# Практическое задание № 1.

ВАХ идеального p-n-перехода. Теоретическая ВАХ диода.

Цель работы: Исследование вольт-амперной характеристики диода. Построить вольт-амперные характеристики германиевого и кремниевого диодов. Оценить коэффициенты выпрямления и сопротивления прямого и обратного токов диодов.

Краткие теоретические сведения. Как известно, прямой ток p-n-перехода создается основными, а обратный – неосновными носителями заряда. Концентрация основных носителей заряда на несколько порядков превышает концентрацию неосновных носителей. Этим и обусловливаются вентильные свойства р-п-перехода, а, следовательно, и диода.

Проведенному теоретическому анализу ВАХ диода соответствует ее запись в аналитической форме:

,   			                        (2.6)

где  – ток насыщения (тепловой ток), создаваемый неосновными носителями заряда;  – тепловой потенциал.

При U = 0 согласно соотношению выражению (2.6)  = 0. В случае приложения прямого напряжения         (U = U a > 0) в выражении (2.6) единицей можно пренебречь и зависимость  будет иметь экспоненциальный характер. В случае обратного напряжения (U = Ub < 0) можно не учитывать достаточно малую величину  и тогда: Ia = Ib = Is .

В проведенном анализе, позволяющем главным образом объяснить принцип действия полупроводникового диода, не учитывались некоторые факторы, отражающиеся на его реальной ВАХ.

На прямую ветвь ВАХ диода оказывает влияние объемное сопротивление слоев р-п-структуры (особенно при больших токах), увеличивающее падение напряжения () на диоде. В кремниевых диодах это влияние более значительно, чем в германиевых, так как из-за меньшей подвижности носителей заряда удельное сопротивление кремния выше. С учетом падения напряжения в слоях в кремниевых диодах при протекании прямого тока  = 0,8 – 1,2 В, а в германиевых  = 0,3 – 0,6В.

На обратную ветвь ВАХ диода оказывают влияние ток утечки через поверхность p-n-перехода и генерация носителей  заряда, которая является причиной возможного пробоя p-n-перехода. Оба фактора приводят к тому,

что обратная ветвь ВАХ диода принимает вид, показанный на рис. 2.7.

Ток утечки связан линейной зависимостью с напряжением . Он создается различными загрязнениями на внешней поверхности p-n-структуры, что повышает поверхностную электрическую проводимость p-n-перехода и обратный ток через диод. Эта составляющая обратного тока обусловливает появление наклонного участка 1 – 2 на характеристике диода (рис. 2.7).

Влияние генерации носителей заряда в p-n-переходе обычно сказывается при повышенных обратных напряжениях. Оно проявляется вначале в нарушении линейной зависимости изменения обратного тока от напряжения  (участок 2 – 3), а затем в резком возрастании обратного тока (участок 3 – 5), характеризующем пробой p-n-перехода.

# Задача № 1.

# Исследовать вольт-амперную характеристику диода. Построить вольтамперные характеристики германиевого и кремниевого диодов. Найти IД для Si и Ge. При постройке теоретической ВАХ диода учитывать напряжение открытия Si диода 0,6-1,2 В, Ge диода 0,3-0,6 В.

# Ответить на контрольные вопросы по вариантам. Вариант выбрать из списка обучающихся на портале.

# Здесь, для Si: I0=10 нА; для Ge: I0=1 мкА; φt≈25мВ.

| # Прямая # ВАХ | # Uд | # 0 | # 0,01 | # 0,02 | # 0,04 | # 0,05 | # 0,08 | # 0,1 | # 0,12 | # 0,15 | # … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # IД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Обратная ВАХ | # Uд | # 1 | # 2 | # 5 | # 10 | # 50 | # 100 | # 200 | # 300 | # 500 | # … |
|  | # IД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Контрольные вопросы:

- Что такое полупроводниковый диод? Как строятся ВАХ идеального диода?

- Рассказать о применении диодов. Укажите главную особенность выпрямительного диода.

- Какие материалы используются для изготовления полупроводниковых диодов?

- Что такое р-n переход и как он создается?

- Как изменяется ВАХ р-n переходов для германиевых и кремниевых диодов при изменении внешней температуры?

- Почему в качестве материала для опорных диодов используется кремний, а не германий?

- Укажите напряжение открытия Si и Ge диодов.