  - СБОР НАГРУЗОК

    - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

При проектировании строительных конструкций следует учи- тывать нагрузки, возникающие при возведении и эксплуатации зданий и  сооружений,  а  также  при  их  изготовлении,  хранении  и перевозке.

В расчетах используют нормативные и расчетные значения нагрузок.

Нормативные нагрузки qn – это наибольшие значения нагру- зок, действующих на конструкцию при нормальных условиях экс- плуатации.

Фактически нагрузки в силу разных обстоятельств отличаются от нормативных в большую или меньшую сторону, что необходимо учитывать в расчетах. Для этого используется коэффициент надеж- ности по нагрузке γf.

Расчетные нагрузки q определяются путем умножения нор- мативной нагрузки qn на соответствующий коэффициент надежно- сти по нагрузке γf:

q  qn    f  .	(2.1)

Нагрузки, действующие на конструкцию, и прочностные ха- рактеристики материалов, из которых конструкция изготовлена, обладают изменчивостью и могут отличаться от средних значений.

Поэтому для обеспечения того, чтобы за время нормальной эксплуатации конструкций не наступило ни одного из предельных состояний, вводится система расчетных коэффициентов, учиты- вающих возможные отклонения (в неблагоприятную сторону) раз- личных факторов, влияющих  на  надежную  работу  конструкции  и здания в целом:

- коэффициенты надежности по нагрузке γf – учитывают из- менчивость нагрузок или воздействий.

При расчете по первой группе предельных состояний γf при- нимают: для постоянных нагрузок – 1,1 … 1,3; для временных на- грузок – 1,2 … 1,6.

При расчете по второй группе предельных состояний, учиты- вая меньшую опасность наступления подобного состояния, γf при- нимают равным 1;

- коэффициенты надежности по бетону γb и арматуре γs – учитывают изменчивость прочностных свойств бетона и арматуры соответственно;

- коэффициенты надежности по назначению конструкции γn

– учитывают  степень  ответственности  и  капитальности  зданий  и сооружений;

– коэффициенты условий работы – учитывают различные особенности работы материалов и конструкций в целом.

Вышеназванные коэффициенты позволяют обеспечить тре- буемую надежность работы конструкций на всех стадиях: проекти- рования, изготовления, хранения, транспортирования, возведения и эксплуатации.

Значения коэффициентов γf, γn приведены в [9].

Нормативные значения равномерно распределенных времен- ных нагрузок на плиты перекрытий, лестницы и полы на грунтах приведены в прил. 2.

Сбор нагрузок на 1 м2 грузовой площади несущих конструк- ций (сборные  плиты  покрытия,  перекрытия,  а  также  покрытия  и перекрытия в монолитном исполнении) осуществляется согласно формуле (2.1), в которой qn определяется

qn   t  ,	(2.2)

где  qn  –   нормативная  нагрузка,   кН/м2;   t   –  толщина  слоя,   м; ρ – плотность материала слоя (объемный вес), кН/м3.

Собственный вес типовых конструкций и изделий, временные нагрузки на перекрытия, снеговые, ветровые и ряд других прини- маются в соответствии с [1] и по данным табл. П.2.1.

Нагрузку на перекрытие от перегородок можно принимать равномерно распределенной, но не менее 0,75 кН/м2.

Сбор нагрузок на 1 п. м грузовой площади несущей конструк- ции и на всю грузовую площадь выполняется при расчете изгибае- мых элементов: балок, ферм, плит, перемычек и т.д. – по формуле

qn = q ∙ В ,	(2.3)

где q – нагрузка, действующая на  конструкцию и  определяемая  по формуле (2.1), кН/м2; В – ширина грузовой площади (номиналь- ная ширина для линейных элементов или расстояние между эле- ментами в осях), м.

    - ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА

Задача 1

Дано: конструкция покрытия, приведенная на рис. 2.1. Район по снеговому покрову III.

Рис. 2.1. Конструкция покрытия

Выполнить: сбор нормативных и расчетных нагрузок на 1 м2 покрытия.

Решение. Подсчет сбора нагрузок приведен в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Сбор нагрузки на 1 м2 покрытия

| Вид нагрузки | Норматив- ная нагрузка, кН/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке  f | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Постоянная нагрузка |  |  |  |
| – гравий, втопленный в би- тум t =15 мм=0,015 м ρ*=800 кг/м3=8 кН/м3 | 0,12 | 1,3 | 0,16 |
| – 4-слойный рубероидный ковер t =12 мм=0,012 м ρ=600 кг/м3=6 кН/м3 | 0,08 | 1,3 | 0,11 |

Окончание табл. 2.1

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| – цементно-песчаная стяжка t =20 мм=0,02 м ρ=1800 кг/м3=18 кН/м3 | 0,36 | 1,3 | 0,47 |
| – утеплитель из минераловатных плит (по ГОСТ 9573) t =80 мм=0,08 м ρ =225 кг/м3=2,25 кН/м3 | 0,18 | 1,2 | 0,22 |
| – слой рубероида на битумной мас- тике t =0,003 м ρ = 600 кг/м3 = 6 кН/м3 | 0,018 | 1,3 | 0,024 |
| – ребристая панель покрытия tпр=65,50 мм = 0,0655 м ρ =15,70 кН/м3 | 1,03 | 1,1 | 1,132 |
| – нагрузка от конструкций чердака* | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| Всего (постоянная нагрузка) | 2,788 |  | 3,216 |
| Временная нагрузка |  |  |  |
| – чердачное помещение*** | 0,7 | 1,3 | 0,91 |
| – вес снегового покрова**** | 1,7 | 1,4 | 2,31 |
| Всего (временная нагрузка) | 2,4 |  | 3,22 |
| Итого вес 1 м2 покрытия |  |  | 6,436 |

*   –   объемный   вес   строительных   материалов   приведен   в   таблице   прил. 2;

**  –  нагрузку  от  конструкций  чердака  следует  принимать  равной  1  кН/м2;

*** – нормативное значение распределенной временной нагрузки на конструкции чердачных помещений в соответствии с прил. 2; **** – нормативное значение  веса снегового покрова принимается согласно [1] и прил. 2.

Задача 2

Дано:	конструкция	перекрытия	санузлов,	приведенная на рис. 2.2. Тип здания – жилой дом.

Выполнить: сбор нагрузок на 1 м2 перекрытия санузла в жи- лом доме.

Решение. Подсчет сбора нагрузок приведен в табл. 2.2.

Рис. 2.2. Конструкция панели перекрытия

Сбор нагрузки на 1 м2 перекрытия

Таблица 2.2

| Вид нагрузки | Норматив- ная нагруз- ка, кН/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке  f | Расчетная нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянная нагрузка |  |  |  |
| – керамическая плитка t =15 мм=0,015 м ρ =1400 кг/м3=14 кН/м3 | 0,21 | 1,2 | 0,252 |
| – цементный раствор t =8 мм=0,008 м ρ=1800 кг/м3=18 кН/м3 | 0,144 | 1,3 | 0,188 |
| – шлакобетон t =60 мм=0,06 м ρ =1200 кг/м3=12 кН/м3 | 0,72 | 1,1 | 0,792 |
| – многопустотная плита с овальными пустотами tпр=92 мм=0,092 м ρ =25 кН/м3 | 2,30 | 1,1 | 2,53 |
| – перегородки* | 0,50 | 1,1 | 0,55 |
| Всего постоянная нагрузка | 3,874 |  | 4,312 |
| Временная нагрузка** | 1,50 | 1,3 | 1,95 |
| Итого вес 1 м2 перекрытия |  |  | 6,262 |

* – нормативное значение веса перегородок в расчетах принимать 0,5 кН/м2;

** – нормативное значение  равномерно  распределенных  временных  нагрузок  на плиты перекрытий в жилых зданиях принимают в соответствии с таблицей прил. 2.

    - ЗАДАНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧАМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Задание 1. Выполнить сбор нормативных и расчетных нагру- зок на 1 м2 покрытий следующих составов:

| № варианта | Состав покрытий |
| --- | --- |
| 1 | - защитный слой из гравия – 25 мм; - 3 слоя рубероида; - керамзит – 60 мм; - пароизоляция – 3 слоя; - железобетонная плита с овальными пустотами h = 200 мм (тя- желый бетон); - II район по снеговому покрову |
| 2 | - защитный слой из гравия – 12 мм; - 4 слоя рубероида; - цементно-песчаная стяжка – 15 мм; - плиты из керамзитобетона – 70 мм; - 1 слой рубероида; - железобетонная плита с круглыми пустотами h = 200 мм (легкий бетон); - I район по снеговому покрову |
| 3 | - 4 слоя рубероида; - цементно-песчаная стяжка – 30 мм; - пароизоляция – 2 слоя; - железобетонная ребристая плита h = 400 мм (мелкозернистый бетон группы А); - III район по снеговому покрову |
| 4 | - защитный слой из мраморной крошки – 10 мм; - 3 слоя рубероида на мастике; - шлакобетон – 35 мм; - 1 слой пергамина на мастике – 5 мм; - железобетонная плоская плита h = 200 мм (легкий бетон); - V район по снеговому покрову |
| 5 | - 3 слоя рубероида на битумной мастике; - литой асфальтобетон – 30 мм; - гранулированные шлаки – 60 мм; - железобетонная плита с круглыми пустотами h = 200 мм (легкий бетон); - IV район по снеговому покрову |

| № варианта | Состав покрытий |
| --- | --- |
| 6 | - ковер кровельный: верхний слой техноэласт ЭКП, нижний слой техноэласт ЭПП; - асфальтобетонная стяжка – 30 мм; - слой вермикулита – 200 мм; - ISOVER OL-TOP-40 – утеплитель – 40 мм; - ISOVER OL-P – утеплитель – 170 мм; - пароизоляция пленка JNTA; - стяжка из цементно-песчаного раствора – 10 мм; - железобетонная плита с круглыми пустотами h = 220 мм (тяжелый бетон); - I район по снеговому покрову |
| 7 | - защитный слой из гравия – 15 мм; - 3 слоя рубероида на мастике; - керамзит – 40 мм; - пароизоляция – 1 слой толя; - железобетонная ребристая плита h = 450 мм (мелкозернистый бетон группы А); - I район по снеговому покрову |
| 8 | - 4 слоя рубероида; - асфальтобетон литой – 20 мм; - плиты из ячеистого бетона h = 100 мм; - пароизоляция – 1 слой - железобетонная многопустотная плита h = 160 мм (тяжелый бетон); - III район по снеговому покрову |
| 9 | - 4 слоя рубероида на битумной мастике; - цементно-песчаная стяжка – 25 мм; - плиты из легкого бетона (ρ = 500 мм кН/м3) – 80 мм; - пароизоляция – 1 слой - железобетонная многопустотная плита h = 220 мм (тяжелый бетон); - II район по снеговому покрову |
| 10 | - гравий, втопленный в битум, – 20 мм; - 4-х слойный рубероидный ковер – 12 мм; - цементно-песчаная стяжка – 20 мм; - утеплитель – минеральные плиты по ГОСТ 9513–82 – 93 мм; - слой рубероида на битумной мастике – 4 мм; - железобетонная ребристая плита h = 300 мм (мелкозернистый бетон группы А); - III район по снеговому покрову |

Задание 2. Выполнить сбор нормативных и расчетных нагру- зок на 1 м2 перекрытий следующих составов:

| № варианта | Состав покрытий |
| --- | --- |
| 1 | - дощатый пол – 29 мм; - деревянные лаги 50 × 60 мм через 400 мм; - прокладки под лаги из пергамина 100 × 2,5 мм; - железобетонная плоская плита h = 120 мм (тяжелый бетон); - тип здания – общежитие |
| 2 | - линолеум – 6 мм; - черный пол из досок – 25 мм; - деревянные лаги 40 × 70 мм через 300 мм; - прокладки под лаги из пергамина 100 × 2 мм; - минеральная вата – 30 мм; - железобетонная плита с овальными пустотами h = 200 мм (тяжелый бетон); - тип здания – жилой дом |
| 3 | - поливинилхлоридная плитка – 4 мм; - цементно-песчаный раствор – 200 мм; - 2 слоя толя на битумной мастике; - монолитное перекрытие – 60 мм (тяжелый бетон); - тип здания – архив |
| 4 | - паркет дубовый – 19 мм; - битумная мастика – 2 мм; - цементно-песчаная стяжка – 10 мм; - керамзитобетон – 25 мм; - железобетонная плита с круглыми пустотами h = 220 мм (мелкозернистый бетон группы А); - тип здания – читальный зал |
| 5 | - керамическая плитка – 8 мм; - цементно-песчаная стяжка – 15 мм; - шлакобетон – 20 мм; - битумная мастика – 3 мм; - железобетонная плита с круглыми пустотами h = 220 мм (легкий бетон); - тип здания – торговый зал |
| 6 | - паркет – 21 мм; - цементно-песчаная стяжка – 20 мм; - керамзит – 35 мм; - битумная мастика – 3 мм; - железобетонная плита с круглыми пустотами h = 220 мм (тяжелый бетон); - тип здания – библиотека |

| № варианта | Состав покрытий |
| --- | --- |
| 7 | - доски пола δ=25 мм; - лаги из досок 40 × 70 мм через 800 мм; - упругая прокладка δ=35 мм; - железобетонная плита с круглыми пустотами h = 220 мм (тяжелый бетон); - тип здания – учебный корпус |
| 8 | - керамическая плитка δ=25 мм; - цементный раствор – 8 мм; - шлакобетон – 40 мм; - железобетонная плита с круглыми пустотами h = 220 мм (легкий бетон); - тип здания – жилой дом |
| 9 | - слой гравия, втопленный в битум, – 25 мм; - трехслойный рубероидный ковер; - цементная стяжка – 20 мм; - минераловатные плиты – 120 мм; - пароизоляция – 1 слой рубероида; - монолитная ребристая плита h = 450 мм (тяжелый бетон); - тип здания – многоэтажный деловой центр |
| 10 | - слой гравия, втопленный в битум, – 20 мм; - четырехслойный рубероидный ковер; - асфальтовая стяжка – 20 мм; - утеплитель – керамзит – 100 мм; - пароизоляция – 1 слой рубероида на битумной мастике; - монолитная ребристая плита h = 550 мм (легкий бетон); - тип здания – административное здание |