  - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Нормативные и расчетные характеристики бетона, модуль уп- ругости бетона, значения коэффициентов согласно СНИП 2.03.01–

84 «Бетонные и железобетонные конструкции» приведены в таб- лицах прил. 1–3 [9].

Согласно [3] расчеты бетонных и железобетонных конструк- ций  следует  производить  в  соответствии   с   требованиями ГОСТ 27751 по методу предельных состояний, включающему:

- предельные состояния первой группы, приводящие к полной непригодности эксплуатации конструкций;

- предельные состояния второй группы, затрудняющие нор- мальную эксплуатацию конструкций или уменьшающие долговеч- ность зданий и сооружений по сравнению с предусматриваемым сроком службы.

Расчеты должны обеспечивать надежность зданий или соору- жений в течение всего жизненного цикла железобетонных конст- рукций.

  - РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО ПРОЧНОСТИ

Железобетонные   элементы   рассчитывают   по   прочности на действие изгибающих моментов, поперечных сил, продольных сил, крутящих моментов и на местное действие нагрузки (местное сжатие, продавливание, отрыв).

Основная цель расчета – определение размеров поперечного сечения элементов, расчет количества рабочей арматуры на дейст- вие изгибающих расчетных моментов, определение несущей спо- собности изгибаемых элементов.

Сечения изгибаемых элементов могут быть прямоугольными  и тавровыми (двутавровыми). По расположению рабочей арматуры сечения элементов различают: с одиночным армированием – рабо- чая арматура только в растянутой зоне, с двойным армированием – рабочая арматура расположена и в растянутой и сжатой зонах.

Расчет по прочности нормальных сечений следует произво- дить в зависимости от соотношения между значением относитель-

ной высоты сжатой зоны бетона

  x , определяемым из соответ-

h0

ствующих условий равновесия, и значением граничной относи-

тельной высоты сжатой зоны

R , при котором предельное состоя-

ние элемента наступает одновременно с достижением в растянутой

арматуре напряжения, равного расчетному сопротивлению

RS .

Значение R

определяют по формуле

или по табл. П.3.7.

R 

0,8

1  Rs

700

(3.1)

    - Расчет прочности изгибаемых элементов прямоугольного сечения

Расчет прямоугольных сечений с двойной арматурой (рис. 3.1) производят в зависимости от высоты сжатой зоны следующим об- разом:

При   х

h 0

x  Rs As    Rsc As  .	(3.2)

Rbb

 R из условия

M   Rbbx h0   0, 5x   Rsc As h0   a .	(3.3)

При   R

из условия

M  

R bh2  R A h

 a ,	(3.4)

R    b	0	sc    s	0

где R

- граничный относительный момент, который определяется

по формуле R  R 1  0,5R  или по табл. П.3.7.

Проверку прочности прямоугольных сечений с одиночной ар- матурой производят:

  - при

x  Rh0

из условия

M   Rs As  h0   0,5x  ,	(3.5)

где x – высота сжатой зоны, равная x  Rs As ;

Rbb

– при x  Rh0 из условия

M  

R h2 ,	(3.6)

R определяют по табл. П.3.7.

R b 0

Рис. 3.1. Схема усилий и эпюра напряжений в поперечном прямоугольном сечении изгибаемого железобетонного элемента

зом.

Подбор продольной арматуры производят следующим обра-

- Вычисляют значение относительного момента:

m 

M

R bh2

.	(3.7)

b	0

Если m  R , сжатая арматура по расчету не требуется.

При отсутствии сжатой арматуры площадь сечения растянутой арматуры определяют по формуле

As    Rbbh0 1   1 2m  / Rs .	(3.8)

Если

m  R , требуется увеличить сечение, или повысить

класс бетона, или установить сжатую арматуру.

- Площади сечения растянутой

As и сжатой

As арматуры,

в случае если по расчету требуется сжатая арматура, определяют  по формулам

  M     R bh2

A	 	R    b	0

,	(3.9)

s

0

s	R  h   a

As     R Rbbh0   / Rs   As .	(3.10)

    - Расчет прочности изгибаемых элементов таврового профиля

Тавровые сечения широко распространены в практике строи- тельства. Они состоят из полки и ребра. В сравнении с прямо- угольным сечением тавровое  сечение более  экономично,  так  как в нем значительно уменьшена площадь бетона растянутой зоны сечения, которая не увеличивает несущую способность элемента. По этой же  причине  целесообразны  тавровые  сечения  с  полкой в сжатой зоне.

Расчет сечений, имеющих полку в сжатой зоне (тавровых, двутавровых и т.п.), производят в зависимости от положения гра- ницы сжатой зоны:

а) если граница проходит в полке (рис. 3.2, а), т.е. соблюдается условие

Rs As    Rbbf  hf    Rsc As ,	(3.11)

расчет производят как для прямоугольного сечения шириной bf ;

б) если граница проходит в ребре (рис. 3.2, б), т.е. условие (3.11) не соблюдается, расчет производят из условия

M  Rbbx h0   0,5x  Rb A0 h0   0,5hf    Rsc  h0   a ,	(3.12)

где

A0	–   площадь   сечения   свесов   полки,   равная   bf    bhf  ,

при этом высоту сжатой зоны определяют по формуле

x  Rs As  Rsc As  Rb A0

Rbb

(3.13)

и принимают не более Rh0 .

Если

x  Rh0 , условие (3.12) можно записать в виде

R b

0

b

0

0

f	sc s

0

M    R bh2   R A  h  0,5h   R  A h   a .	(3.14)

Требуемую площадь сечения сжатой  арматуры  определяют по формуле

M   R bh2  R A h  0,5h 

As 

R    b	0	b    0	0

R h  a

f      .	(3.15)

sc	0

При этом должно выполняться условие  hf        Rh0 . В случае ес-

ли  hf        Rh0 ,  площадь  сечения  сжатой  арматуры  определяют как

для прямоугольного сечения шириной b  bf

по формуле (3.9).

а	б

Рис. 3.2. Положение границы сжатой зоны

в тавровом сечении изгибаемого железобетонного элемента: а – в полке; б – в ребре

Требуемую площадь сечения растянутой арматуры определя- ют следующим образом:

а) если граница сжатой зоны проходит в полке, т.е. соблюда- ется условие

M  Rbbf hf  h0   0,5hf    Rsc As h0   a ,	(3.16)

площадь сечения растянутой арматуры определяют как для прямо- угольного сечения шириной bf ;

б) если граница сжатой зоны проходит в ребре, т.е. условие

(3.15) не соблюдается, площадь сечения растянутой арматуры оп- ределяют по формуле

As 

Rbbh0 1

1  2m   Rb A0  Rsc As

Rs

,	(3.17)

где

m 

M  Rb A0  h0   0,5hf    Rsc As h0   a R bh2

. (3.18)

b	0

При этом должно выполняться условие m  R .

    - Расчет прочности железобетонных элементов по наклонным сечениям

Расчет прочности железобетонных элементов по наклонным сечениям производится для обеспечения прочности на действие поперечной силы:

а) по полосе между наклонными сечениями из условия

Q  0,3Rbbh0 ,	(3.19)

где Q – поперечная  сила  в  нормальном  сечении,  принимаемая  на расстоянии от опоры не менее .

б) по наклонному сечению (рис. 3.3) из условия

Q  Qb    Qsw ,	(3.20)

где Q – поперечная сила в наклонном сечении с длиной проекции с от внешних сил, расположенных по одну сторону от рассматривае- мого наклонного сечения; при вертикальной нагрузке, приложен- ной к верхней грани элемента, значение Q принимается в нормаль- ном сечении, проходящем на расстоянии с от опоры; при этом сле- дует   учитывать   возможность    отсутствия   временной   нагрузки

на приопорном участке длиной с; Qb

- поперечная сила, воспри-

нимаемая бетоном в наклонном сечении;

Qsw

- поперечная сила,

воспринимаемая хомутами в наклонном сечении.

Рис. 3.3. Схема усилий в наклонном сечении элементов с хомутами при расчете его на действие поперечной силы

Поперечную силу Qb определяют по формуле

Q    Mb  ,	(3.21)

b	c

где Mb

- изгибающий момент, равный

M    1,5R bh2 .	(3.22)

b	bt	0

Значение Qb

0,5Rbtbh0 .

принимают не более

2,5Rbtbh0

и не менее

Значение с определяют согласно п.3.32 [5].

Усилие Qsw

определяют по формуле

Qsw   0, 75qswc0 ,	(3.23)

где qsw – усилие в хомутах на единицу длины элемента, равное

qsw

 Rsw Asw   ,	(3.24)

s

w

с0 – длина проекции наклонной трещины, принимаемая равной с, но не более 2h0.

Хомуты учитывают в расчете, если соблюдается условие

qsw   0, 25Rbtb .	(3.25)

Можно не выполнять это условие,  если  в  формуле (3.21) учи-

тывать такое малое значение

Rbtb , при котором условие (3.24) пре-

вращается в равенство, т.е. принимать Mb  6h q .

0

sw

2

Расчет железобетонных элементов по  наклонным  сечениям на действие момента (рис. 3.4) производят из условия

M  Ms  Mws ,	(3.26)

где М – момент в наклонном сечении с длиной проекции на про- дольную ось элемента, определяемый от всех внешних сил, распо- ложенных по одну сторону от рассматриваемого наклонного сече- ния, относительно конца наклонного сечения (точка 0), противопо- ложного концу, у которого располагается проверяемая продольная арматура,  испытывающая растяжение от  момента  в наклонном се-

чении; Ms

- момент, воспринимаемый продольной арматурой, пе-

ресекающей наклонное сечение, относительно противоположного

конца наклонного сечения;

Mws

- момент, воспринимаемый попе-

речной арматурой, пересекающей наклонное сечение, относитель- но противоположного конца наклонного сечения (точка 0).

Момент

Ms определяют по формуле

Ms   Ns zs ,	(3.27)

где

Ns – усилие в продольной растянутой арматуре, принимаемое

равным

Rs As ; zs

- плечо внутренней пары сил, определяемое

по формуле z

 h  Ns

(где b – ширина сжатой грани), но при

b

s	0	2R b

наличии сжатой арматуры принимаемое не менее ется также принимать zs  0,9h0 .

h0  a ; допуска-

Рис. 3.4. Схема усилий в наклонном сечении при расчете его по изгибающему моменту

Момент

Msw

при поперечной арматуре в виде хомутов, нор-

мальных к продольной оси элемента, определяют по формуле

sw	sw

M	 0,5q  c2 ,	(3.28)

где qsw определяют по формуле (3.23), а c принимают не более 2h0 . Если хомуты в пределах длины  c  меняют свою интенсивность

с qsw1

у начала наклонного сечения на

qsw2 , момент

Msw

опреде-

ляют по формуле

M

 0,5q c2  0, 5q

 q	c  l  2 ,	(3.29)

sw	sw1

sw1

sw2	1

где l1 – длина участка с интенсивностью хомутов qsw1 .

    - Расчет прочности сжатых элементов

При расчете железобетонных элементов на действие сжимаю- щей продольной силы следует учитывать случайный эксцентриси- тет ea , принимаемый не менее:

  - 1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от смещения;

  - 1/30 высоты сечения;

– 10 мм.

Для элементов статически неопределимых конструкций (в том числе для колонн каркасных зданий) значение эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного се-

чения e0

принимают равным значению эксцентриситета, получен-

ного из статического расчета, но не менее ea .

Для элементов статически определимых конструкций (напри-

мер, фахверковые стойки, стойки ЛЭП и т.п.) эксцентриситет e0

принимают равным сумме эксцентриситетов – полученного из ста- тического расчета конструкции и случайного.

Расчет нормальных сечений внецентренно сжатых элементов производят в плоскости эксцентриситета продольной силы (в плос- кости изгиба) и отдельно в нормальной к ней плоскости с эксцен- триситетом e0 , равным случайному ea .

Расчет нормальных сечений  внецентренно сжатых элементов в общем случае производят на основе нелинейной деформационной модели согласно пп. 3.72–3.76 [4, 5].

Расчет сжатых элементов из бетона классов В15–В35 на дей- ствие продольной силы, приложенной с эксцентриситетом, приня- тым согласно п.3.49 [5], равным случайному эксцентриситету

e  h , при l

 20h допускается производить из условия

0	30	0

N  Rb A  Rsc As,tot  ,	(3.30)

где  – коэффициент, определяемый по формуле

  b   2sb   b s  ,	(3.31)

но принимаемый не более sb .

Здесь b и sb – коэффициенты, принимаемые по табл. 4.2 [9].