2 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

2.1 Измерение температуры

2.1.1 Можно ли ртутным термометром измерить температуру 500°С, если температура кипения ртути 356,6°С? Каким образом можно повысить верхний измерения ртутных термометров?

2.1.2 Полагаем, что вначале и конце шкалы милливольтметра рамка находится в магнитном поле с большой индукцией, чем с середине шкалы. Будет ли чувствительность такого милливольтметра постоянной в пределах шкалы? Будет ли шкала равномерной? Ответ обосновать.

2.1.3 Термоэлектрический термометр типа S (платинородий - платиновый) подсоединен к измерительному прибору ИП медными проводами. Изменится ли термо – Э.Д.С., если вместо медных проводов подсоединение будет осуществлено алюминиевыми проводами. Значение температур концов термометра остались прежними.

2.1.4 Изменится ли чувствительность милливольтметра, если увеличить число витков рамки при неизменной жесткости пружины? Ответ обосновать.

2.1.5 Для технического термометра класса 1,5 нормальная температура окружающей среды 20±5°С, рабочая температура +5 ÷ +55°С. Одинаковыми ли погрешностями будут характеризоваться показания прибора при температуре окружающей среды t1=24, t2=10 и t3=55 при условии, что  остальные влияющие величины имеют нормальные значения? Ответ обосновать.

2.1.6 Определите, какое начальное давление должно быть создано в системе манометрического газового термометра при 0°С, чтобы при изменении температуры от tк до tн°С давление в системе изменялось на Р, МПа. Термический коэффициент расширения газа  К-1.

| № варианта | tк, °С | tн, °С | Р, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1,11 | -10 | +200 | 5 |
| 2,12 | 0 | +400 | 10 |
| 3,13 | 0 | +500 | 15,1 |
| 4,14 | -20 | +600 | 20 |
| 5,15 | 0 | +150 | 22,3 |
| 6,16 | 0 | 250 | 6 |
| 7,17 | -5 | +220 | 7,5 |
| 8,18 | +5 | +300 | 4,5 |
| 9,19 | 0 | +300 | 15,5 |
| 10,20 | -10 | +500 | 25 |

2.1.7 Милливольтметр имеет равномерную шкалу, разделенную на 100 интервалов. Нижний предел измерения равен -25 мВ, верхний – +25мВ. Определите чувствительность милливольтметра.

2.1.8 Определите изменение показаний манометрического ртутного термометра, если при градуировке термобаллон и показывающий прибор находились на одном уровне, а в реальных условиях показывающий прибор расположен на Н, м ниже (или выше), чем термобаллон. Шкала термометра 0-500°С. При изменении температуры от 0 до 500°С давление в системе изменяется от Рн, МПа до Рк,  МПа. Плотность ртути  кг/м3.

| № варианта | Н, м | Расположение показывающего прибора. | Рн, МПа | Рк, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,11 | 5,51 | Ниже термобаллона | 6,23 | 17,12 |
| 2,12 | 10 | Ниже термобаллона | 5,5 | 20,5 |
| 3,13 | 4,51 | Выше термобаллона | 2 | 16 |
| 4,14 | 6,6 | Ниже термобаллона | 5,62 | 15,2 |
| 5,15 | 4,8 | Выше термобаллона | 3,56 | 14,12 |
| 6,16 | 2,48 | Выше термобаллона | 4,4 | 16,8 |
| 7,17 | 3,65 | Ниже термобаллона | 5 | 15 |
| 8,18 | 8,6 | Ниже термобаллона | 8,3 | 16,63 |
| 9,19 | 4,21 | Выше термобаллона | 2,5 | 13,5 |
| 10,20 | 6,32 | Выше термобаллона | 7,36 | 15,3 |