Федеральное агентство связи Федеральное государственное образовательное

бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

«Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра автоматической электросвязи

Методические указания

к практическим занятиям по курсу «Системы коммутации», часть 2

для студентов специальности 210406 дневной и заочной форм обучения

Авторы: д.т.н., проф. Росляков А.В., доц. Сутягина Л.Н., ст. препод. Черная Н.Д. Редактор: д.т.н. проф. Росляков А.В. Рецензент: д.т.н. проф. Васин Н.Н.

ПГУТИ

Самара 2013г.

ЗАНЯТИЕ 1. РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ EWSD

- Цель занятия

Получение общих сведений об архитектуре цифровой системы коммутации EWSD, ее функциональных подсистемах и блоках, изучение особенностей и принципов построения структурных схем системы EWSD различных применений, а также получение навыков в разработке структурной схемы узла коммутации (УК) на базе системы EWSD.

- Литература

Цифровые системы коммутации для ГТС / под ред. В.Г. Карташевского и А.В. Рослякова. – М.: Эко-Трендз, 2008, с. 77 - 80.

- Контрольные вопросы

- Каково назначение системы EWSD и ее использование на сетях связи?

- Укажите технические характеристики системы EWSD.

- В чем особенность архитектуры системы EWSD? Укажите назначение и состав оборудования основных функциональных подсистем EWSD.

- Каковы особенности структурной схемы EWSD при ее использовании в качестве:

- опорной станции (ОПС) и опорно-транзитной станции

(ОПТС) городской сети связи (ГСС),

- зонового транзитного узла (ЗТУ) на междугородной телефонной сети с рабочими местами телефонисток (РМТ),

- транзитного междугородного узла связи (ТМгУС),

- транзитного международного узла связи (ТМнУС) с рабочими местами телефонисток?

- Каковы особенности подключения к ОПС типа EWSD

удаленных абонентских терминалов?

- Каковы особенности подключения к ОПС типа EWSD

УПАТС различной емкости?

- Задания

Задание 1. В соответствии с исходными данными таблицы 1 изобразить схему организации связи и структурную схему узла коммутации (УК) на базе системы EWSD версии V.15 с указанием типов каналов и типов встречных УК. Номер варианта соответствует последней цифре номера студенческого билета у.

Табл. 1 – Исходные данные для выполнения задания 1

| № вари- анта | Тип и характеристики УК |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опорная станция (ОПС) местной телефонной сети с локальным и удаленным включением абонентских линий (АЛ) |  |  |  |  |
| 2 | Транзитный междугородный узел связи (ТМгУС) |  |  |  |  |
| 3 | Транзитный международный узел связи (ТМнУС) с рабочими местами телефонисток (РМТ) |  |  |  |  |
| 4 | Транзитная станция включения АЛ | (ТС) | местной | сети | без |
| 5 | Зоновый транзитный узел с РМТ |  |  |  |  |
| 6 | ОПС местной телефонной сети с включением малых учрежденческо-производственных АТС (УПАТС) по АЛ |  |  |  |  |
| 7 | Опорно-транзитная станция (ОПТС) местной сети связи с локальным и удаленным включением АЛ |  |  |  |  |
| 8 | ОПС местной сети связи с включением крупных УПАТС по интерфейсу Е1 |  |  |  |  |

| 9 | ОПС местной телефонной сети с включением сетей доступа через интерфейс V5.2 |
| --- | --- |
| 0 | Зоновый транзитный узел с рабочими местами телефонисток и включением служебной УПАТС по интерфейсу Е1. |

Задание 2. В соответствии с исходными данными Приложения 1 (табл. 1 – 4) построить структурную схему ОПС системы EWSD с указанием основных функциональных блоков и типов включенных линий и каналов. На структурной схеме показать в зависимости от варианта включение цифровых и аналоговых АЛ, СЛ/каналов, ЗСЛ, СЛМ, абонентских концентраторов, УПАТС.

- Содержание отчета

- Схема организации связи и структурная схема узла коммутации на базе системы EWSD версии V.15 в соответствии с заданием 1.

- Структурная схема ОПС на базе системы EWSD V.15 в соответствии с заданием 2.

- Методические указания

  - Назначение цифровой системы коммутации EWSD

Цифровая система коммутации EWSD версии V.15 сертифицирована для использования на Единой сети электросвязи (ЕСЭ РФ) на международных, междугородных, городских, ведомственных телефонных сетях и на сетях подвижной телефонной связи.

На местных телефонных сетях система EWSD может использоваться как опорная станция (ОПС) и опорно-транзитная станция (ОПТС), к которой можно подключить до 600 тысяч абонентских линий (АЛ).

В ОПС включено y учрежденческо- производственных автоматических телефонных станций (УПАТС) с емкостью от 20·(х+1) до 1000 номеров. В таблице 3 приведено число СЛ в зависимости от емкости УПАТС.

Таблица 3 - Число СЛ для связи УПАТС с ОПС

| Емкость УПАТС | Число Е1 или V5.1 |
| --- | --- |
| 300 | 2 |
| 400 | 2 |
| 500 | 2 |
| 600 | 2 |
| 700 | 3 |
| 800 | 3 |
| 900 | 3 |
| 1000 | 3 |

УПАТС емкостью до 30 номеров подключаются к ОПС по абонентскому доступу.

Кроме того, для подключения удаленных аналоговых и цифровых АЛ используются следующие типы абонентских концентраторов (АК):

- (а-1) - RCU со структурным составом абонентов: 10

% цифровых АЛ и 90 % аналоговых АЛ;

- (b-1) – DLUG в защищенном контейнере со структурным составом абонентов: 5 % цифровых и 95 % аналоговых АЛ.

В таблице 4 приведена емкость абонентских концентраторов АК (тыс. АЛ) в соответствии с заданным вариантом в зависимости от значения х.

| Тип АК | Вариант х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| RCU | 3 | 3,6 | 3,9 | 4 | 4,2 | 4,5 | 4,6 | 5 | 5,5 | 5,9 |
| DLUG | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 1 | 0,7 | 1 |

Табл. 4 – Емкость абонентских концентраторов, тыс. АЛ

|  | 6-4 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 4 | 1 4 | 1 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6-5 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| Число исх. СЛ Е1 с сиг. 2ВСК+М ЧК | 6 -7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|  | 6 – 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 6 – 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | 6 – 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
|  | 6 - 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Число вх. СЛ Е1 с сиг. 2ВСК+М ЧК | 7 – 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
|  | 8 – 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 9 – 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
|  | 10 – 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
|  | 11 - 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Число ЗСЛ/СЛМ Е1 с сиг. 2ВСК+МЧК |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Число ЗСЛ/СЛМ Е1 с сиг. ОКС 7 |  | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Число СЛ Е1 к УСС с сиг. 2ВСК+МЧК |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Таблица 2 – Структурный состав абонентов проектируемой ОПС, %

| Категория абонентов | Вариант у |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Аналоговые | 95 | 94 | 98 | 94 | 93 | 95 | 97 | 96 | 92 | 96 |
| Цифровые | 5 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| ADSL | 8 | 16 | 10 | 6 | 10 | 15 | 7 | 9 | 12 | 20 |
| SDSL | 4 | 8 | 16 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ADSL Lite | 20 | 25 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 35 | 32 | 31 |

ADSL - асимметричные цифровые абонентские линии

ADSL;

SDSL - симметричные цифровые абонентские линии SDSL; ADSL Lite - асимметричные цифровые абонентские линии без сплиттеров.

К транзитным узлам коммутации EWSD может быть подключено до 240 тысяч входящих, исходящих или двунаправленных соединительных линий (СЛ). Цифровая система коммутации EWSD версии V.15 может использоваться и как узел межсетевого взаимодействия. В EWSD реализованы все необходимые для этого функции, такие как сигнализация для международной связи, эхокомпенсация для межконтинентальных и спутниковых соединений, а также функции взаиморасчетов между администрациями сетей связи разных стран. К транзитным узлам коммутации и узлам межсетевого взаимодействия относятся следующие применения EWSD на ЕСЭ РФ:

  - транзитная станция местной сети связи (ТС), служит для организации транзитных соединений на местных сетях связи;

  - зоновый транзитный узел (ЗТУ), служит для взаимодействия местных и внутризоновых сетей связи с междугородной сетью;

  - транзитный междугородный узел связи (ТМгУС), служит для организации транзитных соединений на междугородных сетях связи;

  - транзитный международный узел связи (ТМнУС) служит для взаимодействия национальной междугородной сети связи с международными сетями.

Система EWSD может быть использована также в качестве:

  - коммутационного центра подвижной связи (MSC) в сотовых сетях, обеспечивая реализацию всех специфических для мобильной связи функций, необходимых для работы сети подвижной связи 2G/3G;

  - узла коммутации услуг (SSP) в интеллектуальных сетях (IN);

  - автономного транзитного пункта сигнализации ОКС №7 (STP).

  - Общие характеристики системы EWSD

Система EWSD поддерживает управление трафиком, поступающим от других узлов коммутации и передаваемым в обратном направлении, во всех стандартных режимах сигнализации, таких как 2ВСК+МЧК, МККТТ №5 и ОКС №7.

Система EWSD версии V.15 предоставляет пользователям широкий спектр дополнительных видов услуг: услуги цифровых сетей интегрального обслуживания (ISDN), услуги доступа в Интернет, а также услуги, реализуемые в конфигурации n × 64 кбит/с.

Принцип управления соединением в EWSD – иерархический. Процессоры в цифровых абонентских блоках DLU и линейных группах LTG выполняют большой объем простых функций и уменьшают нагрузку по обработке вызовов на координационные процессоры CP, которые выполняют более сложные функции по обработке вызовов, административные функции и функции обеспечения надежности и техобслуживания.

Все аппаратные средства узла коммутации типа EWSD размещаются на стативах. Число стативов может изменяться в соответствии c емкостью системы.

Главными блоками механической конструкции

EWSD являются:

- съемные модули в виде многослойных печатных плат стандартизованных размеров с разъемами;

- модульные кассеты, в которых модули устанавливаются с фасадной (передней) стороны, а кабели подключаются с монтажной (задней) стороны;

- стативы с защитной обшивкой, организованные в стативные ряды;

- съемные кабели, оснащенные соединителями.

Приложение 1

ИСХОДНЫЕ	ДАННЫЕ	К	РАСЧЕТАМ	ОБЪЕМА ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ EWSD

Выбор варианта задания:

х – предпоследняя цифра номера студенческого билета, у – последняя цифра номера студенческого билета, При х+у  5 использовать параметры а=х+1, b=у+3.

При х+у  5 использовать параметры а=11-х, b=12-у.

На городской сети связи (ГСС) действуют 5 цифровых систем коммутации с сигнализацией ОКС №7 и 5 цифровых опорных станций (ОПС) с сигнализацией R1,5 (2ВСК + МЧК). Принцип построения ГСС – кольцевая сеть иерархии SDH. Выход на междугородную сеть осуществляется через зоновый транзитный узел (ЗТУ). На одной из станций или ЗТУ организован узел специальных служб (УСС). Нумерация на сети шестизначная. При развитии ГСС монтируется еще одна ОПС с сигнализацией ОКС №7.

Число входящих и исходящих межстанционных ИКМ трактов для связи с проектируемой ОПС приведено в таблице 1 в зависимости от х.

Емкость проектируемой ОПС (y+15) тысяч номеров. Структурный состав абонентов проектируемой ОПС выбрать	из	таблицы	2	в	соответствии	с	заданным

вариантом в зависимости от у.

| х | Направле ние | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число | 6-1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| СЛ Е1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| с сиг. ОКС7 | 6-2 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 | 1 0 |
|  | 6-3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1- Число межстанционных ИКМ трактов

SLMD – Subscriber Line Module, Digital - модуль цифровых абонентских комплектов

SLMI – Subscriber Line Module, Internet - модуль подключения к сети Internet

SN – Switching Network – коммутационное поле

SSNC – Signaling System Network Controller - сетевой контроллер системы сигнализации ОКС № 7 в версии V.15 EWSD

SSG - Space Stage Group – коммутационная группа ступени пространственной коммутации

SSM – Space Stage Module - модуль пространственной коммутации

STP – Signaling Transfer Point - транзитный пункт сигнализации ОКС № 7

SU – Signaling Unit - сигнальный комплект

TOG – Tone Generation - тональный генератор

TSG - Time Stage Group - коммутационная группа ступени временной коммутации

TSM – Time Stage Module - модуль временных коммутаторов

TSI – Time Stage, Incoming - входящий временной коммутатор

TSO – Time Stage, Outgoing - исходящий временной коммутатор

TU – Test Unit - тестирующее устройство

  - Архитектура системы EWSD

Архитектура системы EWSD включает в себя программное обеспечение и аппаратные средства.

Аппаратные средства системы EWSD подразделяются на следующие 5 подсистем (рис. 1): доступа, коммутации, сигнализации, администрирования и управления.

Подсистема доступа служит для подключения цифровых и аналоговых абонентских и цифровых соединительных линий к коммутационному полю. К подсистеме доступа относятся выносные блоки управления (RCU), удаленный коммутационный блок (RSU), который подключается к ОПС через центральный коммутатор временных интервалов (HTI), локальные абонентские блоки (DLU), линейные группы (LTG).

К подсистеме коммутации относится цифровое коммутационное поле SN. Коммутационное поле соединяет различные подсистемы EWSD. Оно обеспечивает полнодоступность всех подсистем. Главная задача коммутационного поля состоит в проключении пользовательских и межпроцессорных соединений между линейными группами LTG. Каждое соединение для надежности одновременно проключается через обе половины (плоскости) коммутационного поля. Кроме того, коммутационное поле SN коммутирует полупостоянные межпроцессорные соединения между групповыми процессорами GP в линейных группах LTG, а также между групповыми процессорами GP и буфером сообщений MB.

К	подсистеме	управления	относятся координационный процессор CP, буфер сообщений MB и центральный генератор тактовой частоты CCG.

Координационный процессор СР113 представляет собой мультипроцессор, емкость которого наращивается ступенями, благодаря чему он может обеспечить

управление работой станции любой емкости с соответствующей производительностью.

Рис. 1 - Основные функциональные подсистемы EWSD

Буфер сообщений (МВ) служит для организации внутреннего обмена информацией между подсистемами EWSD в пределах одной станции.

Центральный генератор тактовой частоты (CCG) предназначен для обеспечения синхронизации оборудования станции.

Подсистема сигнализации по общему каналу (ОКС

№7) оборудована специальным управляющим устройством сети сигнализации по общему каналу CCNC или сетевым контроллером системы сигнализации SSNC. К CCNC можно подключить до 254 звеньев сигнализации. К SSNC можно подключить до 1500 звеньев ОКС №7.

LDID – Local DLU Interface-D – местный цифровой интерфейс DLU, тип D

LIU –Link Interface Unit between LTG and SN - линейный интерфейс между LTG и SN

LTBAM – Loop Test and Bus Access Module - модуль тестовых интерфейсов

LTG – Line Trunk Group –линейныe группы

MB – Message Buffer - буфер сообщений

PDC – Primary Digital Carrier - первичный цифровой тракт

PHub – Plesiochronous HUB - концентратор пакетов

RCU – Remote Control Unit - удаленный блок управления (абонентский концентратор с замыканием нагрузки в аварийном режиме)

RSU – Remote Switching Unit – удаленный коммутационный блок

RTI - Remote Timeslot Interchange – удаленный коммутатор временных интервалов

SASC-G – Stand-Along Service Control - автономный сервисный контроллер

SDSL – Symmetrical Digital Subscriber Line - симметричная цифровая абонентская линия

SDC – Secondary Digital Carrier - вторичный цифровой поток

SDH – Synchronous Digital Hierarchy - синхронная цифровая иерархия

SIHI/O – Signal Highway, Input/Output - вход/выход сигнальной магистрали

SILC – Signaling Linl Control - контроллер терминалов звеньев сигнализации

SLCA – Subscriber Line Circuit, Analog - аналоговый абонентский комплект

SLCD – Subscriber Line Circuit, Digital - цифровой абонентский комплект

SLMA – Subscriber Line Module, Analog - модуль аналоговых абонентских комплектов

ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line - асимметричная цифровая абонентская линия

ADSL Lite – абонентская линия с Internet доступ ALEX – External Alarm Set - блок внешней аварийной сигнализации

AN – Access Network - сеть абонентского доступа

ATE:T – автоматическое испытательное оборудование для соединительных линий

BDG – Bus Distribution module – модуль распределителя шин

CCG – Central Clock Generator - центральный генератор тактовой частоты

CCNC – Common Channel signaling Network - управляющее устройство сети сигнализации по общему каналу

CR –Code Receiver - кодовый приемник

CP – Coordination Processor - координационный процессор DIUD – Digital Interface Unit for DLU – модуль цифрового интерфейса для DLU

DLU – Digital Line Unit - цифровой абонентский блок DLUC – DLU Controller - контроллер абонентского блока DLU

DTMF – Dual-Tone Multi-Frequency signaling –

многочастотная сигнализация «2 из 8»

GCG – Group Clock Generator - центральный тактовый генератор

GP – Group Processor - групповой процессор

GS – Group Switch - групповой коммутатор

HTI – Host Timeslot Interchange - центральный коммутатор временных интервалов

IN – Intelligent Network - интеллектуальная сеть

IOP – Input/Output Processor - процессор ввода/вывода ISDN – Integrated Services Digital Network - цифровая сеть интегрального обслуживания

ISDN-BA – ISDN Base Access - базовый доступ цифровой сети интегрального обслуживания

Подсистема администрирования служит для выполнения административных функций, а также выполняет административное управление тарифами и состоит из программных модулей NetManager. Аппаратная часть подсистемы администрирования состоит из локальных и удаленных терминалов NetManager, подключенных к дисплею состояний сетевого узла, состоящего из двух блоков:

- контроллера системной панели (CYPС),

- дисплея состояний системы (CYPD).

Программное обеспечение имеет модульную структуру. Один или несколько программных модулей объединяются в подсистемы программного обеспечения. Операционная система EWSD состоит из прикладных программ и пользовательских программ. Прикладные программы приближены к аппаратным средствам и обычно являются одинаковыми для всех коммутационных станций. Пользовательские программы зависят от конкретного применения станции на сети и варьируются в зависимости от конфигурации станции.

  - Применение EWSD на сети связи

На рисунке 2 приведена схема возможных применений системы EWSD на сети связи.

Транзитный международный узел связи (ТМнУС) типа EWSD с включенными в него рабочими местами телефонисток (РМТ) используется для выхода на международную сеть. Междугородный транзитный узел связи (ТМгУС) служит на междугородной сети для передачи транзитных потоков междугородной нагрузки от/к ЗТУ. Для подключения к местной городской сети используется зоновый транзитный узел (ЗТУ). Для полуавтоматических соединений на ЗТУ и ТМнУС используются рабочие места телефонисток (РМТ).

В качестве примера ГСС на рис. 2 показана кольцевая сеть на базе оборудования SDH. Все ОПС и ОПТС, а также ЗТУ в цифровом кольце SDH логически соединены по принципу «каждая с каждой», что увеличивает структурную надежность сети и уменьшает затухание разговорного тракта. Для ввода/вывода цифровых потоков в кольце используются мультиплексоры ввода/вывода SDH (МВВ) уровней STM-N.

STM-N

STM-N

STM-N

STM-N

Рис. 2 – Схема возможных применений системы EWSD на сети связи

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АЛ – абонентская линия

ЗТУ – зоновый транзитный узел АС – аппаратные средства

АТС – автоматическая телефонная станция ВСК – выделенный сигнальный канал

ГСС – городская сеть связи

ЕСЭ РФ – Единая сеть электросвязи Российской Федерации

ЗСЛ – заказно-соединительная линия ЗТУ – зоновый транзитный узел

ИКМ тракт – цифровой тракт с импульсно – кодовой модуляцией

КИ – канальный интервал КП – коммутационное поле МГК – междугородный канал

МНК – международный канал МЧК – многочастотный код

ОКС – общий канал сигнализации ОПС – опорная станция

ОПТС – опорно-транзитная станция ОС – операционная система

ПО – программное обеспечение РМТ – рабочее место телефонистки СЛ – соединительная линия

СЛМ – соединительная линия междугородная ТМгУС – транзитный междугородный узел связи ТМнУС – транзитный международный узел связи ТС – транзитная станция

ТфОП – телефонная сеть общего пользования УПАТС – учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция

УСС – узел специальных служб

ЦСИО – цифровая сеть интегрального обслуживания ЦСК – цифровая система коммутации

M	 ⎤ M SSM 8 B ⎡ .	(6)

  - Способы включения в систему EWSD различных

SSM 16 B

⎦⎥	16	⎢⎣

типов линий

K       ⎤ M SSM 8B ⎡ .	(7)

SSGB      ⎥⎦                        8    ⎢⎣

6.9 Обоснование структуры и расчет объема оборудования поля SN(D)

Необходимая структура и емкость коммутационного поля SN(D) определяется по суммарному числу линейных групп LTG, включенных в поле.

В один мультиплексор SNMUXA можно включить

126 LTG. Поэтому число SNMUXA определяется по формуле:

В систему EWSD можно включить аналоговые и цифровые абонентские линии. Схемы подключения аналоговых (ААЛ) и цифровых (ЦАЛ) двухпроводных местных и удаленных абонентских линий, УПАТС малой емкости (10-30 номеров), УПАТС большой емкости, групповых трактов SDH на местных и междугородных сетях, внесистемных сетей доступа AN, рабочих мест телефонисток (РМТ), терминалов эксплуатации и техобслуживания ОМТ, звеньев сигнализации ОКС №7 со скоростью 64 кбит/с и 2048 кбит/с приведены на рис. 3.

N	 ⎤ N LTG ⎡ .	(8)

SNMUXA

⎦⎥ 126 ⎢⎣

В	один	интерфейсный	модуль	LILD	можно

включить 16 LTG. Отсюда число модулей LILD равно:

M	 ⎤ N LTG ⎡ .	(9)

LILD

⎦⎥                                 16	⎢⎣

На одной кассете F:SNMUXA расположено 8

модулей интерфейсов LILD.

К модульной кассете SNMUXA может быт подключено два модуля OML 920 [1], отсюда число модулей OML 920 равно:

M OML920  2  N SNMUXA .

К одному модулю матрицы МАТМ можно подключить два мультиплексора SNMUXA через четыре OML 920. Отсюда число модулей МАТМ равно:

Рис. 3 – Схема подключения аналоговых и цифровых АЛ

ТА – аналоговый телефонный аппарат.

TE – цифровой абонентский терминал ISDN. NT –

сетевое окончание ISDN.

Схема	подключения	удаленных	аналоговых	и цифровых АЛ приведена на рис.4.

M	 ⎤ N SNMUXA ⎡  ⎤ M OML920 ⎡ .	(10)

MATM	⎥⎦

2	⎢⎣	⎥⎦

4	⎢⎣

Рис. 4 – Схема подключения удаленных АЛ

Схема	подключения	офисных	УАПТС	малой емкости на 10 – 30 номеров приведена на рис. 5.

NLTGN(C) – число LTGN с функцией C для подключения цифровых соединительных линий (определено в занятии 3),

NCCNC = 1 – число контроллеров ОКС №7. Так как на заданной ГСС имеются цифровые ОПС, то обмен информацией между этими ОПС осуществляется с помощью сигнализации ОКС №7, поэтому на проектируемой ОПС-6 в случае использования коммутационного поля типа SN(B) необходимо наличие контроллера сигнализации ОКС №7 CCNC, а при использовании КП SN(D) необходимо наличие модуля SSNC.

6.8 Расчет объема оборудования коммутационного поля типа SN(B)

Число модулей TSMВ в коммутационном поле типа

SN(В) равно:

M	 ⎤ N LTGN ⎡ .	(2)

TSMB	⎥⎦	8	⎢⎣

Рис. 5 – Схема подключения офисных УАТС по

Число модулей интерфейсов LILB равно:

абонентскому интерфейсу

M LILB

 2  M

TSMB .

Схема подключения УПАТС большой емкости и внесистемных сетей доступа AN приведена на рис. 6.

Число коммутационных групп TSGB равно:

K	 ⎤ N LTGN ⎡ , или K	 ⎤ M TSMB ⎡ .	(3)

TSGB

⎦⎥	63	⎢⎣

TSGB

⎦⎥	8	⎢⎣

Число  модулей	LISB, SSM8B, SSM16B, и число коммутационных групп КSSGB определяется по формулам:

где	M

 ⎤ M TSMB ⎡ .	(4)

LISB

⎦⎥	16	⎢⎣

M	 ⎤ M LISB ⎡ .	(5)

SSM 8B

⎦⎥	8	⎢⎣

свое коммутационное АТМ-поле (ASN), через которое подключается к координационному процессору СР и буферу сообщений MBD.

  - Обеспечение надежности коммутационного поля

Для надежности в КП EWSD применяется дублирование и резервирование. КП содержит две плоскости и резервные модули.

Все соединительные пути дублированы, т.е. они коммутируются через плоскости поля SN0 и SN1, благодаря чему обеспечивается обходной путь для каждого соединения при возникновении неисправностей.

Переключение на резерв применяется, только если неисправности возникают в обеих плоскостях КП. В этом случае эффективные соединения (соединение абонент- абонент) проходят через TSG и SSG обеих сторон (0 и 1) КП. При возникновении неисправности в КП, СР инициирует мероприятия по переключению на резерв и выдает соответствующее сообщение. Переключение на резерв не прерывает установленного соединения.

  - Расчет числа коммутационных групп и общего числа модулей коммутационного поля SN(B)

Необходимая структура и емкость коммутационного поля SN(В) определяется по суммарному числу линейных групп LTG, включенных в поле.

Для определения емкости коммутационного поля SN(B) следует определить общее число линейных групп LTGN:

Рис. 6 – Схема подключения УАТС большой емкости и AN

Схема подключения цифровых СЛ и групповых трактов SDH на местных и междугородных сетях связи приведена на рис. 7.

N LTGN    N LTGN ( B)   N LTGN (C )   NCCNC ,	(1)

NLTGN(B) – число линейных групп LTGN c функцией B для подключения локальных и удаленных абонентских блоков DLU (определено в занятии 3),

Рис. 7 – Схема подключения цифровых СЛ и групповых трактов SDH (SMA1K – это компактный синхронный мультиплексор с линейными интерфейсами STM-1)

Схема подключения внесистемной сети доступа AN

через DLUV приведена на рисунке 8.

Интерфейсы с SNMAT реализованы с использованием модулей OML920 в качестве оптических линий связи.

В модуль LILD можно включить 16 линейных групп

LTG.

Модуль MUXC является управляющим модулем

Рис. 8 - Схема подключения AN через DLUV

Схема подключения рабочих мест телефонисток

(РМТ) приведена на рисунке 9.

Рис. 9 - Схема подключения рабочих мест телефонисток РМТ - рабочее место телефонистки (цифровой

коммутатор),

DLU-ADMOS – цифровой абонентский блок для подключения РМ телефонисток,

SDC – вторичный цифровой тракт.

Схема подключения терминалов эксплуатации и техобслуживания ОМТ приведена на рис. 10.

SNMUXA в SN(D).

Матрица коммутационного поля SNMAT включает в себя до восьми модулей матрицы (MATM) и модуль контроллера матрицы (MATC).

Каждому модулю матрицы MATM назначается четыре модуля передатчика и приемника OML920. К одному модулю матрицы МАТМ можно подключить два мультиплексора SNMUXA. В табл. 5 приведена комплектация коммутационного поля SN(D) в зависимости от емкости.

Таблица 5 - Комплектация коммутационного поля SN(D)

| Число LTG | 0 ÷ 126 | 127 ÷ 252 | 253 ÷ 504 | 505 ÷ 1008 | 1009 ÷2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Емкость SN(D) | 126 | 252 | 504 | 1008 | 2016 |
| Число SNMUXA | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 |
| Число OML920 | - | 4 | 8 + 8 | 16 + 16 | 32 + 32 |
| Число LILD | 8 | 16 | 32 | 63 | 126 |
| Число SNMAT | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Число MATМ | - | - | 2 | 4 | 8 |

В версии V.15 EWSD при использовании коммутационного поля SN(D) и буфера сообщений MBD используется контроллер сигнализации ОКС №7 SSNC, который в коммутационное поле не включается. Он имеет

OML920 по оптоволоконным линиям со скоростью 920

Мбит/с.

При емкости от 253 до 2016 линейных групп LTG в поле SN(D) используется до 16 мультиплексоров коммутационного поля SNMUXA и матрица коммутационного поля SNMAT. Все мультиплексоры SNMUXA соединены непосредственно с SNMAT по оптоволоконным линиям с помощью интерфейсов 920 Мбит/с. В SN(D) на 504 ÷ 2016 LTG мультиплексоры SNMUXA выполняют функцию мультиплексирования, а SNMAT – функцию коммутации (рис. 19).

T

S

SND

S

S

S

30

31

из/в

0

1

SN1D SNMA

111

126

1

1

111

126

1

1

MAT

| MUX 16 | LILD 0 | NMUXA 0 | OML 920 0 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MUXC | OML 920 1 |
| MUX 16 | LILD 15 |  |  |

| OML 920 | MAT M |
| --- | --- |
| OML 920 |  |
| OML 920 |  |
| OML 920 |  |

LTG LTG 0-

LTG 1-

LTG 1-

S

| OML 920 | MAT M |
| --- | --- |
| OML 920 |  |
| OML 920 |  |
| OML 920 |  |

| MUX 16 | LILD 120 | NMUXA 15 | OML 920 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| MUX 16 | LILD 125 | MUXC | OML 920 31 |

LTG LTG 30-

LTG 31-

LTG 31-

Рис. 10 – Схема подключения терминалов техобслуживания ОМТ

NetManager – модуль администрирования, CP – координационный процессор,

MB – буфер сообщений,

SN – коммутационное поле.

Схема подключения звеньев сигнализации ОКС №7 со скоростью каналов ОКС 64 кбит/с приведена на рис. 11.

из/в	из/в

Рис. 19 - Структура поля D (SN(D)) на 2016 LTG

Рис. 11 – Схема подключения звеньев ОКС №7

CCNC – управляющее устройство сети сигнализации ОКС №7, в CCNC можно включить до 256 каналов ОКС №7 со скоростью по 64 кбит/с

Схема подключения звеньев сигнализации ОКС №7 со скоростью 2048 кбит/с приведена на рис. 12.

SNMUXA можно включить до 126 линейных групп LTG. Для SN(D) на 126 и менее групп LTG требуется только один мультиплексор коммутационного поля SNMUXA (рис. 17), который выполняет и функции мультиплексирования/демультиплексирования и функции коммутации.

SND 1

SND 0

S1	S1	S3

SNMUXA

MBD

1

из/в LTG

126

Рис. 12 – Схема подключения звеньев сигнализации ОКС

№7 со скоростью 2048 кбит/с

6.6. Особенности построения структурных схем EWSD

Рис. 17 - Структура поля SN(D) на 126 LTG

SND 0

Оптоволоконные линии

S1 S1 S3

S1 S1 S3

920

OML

MUXA 1

SN

920

OML

SNMUXA 0

На рис.18 приведено КП типа SN(D) на 252 LTG:

1

из/в LTG

252

Структурная схема станции типа EWSD является типовой, но в зависимости от ее использования на сети в состав оборудования могут входить те или иные функциональные блоки подсистемы доступа. При разработке структурной схемы конкретного узла коммутации необходимо определить состав оборудования, способ размещения абонентских блоков (локальные или

Рис. 18 – Структура SN(D) емкостью 252 группы LTG

В случае SN(D) на 252 группы LTG используются два мультиплексора коммутационного поля (SNMUXA0 и

выносные) и способ их подключения к линейным группам

LTG, типы используемых линейных групп LTG, системы сигнализации для работы с другими АТС сети и необходимое для этого оборудование, способы включения УПАТС и др.

SNMUXA1). В такой конфигурации оба мультиплексора выполняют функции коммутации и мультиплексирования (мультиплексора/демультиплексора). Оба мультиплексора SNMUXA напрямую соединены друг с другом через блоки

КП SN(B) на 504 LTG состоит из двух плоскостей: 0-ой и 1-ой. Каждая плоскость на ступени временной коммутации содержит восемь коммутационных групп TSG:

0.1 – 0.7 и 1.1 – 1.7. Каждая коммутационная группа содержит по восемь модулей временной коммутации: TSMB0 – TSMB7 и по четыре интерфейсных модуля LISB0

– LISB3. В каждый TSMB включено по 8 линейных групп LTGN, всего 63 LTGN, 0-ой порт используется для подключения к буферу сообщений MBU:LTG. Модули TSMB и LISB соединены друг с другом по перекрестной схеме «kross-over».

Каждая плоскость на ступени пространственной коммутации содержит четыре коммутационных группы SSG: 0.1 – 0.3 и 1.1 – 1.3. Каждая коммутационная группа содержит по восемь модулей пространственной коммутации SSM8B: SSM8B0 – SSM8B7 и по два модуля пространственной коммутации SSM16B: SSM16B0 и SSM16B1. В каждый модуль SSM8B включено по 8 внутренних ИКМ-линии для связи с модулями LISB и по 8 внутренних ИКМ-линии для связи с модулями SSM16B со скоростью 8,192 Мбит/с.

Каждая коммутационная группа содержит свое управляющее устройство SGCB.

6.5 Структура коммутационного поля типа SN(D)

Коммутационное поле тип D (SN(D) имеет очень высокие характеристики коммутационной емкости: интенсивность трафика 100 тыс. Эрл., 240 тыс. подключаемых портов, 1008 соединений с LTG. Для обеспечения надежности SN(D) имеет дублированную структуру: SN(D)0 и SN(D)1. Каждое соединение всегда проключается одновременно через обе стороны SN(D).

Различные емкости коммутационного поля типа SN(D) определяются количеством мультиплексоров коммутационного поля SNMUXA. В один мультиплексор

При использовании системы EWSD версии V.15 в качестве ОПС или ОПТС городской сети связи (ГСС) в состав оборудования входят следующие функциональные блоки подсистемы доступа: локальные цифровые абонентские блоки DLU для подключения аналоговых и цифровых АЛ и СЛ от офисных УПАТС малой емкости, работающих по абонентскому интерфейсу, удаленные блоки управления RCU, выносные абонентские блоки RDLUG в защищенном контейнере, линейные группы LTG с функциями В (для подключения блоков DLU к SN) и С (для подключения к SN СЛ от других АТС, ЗСЛ и СЛМ  для связи с ЗТУ).

При использовании системы EWSD в качестве ЗТУ применяются цифровые абонентские блоки DLU для реализации служебной связи, для подключения цифровых коммутаторов ADMOS служат блоки DLU-ADMOS, для включения междугородных каналов служат линейные группы LTG с функцией D (с эхозаградителями), для включения ЗСЛ и СЛМ (для связи с местными АТС) используются линейные группы LTG с функцией C.

При использовании системы EWSD в качестве ТМгУС блоки DLU не требуются, для подключения междугородных каналов служат линейные группы LTG с функцией D.

При использовании системы EWSD в качестве ТМнУС необходимы блоки DLU-ADMOS для подключения цифровых коммутаторов ADMOS и LTG с функцией D для включения междугородных и международных каналов.

Кроме того, для всех применений EWSD

необходимы следующие аппаратные средства:

- коммутационное поле SN для коммутации разговорных трактов и полупостоянных межпроцессорных соединений;

- буфер сообщений МВ для управления обменом между координационным процессором и линейными группами;

- центральный генератор тактовой частоты для синхронизации всего оборудования станции CCG;

- системная панель для отображения состояния оборудования станции SYP;

- внешняя память для хранения программ данных

63

S N ( B ) 1

7

0

0

7

7

S G C

T S M B 7

S S M 1 6 B

1

S N ( B ) 0

0

0

T S M B 0

LT G

ил и

62

LT G +

1 C C N C

EM;

- терминалы	технической	эксплуатации	для

взаимодействия оператора с системой OMT;

- управляющее устройство сети сигнализации ОКС

№ 7 CCNC (при небольшой емкости системы) или сетевой контроллер системы сигнализации SSNC (при большой емкости системы).

Для подключения к сетям SDH в версии V.15 EWSD могут использоваться встроенные в систему мультиплексоры SMA1K. SMA1K – это компактный

1 M B U : LT G

Рис. 15 - Структура SN(B) на 63 LTG

В станциях средней и большой емкости используются поля SN(B) емкостью126LTG, 252LTG и 504LTG. На рис. 16 приведена структурная схема КП SN(B) максимальной емкости на 504 LTG.

SSM8B 0

7

0

синхронный мультиплексор с линейными интерфейсами

STM-1 (155 Мбит/с).

TSMB 0

0

7

63 LTG

7

TSMB

или

62 LTG+1	0

CCNC	1

TSG(B)

LISB0

TSG(B)	0

15

LISB3

0

SSG(B) 1.0

SSG(B) 0.0

SSM16B 0

7

SSM8B 7

0

SSM16B 1

15

7

MBU:LT

TSG(B)0.7

63

LT

SGCB

TSG(B)1.7

SGCB

SG(B)1.3

SSG(B)0.3

Рис. 16 - Структурная схема КП SN(B) на 504 LTG

внутренней уплотненной линии используется 128 канальных интервалов с пропускной способностью 64 кбит/с каждый (128  64 = 8192 кбит/с).

Технические данные коммутационного поля SN(В)

разной емкости приведены в таблице 4.

Таблица 4 - Технические данные коммутационного поля

SN(В)

| Емкость SN(B) | 63 LTG | 126 LTG | 252 LTG | 504 LTG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число LTG | 63 | 126 | 252 | 504 |
| Структура | ВПВ | ВПППВ | ВПППВ | ВПППВ |
| Пропускная способность, Эрл. | 3150 | 6300 | 12600 | 25200 |
| Число АЛ для ОПС, тыс. | 30 | 60 | 120 | 240 |
| Число АЛ для ОПТС, тыс. | 7,5 | 15 | 30 | 60 |

В небольших телефонных станциях используется коммутационное поле SN:63LTG,  которое  имеет структуру В-П-В: одна ступень временной коммутации, входящая (TSI), одна ступень пространственной коммутации (SS), одна ступень временной коммутации, исходящая (TSO).

На рисунке 15 приведена структура коммутационного поля SN(B) на 63 LTG. Ступень временной коммутации состоит из восьми модулей TSMB (0 ÷ 7), ступень пространственной коммутации содержит один модуль SSM16B.