52Лабораторная работа №5

ПОСТРОЕНИЕ МАРКШЕЙДЕРСКОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И КАМЕРАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Участок рудного месторождения площадью 500х500 м (рисунок 1) разведан тринадцатью вертикальными скважинами, пробуренными с поверхности через 150-200 м. Координаты (х, у, z) устьев скважин, глубина кровли и почвы залежи, результаты опробования керна скважины приведены в таблицах в Приложении 7 по вариантам.

Средний объемный вес руды  = 2,7 т/м3.

По указанным в Приложении 7 исходным данным требуется:

1 Построить план поверхности участка в масштабе 1:2000 с нанесением устьев, номеров и отметок скважин. Рельеф поверхности участка показать в горизонталях с сечением через 1 м. (Пример построения приведен в Приложении 8 а).

2 Построить гипсометрический план кровли залежи. Изогипсы построить сечением через 1 м интерполированием между соответствующими отметками почвы и кровли залежи по скважинам (Пример построения приведен в Приложении 8 б).

3 Построить гипсометрический план почвы залежи. Изогипсы построить сечением через 1 м интерполированием между соответствующими отметками почвы и кровли залежи по скважинам (Пример построения приведен в Приложении 8 в).

4 Построить план изомощностей залежи интерполированием между значениями вертикальной мощности по скважинам (Пример построения приведен в Приложении 8 г).

5 Построить вертикальный разрез по линии, ориентированный о севера на юг с ординатой Y= … (задается преподавателем) в масштабах: горизонтальном 1:2000, вертикальном 1:200. Для построения разреза, использовать план поверхности и гипсометрические план кровли и почвы залежи.

6 Построить план изолиний средних содержаний полезного компонента сечением через 1%, для чего предварительно посчитать средние взвешенные (по мощности) значения содержаний компонента.

Методические указания

1. Отметка кровли залежи равна разности отметки устья скважины и глубины кровли; отметка почвы залежи равна разности отметки устья скважины и глубины почвы.

2. Вертикальная мощность залежи равна разности отметок кровли и почвы.

3. Для построения  вертикального  разреза следует построить  высотную  сетку через 50 м, учитывая максимальную и минимальную отметки земной поверхности л почвы залежи. Горизонтальные расстояния следует брать с плана поверхности и гипсометрического плана залежи; вертикальные расстояния между точками равны разностям отметок данных точек.

Вариант 1

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 21,00 | 930,00 | 107,32 | 319,32 | 335,80 |
| 2 | 226,00 | 934,00 | 115,46 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 384,00 | 929,00 | 119,85 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 125,00 | 822,00 | 110,90 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 308,00 | 824,00 | 116,57 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 30,00 | 715,00 | 107,29 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 174,00 | 731,00 | 116,83 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 374,00 | 729,00 | 123,34 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 136,00 | 630,00 | 117,31 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 296,00 | 648,00 | 118,91 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 40,00 | 564,00 | 114,75 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 237,00 | 520,00 | 121,05 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 383,00 | 524,00 | 127,23 | 322,23 | 325,23 |

Вариант 2

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 30,00 | 939,00 | 135,00 | 319,02 | 335,80 |
| 2 | 235,00 | 943,00 | 143,14 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 393,00 | 938,00 | 147,53 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 134,00 | 831,00 | 138,58 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 317,00 | 833,00 | 144,25 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 39,00 | 724,00 | 134,97 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 183,00 | 740,00 | 144,51 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 383,00 | 738,00 | 151,02 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 145,00 | 639,00 | 144,99 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 305,00 | 657,00 | 146,59 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 49,00 | 573,00 | 142,43 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 246,00 | 529,00 | 148,73 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 392,00 | 533,00 | 154,91 | 322,23 | 325,23 |

Вариант 3

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 16,00 | 925,00 | 138,26 | 319,03 | 335,80 |
| 2 | 221,00 | 929,00 | 146,40 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 379,00 | 924,00 | 150,79 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 120,00 | 817,00 | 141,84 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 303,00 | 819,00 | 147,51 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 25,00 | 710,00 | 138,23 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 169,00 | 726,00 | 147,77 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 369,00 | 724,00 | 154,28 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 131,00 | 625,00 | 148,25 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 291,00 | 643,00 | 149,85 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 35,00 | 559,00 | 145,69 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 232,00 | 515,00 | 151,99 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 378,00 | 519,00 | 158,17 | 322,23 | 325,23 |

Вариант 4

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 26,00 | 935,00 | 132,63 | 319,04 | 335,80 |
| 2 | 231,00 | 939,00 | 140,77 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 389,00 | 934,00 | 145,16 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 130,00 | 827,00 | 136,21 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 313,00 | 829,00 | 141,88 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 35,00 | 720,00 | 132,60 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 179,00 | 736,00 | 142,14 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 379,00 | 734,00 | 148,65 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 141,00 | 635,00 | 142,62 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 301,00 | 653,00 | 144,22 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 45,00 | 569,00 | 140,06 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 242,00 | 525,00 | 146,36 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 388,00 | 529,00 | 152,54 | 322,23 | 325,23 |

Вариант 5

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 28,00 | 937,00 | 132,13 | 319,05 | 335,80 |
| 2 | 233,00 | 941,00 | 140,27 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 391,00 | 936,00 | 144,66 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 132,00 | 829,00 | 135,71 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 315,00 | 831,00 | 141,38 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 37,00 | 722,00 | 132,10 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 181,00 | 738,00 | 141,64 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 381,00 | 736,00 | 148,15 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 143,00 | 637,00 | 142,12 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 303,00 | 655,00 | 143,72 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 47,00 | 571,00 | 139,56 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 244,00 | 527,00 | 145,86 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 390,00 | 531,00 | 152,04 | 322,23 | 325,23 |

Вариант 6

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 24,00 | 933,00 | 139,52 | 319,06 | 335,80 |
| 2 | 229,00 | 937,00 | 147,66 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 387,00 | 932,00 | 152,05 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 128,00 | 825,00 | 143,10 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 311,00 | 827,00 | 148,77 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 33,00 | 718,00 | 139,49 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 177,00 | 734,00 | 149,03 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 377,00 | 732,00 | 155,54 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 139,00 | 633,00 | 149,51 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 299,00 | 651,00 | 151,11 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 43,00 | 567,00 | 146,95 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 240,00 | 523,00 | 153,25 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 386,00 | 527,00 | 159,43 | 322,23 | 325,23 |

Вариант 7

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 18,00 | 927,00 | 133,02 | 319,07 | 335,80 |
| 2 | 223,00 | 931,00 | 141,16 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 381,00 | 926,00 | 145,55 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 122,00 | 819,00 | 136,60 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 305,00 | 821,00 | 142,27 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 27,00 | 712,00 | 132,99 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 171,00 | 728,00 | 142,53 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 371,00 | 726,00 | 149,04 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 133,00 | 627,00 | 143,01 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 293,00 | 645,00 | 144,61 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 37,00 | 561,00 | 140,45 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 234,00 | 517,00 | 146,75 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 380,00 | 521,00 | 152,93 | 322,23 | 325,23 |

Вариант 8

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 14,00 | 923,00 | 139,52 | 319,08 | 335,80 |
| 2 | 219,00 | 927,00 | 147,66 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 377,00 | 922,00 | 152,05 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 118,00 | 815,00 | 143,10 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 301,00 | 817,00 | 148,77 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 23,00 | 708,00 | 139,49 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 167,00 | 724,00 | 149,03 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 367,00 | 722,00 | 155,54 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 129,00 | 623,00 | 149,51 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 289,00 | 641,00 | 151,11 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 33,00 | 557,00 | 146,95 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 230,00 | 513,00 | 153,25 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 376,00 | 517,00 | 159,43 | 322,23 | 325,23 |

Вариант 9

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 12,00 | 921,00 | 138,92 | 319,09 | 335,80 |
| 2 | 217,00 | 925,00 | 147,06 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 375,00 | 920,00 | 151,45 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 116,00 | 813,00 | 142,50 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 299,00 | 815,00 | 148,17 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 21,00 | 706,00 | 138,89 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 165,00 | 722,00 | 148,43 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 365,00 | 720,00 | 154,94 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 127,00 | 621,00 | 148,91 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 287,00 | 639,00 | 150,51 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 31,00 | 555,00 | 146,35 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 228,00 | 511,00 | 152,65 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 374,00 | 515,00 | 158,83 | 322,23 | 325,23 |

Вариант 10

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 32,00 | 941,00 | 132,12 | 319,10 | 335,80 |
| 2 | 237,00 | 945,00 | 140,26 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 395,00 | 940,00 | 144,65 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 136,00 | 833,00 | 135,70 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 319,00 | 835,00 | 141,37 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 41,00 | 726,00 | 132,09 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 185,00 | 742,00 | 141,63 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 385,00 | 740,00 | 148,14 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 147,00 | 641,00 | 142,11 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 307,00 | 659,00 | 143,71 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 51,00 | 575,00 | 139,55 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 248,00 | 531,00 | 145,85 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 394,00 | 535,00 | 152,03 | 322,23 | 325,23 |

Вариант 11

| № скважин | Координаты устьев скважин |  |  | Глубина |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | Z | Кровли | Почвы |
| 1 | 10,00 | 919,00 | 135,92 | 319,11 | 335,80 |
| 2 | 215,00 | 923,00 | 144,06 | 320,50 | 337,20 |
| 3 | 373,00 | 918,00 | 148,45 | 321,80 | 339,00 |
| 4 | 114,00 | 811,00 | 139,50 | 319,80 | 340,10 |
| 5 | 297,00 | 813,00 | 145,17 | 317,00 | 341,70 |
| 6 | 19,00 | 704,00 | 135,89 | 319,29 | 343,29 |
| 7 | 163,00 | 720,00 | 145,43 | 320,70 | 345,80 |
| 8 | 363,00 | 718,00 | 151,94 | 321,50 | 341,70 |
| 9 | 125,00 | 619,00 | 145,91 | 323,00 | 339,80 |
| 10 | 285,00 | 637,00 | 147,51 | 321,30 | 335,70 |
| 11 | 29,00 | 553,00 | 143,35 | 322,30 | 333,30 |
| 12 | 226,00 | 509,00 | 149,65 | 322,00 | 329,80 |
| 13 | 372,00 | 513,00 | 155,83 | 322,23 | 325,23 |