3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФУНДАМЕНТОВ НА

ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ

3.1 Определение глубины заложения подошвы фундаментов

В реальном проектировании оптимальную глубину заложения подошвы фундаментов определяют на основе технико-экономического сравнения различных вариантов.

В курсовой работе глубина заложения подошвы фундаментов назначается на основе анализа геологических и гидрогеологических условий, конструктивных особенностей здания (наличие или отсутствие подвала), а также с учетом условий недопущения возникновения сил морозного пучения грунтов под подошвой фундаментов, если фундаменты проектируются на пучинистых грунтах.

При выполнении курсовой работы целесообразна следующая последовательность выбора глубины заложения подошвы фундамента - d:

3.1.1 С учетом расчетной глубины промерзания грунта df и таблицы 3.1 решается вопрос, зависит ли глубина заложения фундаментов под наружные стены от глубины промерзания грунта (dω - глубина расположения уровня подземных вод задана в приложении Д). Эта глубина заложения подошвы фундамента для данного района строительства является минимально возможной - dmin. Для внутренних фундаментов безподвальных отапливаемых зданий dmin можно принять равной 0,5 м.

Таблица 3.1 - Глубина заложения фундаментов в зависимости от расчетной глубины промерзания грунта и глубины расположения подземных вод

| Грунты под подошвой фундамента | Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод dω, м, при |  |
| --- | --- | --- |
|  | dω df + 2 | dω > df + 2 |
| Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности | Не зависит от df | Не зависит от df |
| Пески мелкие и пылеватые | Не менее df | То же |
| Супеси с показателем текучести IL < 0 | То же | То же |
| То же, при IL 0 | То же | Не менее df |
| Суглинки, глины, а также крупнообломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем при показателе текучести грунта или заполнителя IL 0,25 | То же | То же |
| То же, при IL < 0,25 | То же | Не менее 0,5df |
| Примечание: В случаях, когда глубина заложения фундаментов не зависит от расчетной глубины промерзания df, соответствующие грунты, указанные в настоящей таблице, должны залегать до глубины не менее нормативной глубины промерзания dfn. |  |  |

3.1.2 По конструктивным соображениям для зданий с подвалом обрез фундаментных плит располагается 0,2 м ниже пола подвала (отметка пола подвала задана на схеме здания, приложение А). Таким образом, при использовании сборных железобетонных подушек высотой 0,3 м (принять в первом приближении) минимальная глубина заложения фундаментов по конструктивным соображениям для подвальной части здания составит:

d кmin = db + 0,2 + 0,3,                                           (10)

где db - глубина подвала от уровня планировки.

Для сборных фундаментов глубина их заложения дополнительно зависит от принятой конструкции фундаментных подушек (высота подушек hf = 0,3; 0,5 м) и стеновых блоков (высота блока с учетом шва равна 0,6 м).

3.1.3 Если на небольшой глубине (ориентировочно в пределах dmin+1м  или  d кmin+1м, по большему значению) залегает более прочный слой грунта (по значению R0), фундамент следует заглубить в этот слой.

В любом случае рекомендуется в выбранный несущий слой грунта фундамент заглубляется на 0,5 м с учетом возможной погрешности в определении отметки кровли слоя, допущенной при инженерных изысканиях.

3.1.4 Фундаменты под внутренние стены, колонны и наружные стены здания можно закладывать на различной глубине,  но при этом допустимая разность отметок заложения соседних фундаментов - ∆h должна назначаться в соответствии с рисунком 3.1 по формуле:

∆h  а (tgI + cI / p),                                          (11)

где   a - расстояние между фундаментами в свету;

I, cI - расчетные значения соответственно угла внутреннего трения и удельного сцепления грунта, определяемые по подразделу 2.4;

р - среднее давление под подошвой вышерасположенного фундамента от расчетных нагрузок (в первом приближении р=0,2 МПа, с последующей корректировкой после определения размеров подошвы фундамента)

При заложении ленточных фундаментов смежных участков на разных отметках переход от одной отметки заложения фундамента к другой осуществляется уступами, в соответствии с рисунком 3.2. Отношение высоты уступа к его длине принимается не менее 1/2 для связанных грунтов и не менее 1/3 для песчаных грунтов. Высота уступа не более 0,6 м. Ленточные фундаменты примыкающих участков должны иметь одинаковую глубину заложения на протяжении не менее 1 м от шва.

При назначении глубины заложения фундамента под колонны следует учесть, что сопряжение колонны с плитной частью фундамента осуществляется с помощью подколонника. Отметка верха подколонника принимается на 150 мм ниже отметки планировки поверхности земли, поэтому глубина заложения подошвы фундамента под колонны должна быть на 150 мм больше суммарной высоты подколонника и плитной части фундамента.

3.2 Предварительное определение размеров

подошвы фундаментов

При выбранной глубине заложения подошвы фундамента ее площадь А, м2, можно предварительно определить по формуле:

A = N0II  m / (R0 - βγm d),                                             (12)

где  N0II - расчетная нагрузка на погонный метр ленточного фундамента или на фундамент под колонну, кН;

R0 - расчетное сопротивление грунта несущего слоя, кН/м2;

d - глубина заложения подошвы фундамента, м;

γm -  удельный вес материала фундамента (γm = 24 кН/м3);

β - коэффициент, учитывающий меньший удельный вес грунта по сравнению с удельным весом материала фундамента;

m - коэффициент, учитывающий влияние момента внешних сил, принимаемый равным, для внецентренно загруженных фундаментов под колонны  m =1,1÷1,2, для ленточных фундаментов m =1.

В практических расчетах средневзвешенное значение удельного веса фундамента, грунта на его обрезах и прилегающей конструкции пола принимают равным  γmt = β γm = 20 кН/м3.

Далее подбирают размеры подошвы фундамента. Для ленточных фундаментов расчет ведется на 1 м длины, следовательно, ширину подошвы фундамента - b находят по формуле

b = A / 1.                                                (13)

Для фундаментов, имеющих прямоугольную подошву (фундамент под колонну), предварительно задавшись соотношением сторон η = l/b, ширину подошвы определяют по формуле

b = .                                                (14)

В курсовой работе принимаем  η = 1 - фундамент имеет квадратную подошву.