4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

«РАСЧЕТ ТРАВЕРС»

4.1. Порядок расчета траверс, работающих на изгиб

Траверсы представляют собой жесткие грузозахватные приспособления, предназначенные для подъема крупногабаритного и длинномерного оборудования. Они изготавливаются сплошного сечения в виде одиночных двутавров, швеллеров или стальных труб различных размеров.

Масса траверсы составляет весьма незначительную долю от массы поднимаемого груза (как правило, менее 0,01), поэтому при практических расчетах  ее собственной массы можно пренебречь.

4.2 Расчет производят в следующей последовательности.

4.2.1 .Подсчитывают нагрузку в килоньютонах (кН), действующую на траверсу:

(16)

где Gо — масса поднимаемого груза,  т,

kп-коэффициент перегрузки, учитывающий возможное отклонение  фактической нагрузки от расчетной, в результате неточного определения массы груза, равный 1,1;

kд- коэффициент динамичности ( в среднем может быть принят  равным 1,1).

4.2.3.Определяют изгибающий момент в траверсе (кН∙см):

М = tа / 2,                                                              (17)

где  t а — длина плеча траверсы, см.

    - Вычисляют требуемый момент сопротивления поперечного сечения траверсы (см3):

(18)

где m и R подбираются соответственно из табл.7 и 8.

4.2.5.	Выбирают  для   траверсы   сплошного   сечения   одиночный швеллер и по табл. 9  определяют момент сопротивления Wx ближайший больший к  WTp.

Таблица 7 - значения коэффициента условий работы

| Наименование конструкции, элемента | Коэффициент m |
| --- | --- |
| 1. Мачты, швелеры, порталы, стрелы и т.п. | 0,90 |
| 2. Грузозахватные приспособления | 0,85 |

Рисунок 2 - размеры швеллера

Таблица 8 -Расчетные сопротивления прокатной стали

| Напряженное состояние | Расчетные сопротивления , МПа, для стали класса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С 38/23 | С 44/29 | С 46/33 | С 52/40 |
| Растяжение, сжатие, изгиб | 210 | 260 | 290 | 340 |

Таблица 9 - Швеллеры (выдержка из ГОСТ 8240-72)

| Номер швеллера | Размеры,мм |  |  | Пло-щадь сече-ния, см2 | Масса 1 м, кг | Справочные величины для осей |  |  |  |  |  | Z0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | h | b | S |  |  | x-x |  |  | y-y |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ix, см4 | Wх, см3 | ry, см | Ix, см4 | Wх, см3 | ry, см |  |
| 5 | 50 | 32 | 4,4 | 6,16 | 4,84 | 22,8 | 9,10 | 1,92 | 5,61 | 2,75 | 0,95 | 1,16 |
| 6,5 | 65 | 36 | 4,4 | 7,51 | 5,90 | 48,8 | 15,0 | 2,54 | 8,70 | 3,68 | 1,08 | 1,24 |
| 8 | 80 | 40 | 4,5 | 8,98 | 7,05 | 89,4 | 22,4 | 3,16 | 12,80 | 4,75 | 1,19 | 1,31 |
| 10 | 100 | 46 | 4,5 | 10,90 | 8,59 | 174 | 34,8 | 3,99 | 20,40 | 6,46 | 1,37 | 1,44 |
| 12 | 120 | 52 | 4,8 | 13,30 | 10,40 | 304 | 50,6 | 4,78 | 31,20 | 8,52 | 1,53 | 1,54 |
| 14 | 140 | 58 | 4,9 | 15,60 | 12,30 | 491 | 702 | 5,60 | 45,40 | 11,00 | 1,70 | 1,67 |
| 16 | 160 | 64 | 5,0 | 18,10 | 14,20 | 747 | 93,4 | 6,42 | 63,30 | 13,80 | 1,87 | 1,80 |
| 18 | 180 | 70 | 5,1 | 20,70 | 16,30 | 1090 | 121 | 7,24 | 86,00 | 17,00 | 2,04 | 1,94 |
| 20 | 200 | 76 | 5,2 | 23,40 | 18,40 | 1520 | 152 | 8,07 | 113,0 | 20,50 | 2,20 | 2,07 |
| 22 | 220 | 82 | 5,4 | 26,70 | 21,00 | 2110 | 192 | 8,89 | 151,0 | 25,10 | 2,37 | 2,21 |
| 24 | 240 | 90 | 5,6 | 30,60 | 24,00 | 2900 | 212 | 9,73 | 208,0 | 31,60 | 2,60 | 2,42 |
| 27 | 270 | 95 | 6,0 | 35,20 | 27,70 | 4160 | 308 | 10,9 | 262,0 | 37,30 | 2,73 | 2,47 |
| 30 | 300 | 100 | 6,5 | 40,50 | 31,80 | 5810 | 387 | 12,0 | 327,0 | 43,60 | 2,84 | 2,52 |
| 33 | 330 | 105 | 7,0 | 46,50 | 36,50 | 7980 | 484 | 13,1 | 410,0 | 51,80 | 2,97 | 2,59 |
| 36 | 360 | 110 | 7,5 | 53,40 | 41,90 | 10820 | 601 | 14,2 | 513,0 | 61,70 | 3,10 | 2,68 |

Р

Р/2	      Р/2

Рисунок 3 -  Расчетная схема

4.3. Пример . Подобрать и рассчитать сечение балки траверсы, работающей на изгиб, для подъема ротора турбины массой Go = 24 т  с  расстоянием   между   канатными   подвесками   I = 4 м,  рис.5.2).

Решение.

4.3.1.   Подсчитываем  нагрузку,  действующую  на траверсу:

Р = 10∙Gо∙к∙кд = 10∙24∙1,1∙ 1,1 = 290 кН

4.3.2.Определяем изгибающий момент в траверсе:

М = Ра/2 = 290-200/2 = 29000 кН-см.

4.3.3. Вычисляем требуемый момент сопротивления поперечного сечения траверсы:

Г,р = M/(m∙0,l R) = 29000/(0,85-0,1-210) = 1624 см3.

4.3.4. Выбираем по табл. 9  конструкцию балки траверсы сквозного сечения, состоящую из двух двутавров, соединенных стальными пластинами на сварке.

Таблица 10  –  выбор  диаметров шкива и каната по грузоподъемности и режиму работы

| Номер вари-анта | Назначение каната | Грузо-подъем-ность кА-ната или тяговое усилие, т | Режим работы каната |  |  | Отношение D/d | Отношение Dз/dс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ручной привод | Машинный, легкий режим | Машинный, тяжелый режим |  |  |
| 1 | полиспаст | 5 | + |  |  | 13 |  |
| 2 | То же | 10 | + |  |  | 15 |  |
| 3 | То же | 20 |  | + |  | 17 |  |
| 4 | То же | 40 |  |  | + | 19 |  |
| 5 | Строп с крюками |  |  |  |  |  |  |
| 6 | То же | 0,5 |  | + |  |  |  |
| 7 | То же | 1,0 |  | + |  |  |  |
| 8 | То же | 2,0 |  | + |  |  |  |
| 9 | Тяги | 1,0 | + |  |  |  | 5 |
| 0 | Тяги | 1,5 | + |  |  |  | 9 |
| 1 | полиспаст | 5 | + |  |  | 13 |  |
| 2 | То же | 10 | + |  |  | 15 |  |
| 3 | То же | 20 |  | + |  | 17 |  |
| 4 | То же | 40 |  |  | + | 19 |  |
| 5 | Строп с крюками |  |  |  |  |  |  |
| 6 | То же | 0,5 |  | + |  |  |  |
| 7 | То же | 1,0 |  | + |  |  |  |
| 8 | То же | 2,0 |  | + |  |  |  |
| 9 | Тяги | 1,0 | + |  |  |  | 5 |
| 0 | Тяги | 1,5 | + |  |  |  | 9 |

Задание на расчет. Подобрать и рассчитать сечение балки траверсы, работающей на из-гиб, для подъема ротора турбины .Необходимые величины параметров для расчета  приве-дены в табл.11. Номер варианта соответствует последнему номеру в зачетнй книжке.

Таблица 11- Варианты заданий

| Номер вари-анта | Масса под-нимаемого груза G0, т | Расстояние между канатными подвесками, I, м | Коэффициент перегрузки, kп | Коэффициент динамичности, kд |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 6,0 | 1,1 | 0,90 |
| 2 | 6 | 5,8 | 1,1 | 0,95 |
| 3 | 8 | 5,6 | 1,1 | 1,00 |
| 4 | 10 | 5,4 | 1,1 | 1,05 |
| 5 | 12 | 5,2 | 1,1 | 1,10 |
| 6 | 14 | 5,0 | 1,1 | 1,15 |
| 7 | 16 | 4,8 | 1,1 | 1,15 |
| 8 | 18 | 4,6 | 1,1 | 1,15 |
| 9 | 20 | 4,4 | 1,1 | 1,15 |
| 0 | 22 | 4,2 | 1,1 | 1,15 |