ОРОСИТЕЛЬНЫЕ МЕЛИОРАЦИИ

- Задача 1 - Оценка пригодности реки как источника орошения

Необходимый максимальный расход воды Qmах (л/с) для орошения самотёком при круглосуточном поливе определяют по формуле:

(4)

где q — расчётная ордината гидромодуля, л/с · га;

Ωуч.нт – площадь участка нетто, га;

η – к.п.д. оросительной системы.

Расчетный расход воды не должен превышать 25% расхода воды в реке года 95% обеспеченности для обеспечения после забора воды допустимого санитарного попуска.

Пример. Источником орошения является река с расходом воды года 95% обеспеченности - 0,8 м3/с.

Определить расход воды для орошения участка площадью (Ωуч.бр) 240 га. Коэффициент земельного использования Кз.и. = 0,9. Оценить пригодность реки для орошения участка, если расчетный гидромодуль (q) равен  0,5 л/с х га, к.п.д. оросительной системы – 0,8.

Дано: Ωуч.бр= 240 га;

q=0,5 л/с х га;

η= 0,8;

Кз.и. = 0,9.

Площадь орошаемого участка нетто составит:

Ωуч.н= Ωуч.бр х Кз.и. =240 х 0,9 = 216 га.

Максимальный расход для орошения участка:

Расход р. Осиновки составляет 800 л/с, для орошения требуется 135 л/с, что менее 25% (135/800=0,1688=16,88%) . Такой расход обеспечивает после забора воды допустимый санитарный попуск. Значит, воды в реке достаточно для полива всего участка в любой по водности год.

Однако следует иметь в виду, что к воде, используемой для орошения, предъявляются требования не только в отношении ее количества, но и соответствующего качества.

Задание

Оценить пригодность реки, как источника орошения

| Исходные данные | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расход воды в реке, м3/с | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| Площадь орошаемого участка, Ωуч.бр, га | 160 | 170 | 190 | 200 | 250 | 250 | 240 | 280 | 210 | 200 |
| Коэффициент земельного использования, Кз.и. | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,92 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,90 | 0,91 |
| Гидромодуль, (q), л/с х га, | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 0,7 | 1,8 | 0,9 |
| КПД оросительной системы, η | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,9 | 0,85 | 0,95 | 0,9 | 0,85 |

| Исходные данные | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Расход воды в реке, м3/с | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,75 | 0,9 |
| Площадь орошаемого участка, Ωуч.бр, га | 160 | 170 | 190 | 200 | 250 | 250 | 240 | 280 | 210 | 200 | 150 | 180 | 140 | 210 | 200 |
| Коэффициент земельного использования, Кз.и. | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,92 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,90 | 0,91 | 0,95 | 0,91 | 0,92 | 0,94 | 0,93 |
| Гидромодуль, (q), л/с х га, | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 0,7 | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 0,9 |
| КПД оросительной системы, η | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,9 | 0,85 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,9 | 0,85 | 0,87 | 0,82 | 0,85 |