4 ПОСТРОЕНИЕ МАРКШЕЙДЕРСКОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1 Условие задания. Исходные данные

Участок рудного месторождения площадью 500х500 м (рисунок 1) разведан тринадцатью вертикальными скважинами, пробуренными с поверхности через 150-200 м. Координаты (х, у, z) устьев скважин, глубина кровли и почвы залежи, результаты опробования керна скважины приведены в таблицах в Приложении 7 по вариантам.

Средний объемный вес руды  = 2,7 т/м3.

По указанным в Приложении 7 исходным данным требуется:

1 Построить план поверхности участка в масштабе 1:2000 с нанесением устьев, номеров и отметок скважин. Рельеф поверхности участка показать в горизонталях с сечением через 1 м. (Пример построения приведен в Приложении 8 а).

2 Построить гипсометрический план кровли залежи. Изогипсы построить сечением через 1 м интерполированием между соответствующими отметками почвы и кровли залежи по скважинам (Пример построения приведен в Приложении 8 б).

3 Построить гипсометрический план почвы залежи. Изогипсы построить сечением через 1 м интерполированием между соответствующими отметками почвы и кровли залежи по скважинам (Пример построения приведен в Приложении 8 в).

4 Построить план изомощностей залежи интерполированием между значениями вертикальной мощности по скважинам (Пример построения приведен в Приложении 8 г).

5 Построить вертикальный разрез по линии, ориентированный о севера на юг с ординатой Y= … (задается преподавателем) в масштабах: горизонтальном 1:2000, вертикальном 1:200. Для построения разреза, использовать план поверхности и гипсометрические план кровли и почвы залежи.

6 Построить план изолиний средних содержаний полезного компонента сечением через 1%, для чего предварительно посчитать средние взвешенные (по мощности) значения содержаний компонента.

4.2 Методические указания

1. Отметка кровли залежи равна разности отметки устья скважины и глубины кровли; отметка почвы залежи равна разности отметки устья скважины и глубины почвы.

2. Вертикальная мощность залежи равна разности отметок кровли и почвы.

3. Для построения  вертикального  разреза следует построить  высотную  сетку через 50 м, учитывая максимальную и минимальную отметки земной поверхности л почвы залежи. Горизонтальные расстояния следует брать с плана поверхности и гипсометрического плана залежи; вертикальные расстояния между точками равны разностям отметок данных точек.

4. Среднее взвешенное (по мощности) содержание по каждой скважине определить по формуле

,

где  mi - мощность слоя (длина керна), характеризующаяся содержанием Сi.

Вычисления произвести в таблице 2.

Таблица 2 - Вычисления средневзвешенных значений содержаний по скважинам

| №сква- жин | Проба №1 |  |  | Проба №2 |  |  | Проба №3 |  |  | Проба №4 |  |  | ∑mici | ∑mi | c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m1 | c1 | m1 c1 | m2 | c2 | m2 c2 | m3 | c3 | m3 c3 | m4 | c4 | m4 c4 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В Приложении 8 приведены примеры построения плана поверхности участка, кровли, почвы залежи и изомощностей.