2.2 Расчет среднемесячных расходов воды, построение гидрографа

притока

Полагая, что среди водопотребителей имеются принадлежащие к I

категории надежности, в качестве расчетной принимают приточность

маловодного года 95% обеспеченности. Средний для такого года расход

находят по аналитической кривой обеспеченнос ти годового стока: Q год.95 =

K95 х Ǭ год95

Объем стока за расчетный маловодный год определяют по выражению

Wгод95=31,54 х Qгод95, млн м3

где 31,54 – продолжительность года, млн.с.

Сопоставление этой величины с суммарными потребностями в воде

(см.табл.2.1) показывает возможность обеспечения их водными ресурсами.

Если суммарные потребности U меньше стока расчетного маловодного года

Wгод.95, то регулирование стока обеспечивают созданием водохранилища

сезонного регулирования.

Для построенияДля построения гидрографа притока необходимо заполнить табл. 2.2.

Таблица 2.2 – Среднемесячные расходы воды в реке в маловодный год

р=95%

| Месяц | Месячный ст ок от годовог о стока заданной обеспеченности, w мес.i % | Объем стока за месяц, W мес.i., млн.м3 | Количество с екунд в месяце ti, млн.с. | Среднемесячный рас ход Qср.мес.i, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |
| XI |  |  |  |  |
| XII |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |
|  | ∑wмесі=100 % | ∑Wмесі=Wгод95 | ∑tі=31,54 млн.с | ∑Qсрмесі/12=Qгод95 |

Расчет ведут по водохозяйс твенному году, за начало которого принимают март – начало многоводного сезона. Для заполнения гр. 2 исользуют типовое внутригодовое распределение стока (см. приложение 3). Из него в гр.2 переносят относительные значения месячного стока wмес.i (в %), а затем заносят в гр.3 абсолютные значения, которые вычисляют по выражению

Wмесі = (Wгод95 х wмесі)/100, млн м3

Контролем правильности вычисления является совпадение сумм месячных значений за год соответственно со 100% и Wгод.95. Для нахождения среднемесячных расходов записывают в гр.4 количество секунд в соответствующем месяце, а затем по формуле Qср.мес.i=Wмес.i/ti  находят среднемесячный расход Qср.мес.i (гр.5). По значениям среднемесячного расхода строят гидрограф притока (рис.2.1), который совмещают с гидрографом водопотребления.