Выполнение конструктивного разреза.

На основе имеющихся плана, главного и бокового фасадов выполнить конструктивный разрез. Он выполняется для выявления конструктивных особенностей формы.

На плане проводится линия разреза и выбирается, откуда мы   рассматриваем конструкцию. Перпендикулярно к этой линии наносятся стрелки – взгляд на форму. Секущая плоскость проводится таким образом, чтобы в разрез попали наиболее характерные элементы. При выполнении чертежа разреза элементы, попавшие в плоскость разреза, выделяются утолщенными линиями. Из видимых элементов на разрезе показывают только те, которые находятся непосредственно за плоскостью разреза. То, что находится перед секущей плоскостью, не показывается.

Разрез выполняем в том же масштабе, что план и фасады (главный и боковой). При дальнейшей окончательной компоновке планшета после консультации с преподавателем возможны изменения в масштабе чертежей для более интересной композиции.

Более детально информацию можно получить из учебников по черчению, строительному черчению, например:

1. Ю.И. Короев.  Строительное черчение и рисование.

2. К.В. Кудряшев. Архитектурный чертеж как средство выражения проектного замысла.

3. К.В. Кудряшев. Архитектурная графика. М.2006 г.

а также из журналов по архитектуре и интернет-ресурсов.