Выполнение конструктивного разреза.

На основе имеющихся плана, главного и бокового фасадов выполнить конструктивный разрез. Он выполняется для выявления конструктивных особенностей формы.

На плане проводится линия разреза и выбирается, откуда мы   рассматриваем конструкцию. Перпендикулярно к этой линии наносятся стрелки – взгляд на форму. Секущая плоскость проводится таким образом, чтобы в разрез попали наиболее характерные элементы объекта – по жилому дому целесообразно провести секущую плоскость по лестнице и проемам – дверному, оконному. При наличии подвального помещения желательно, чтобы и оно попало в разрез. Такой разрез дает наиболее полное представление о внутреннем пространстве и масштабу.  При выполнении чертежа разреза элементы, попавшие в плоскость разреза, выделяются утолщенными линиями. Из видимых элементов на разрезе показывают только те, которые находятся непосредственно за плоскостью разреза. То, что находится перед секущей плоскостью, не показывается.

Разрез выполняем в том же масштабе, что план и фасады (главный и боковой). При дальнейшей окончательной компоновке планшета после консультации с преподавателем возможны изменения в масштабе чертежей для более интересной композиции.

Отдельно выполняется конструктивный разрез стены дома, соответствующий конструктивной основе вашего дома. Он берется из учебников по строительным конструкциям.

Более детально информацию можно получить из учебников по архитектурным и строительным конструкциям, черчению, строительному черчению, например:

1. Ю.И. Короев.  Строительное черчение и рисование.

2. К.В. Кудряшев. Архитектурный чертеж как средство выражения проектного замысла.

3. К.В. Кудряшев. Архитектурная графика. М.2006 г.

4. все учебники по строительным конструкциям

а также из журналов по архитектуре и интернет-ресурсов.