7 ИНЖЕНЕРЛІК ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙДЫ (ГЕОМОРФОЛОГИЯ, ГРУНТТАРДЫҢ ҰСТАУ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ, ГРУНТЫ СУЛАР, ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕР) ЗЕРТТЕУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ

Елді – мекен жерлеріндегі инженерлік – геологиялық жағдайы (ИГЖ) кадастрлық бағалау мәні, осы жер санатының нысаналы мақсатынан шығатын, аймақтың азаматтық – үй құрылысына жарамдылығын анықтаумен қорытындалады.

Шығыс Қазақстан Мемлекеттік Техникалық университетінің «Кадастр» зертханасында қалалық кадастр үшін ИГЖ–ны салыстырмалы түрде бағалаудың екі әдістемелік жұмыстары жасалды. Олар - жинақталған (аналитикалық) және қалақұрылыстық (сараптамалық).

Бірінші тәсіл – жер бедерін нақтылап талдау, грунттардың физикалық – механикалық қаситеттерінің, гидрогеологиялық жағдайын және геологиялық процесстерді анықтап, оның факторлық мақсатын талдауға және олардың әсерін бағалауға әдістелген, ғимараттар мен құрылыстардың жер асты бөліктерінің құрастырылу шешіміне – іргетастардың құрастырылуы және нақты түрлерін таңдауға негізделген. Бастапқы берілген мәліметтер түрінде инженерлік зерттеулердің нәтижелері қолданылады.

Екінші тәсіл жеңілдетілген – ірілендірілген нормативтерді қолдану, эмпириялық жолмен алынған елді – мекендерді салу және жобалардың жоспарларын сараптамалық жолмен бағалау болып табылады.

Елді – мекен жерлерін кадастрлық бағалау үшін ИГЖ – ның негізгі факторлары төрт топтың көрсеткіштеріне бөлінеді:

- жер бедерінің түрі және пішіні (геоморфология);

- грунттың физикалық – механикалық қасиеті (геология);

- жер асты суының құрамы және жағдайы (гидрогеология);

- жер бетінің ішкі және сыртқы өзгерістерінің пайда болуы (геологиялық процестер).

Кадастрлық есептер үшін бұл факторлардың әсері жер учаскесінің құрылыстық күрделілігінің санатын анықтау мақсатымен бағаланады.

7.2.1 Инженерлік жағдайдың қалақұрылыстық бағалануы

Бұл тәсілдің маңыздылығы, елді – мекендердегі және аудандардың үй – құрылыстық құрылыс үшін аумақтың жарамдылық дәрежесі бойынша бағасының нормативтер әсері негізінде және Бас жоба арқылы іске асуының көп қиындық тудырмайтыны болып табылады.

Геоморфологиялық жағдайды талдау процесінде жер бетінің ылдилығы анықталады, жергілікті жер бедерінің қалақұрылыстық мөлшер бойынша 0,5-10,0 %-ті көбірек қолайлы болып табылады.

Геологиялық жағдай бойынша тау жыныстарының құрылысы, құрамы және  сипаты, грунттардың жағдайы және қасиеттері анықталады. Бұл көрсеткіштер іргетастарды таңдау және құрастыру кезіндегі жобалау кезеңінде ғимараттар мен құрылыстардың жер асты бөлігінің құрастырылу шешімдеріне әсер етеді. Спецификалық грунттардың (отырымдылық, тұңғиықтық, әлсіздік, ісіну және т.б.) таралу жағдайында мықты және күрделі іргетастар пайдаланылады. Сонымен қатар, геологиялық көрсеткіштер құрамында топырақ жамылғысының сапалық құрамы да бағаланады, аумақтарды жақсылап жабдықтау негізінде құнарсыз және шіріген органикалық қалдықтар және радиоактивті заттарды ауыстыру қажет, ал топырақ қабаты жоқ болса – оған себу керек.

Гидрологиялық жағдай бойынша жер бетінің батпақтану мүмкіндігі мен жер асты су орындарының сипаты, ал гидрологиялық жағдай бойынша – су басу ықтималдығы бағаланады. Жер беті және жер асты суларының пайда болу сипаты тек қана ғимараттар мен іргетас құрылыстарының құрастырылымдық шешімдерінің ғана емес, кей кездерде ауданның барлық жобасының негізінде де анықталады.

Геологиялық процесстер жер бетінің ішкі және сыртқы өзгерістерінің пайда болуы бойынша, яғни құрылыстардың барлық түрлері учаскелерді таңдау және инженерлік дайындығының сипатын анықтау негізінде бағаланады.

Жеке учаскелерді игеру құнына әсер ету деңгейіне байланысты ИГЖ – ның күрделілігінің үш түрі анықталды (кесте 14).

Қала территориясының ИГЖ – ын қалақұрылыстық бағалау Восток ГИИЗ институтының Павлодарлық филиалы 1978 жылы орындаған инженерлік геологиялық іздестірулер негізінде жасалған.

Учаскелерді игеруге, орналастыруға және салуға кеткен шығындардың өсуі әр факторлық белгі бойынша жеке – жеке есептеледі:

Кф =Р0/(∑Рі/Кі),                                          (7)

мұндағы Кф – қолайсыз факторлар әсері жағдайындағы құрылысқа кеткен шығындардың өсуінің өлшенген орташа гармониялық коэффициенті;

Рі – қолайсыз фактордың таралу ауданы (немесе жер – бағалау ауданының жалпы ауданындағы шекті салмағы – Р0);

Кі – ИГЖ –ның күрделілік дәрежесіне байланысты құрылыстың қымбаттау коэффициенті.

Жерлердің құндылығына (Zигж) ИГЖ – ның комплекстік көрсеткішінің әсер етуі келесі формуламен анықталады:

Zигж=1+∑(Кф-1),                                            (8)

мұндағы  (Кф-1) – шығындардың өсуінің факторлық көрсеткіші.

Территорияны игеру, орналастыру және салуға кеткен шығындардың жалпы өсуінің коэффициенті (Кигж) төмендегі формула бойынша анықталады:

Кигж= Zигжr/Zигжmax,                                            (9)

мұндағы Zигжr – берілген жер – бағалау ауданындағы жер учаскелерін игеруге және пайдалануға кеткен шығындардың өсу коэффициенті;

Zигжmax – елді – мекен жеріндегі комплекстік көрсеткішінің максималды шамасы.

15 кесте негізінде геоморфологиялық шарттарды бағалау сызбасы құрылады.

Кесте 14 - Тұрмысты – азаматтық құрылысқа арналған ИГЖ дәрежелерінің сипаттамасы

| Факторлар | Санаттар |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | І (қолайлы жағдайлар) | ІІ (қолайсыз жағдайлар) | ІІІ (өте қолайсыз жағдайлар) |
| Геоморфология |  |  |  |
| Жер бедері | Беткей еңістері % |  |  |
|  | 0,5-10 К1=1,00 | <0,5 және 10-25 К2=1,10-1,35 | >25 К3=1,35-2,0 |
| Геология |  |  |  |
| Грунттар | Құмайттар, балшық, шөгінді емес лёсс | Құмдар, құмбалшық- тар, шөгінді емес лёсс | ІІ типке жататын көтерілетін, және шөгінді топырақтар, жүзгіштер |
|  | К1=1,00 | К2=1,05-1,10 | К3=1,25-1,35 |
| Топырақтар | Қаратопырақ, қызыл- топырақ, мех.құрамы б/ша – жеңіл және орта құмбалшықтар | Аз тұздалған топырақ тар, сілтісізденген, қышқыл, мех.құрамы б/ша – құмдар, құм- балшықтар, балшық-орта және ауыр | Кебірлер, сортаңдар, таулы жыныстар, шіріген органикалық және радиоактивті заттармен ластанған топырақтар |
|  | К1=1,00 | К2=1,05-1,10 | К3=1,25-1,45 |
| Гидрогеология, гидрология |  |  |  |
| Жер асты сулар | Жоқ немесе орналасу қабаты 3,0 м-ден төмен | 1,0-3,0 м тереңдікте жатыр (күрделі гидрооқшаулағыш құрылғысын қажет етеді) | 1 м-ден кем емес треңдікте жатыр; агрессивтілігі айқындалған |
|  | К1=1,00 | К2=1,02-1,05 | К3=1,05-1,15 |
|  | Жер беті батпақтанбайды | Жер бетінің батпақ- тануы, қабаты 2,0 м-ге дейін | Басым территориялар батпақтанады. Қабаты 2,0 м – ден асатын |
|  | К1=1,00 | К2=1,05-1,15 | К3=1,15-1,50 |
| Жер үсті сулар | Жер бетін су баспайды немесе 1% территорияны 100 жылда бір рет басады | 4% - ке дейінгі территорияны 25 жылда 1 рет су басады | Жер беті 25 жылда 1 реттен көп сумен басылады |
|  | К1=1,00 | К2=1,15 | К3=1,60 |
| Геологиялық процесстер |  |  |  |
| Жер сілкінісі | 6 бал | 7-8 бал | 9 бал |
|  | К1=1,00 | К2=1,04-1,08 | К3=1,20 |
| Жыралар | Терең емес, 3,0 м-ге дейін | Тереңдігі 10 м-ге дейін | Тереңдігі 10 м-ден асатын |
|  | К1=1,00 | К2=1,20 | К3=1,45 |

Кесте 14- тің жалғасы - Тұрмысты – азаматтық құрылысқа арналған ИГЖ

дәрежелерінің сипаттамасы

| Көшкіндер | Жоқ | Жеке көшкінді беткейлер, қар көшкіндері | Көп көшкінді беткейлер |
| --- | --- | --- | --- |
|  | К1=1,00 | К2=1,30-2,00 | К3=2,00-4,00 |
| Карст | Жоқ | Аз воронкалар, карстар | Көп активті карсттар, тереңдігі 10 м-ден жоғары |
|  | К1=1,00 | К2=1,10 | К3=1,50 |

Кесте 15 – _____________- қаласының инженерлік – геологиялық жағдайларын бағалау

| Факторлар |  | Жер – бағалау аудандары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |
|  |  | Кф | сонымен қатар |  |  | Кф | сонымен қатар |  |  | Кф | сонымен қатар |  |  | Кф | сонымен қатар |  |  |
|  |  |  | Р1 K1 | Р2 K2 | ∑(Pi/Ki) |  | Р1 K1 | Р2 K2 | ∑(Pi/Ki) |  | Р1 K1 | Р2 K2 | ∑(Pi/Ki) |  | Р1 K1 | Р2 K2 | ∑(Pi/Ki) |
| А | Геоморфо логия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | Грунттар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Топырақтар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В | Грунт сулары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Су басуы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Батпақтану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г | Жер сілкінісі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жыралар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Көшкіндер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кареттар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zигж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кигж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кесте 16 - ИГЖ бағалау коэффициенттерін есептеу

| Жер – бағалау ауданы | Қалақұрылыстық баға |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zигж | Кигж |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |