ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА

Субъектами права частной собственности на землях сельскохозяйственного назначения являются граждане, которым земля предоставлена для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства.

Граждане Республики Казахстан, изъявившие желание заниматься садоводством или дачным строительством, обращаются с ходатайством о предоставлении земельных участков в местный исполнительный орган (города, поселка) по месту жительства.

При наличии свободных земель, находящихся в ведении города, поселка, местный исполнительный орган поручает органам землеустройства разработку проекта отвода земельного участка организуемым садоводческим товариществам (кооперативам). При отсутствии земельного фонда исполнительный орган города, поселка направляет ходатайство о предоставлении земельного участка за счет земель специального земельного фонда в районный исполнительный орган. К ходатайству прилагаются заявки организуемых садоводческих товариществ (кооперативов), списки граждан, изъявивших желание заниматься садоводством (дачным строительством), и их заявления.

Районный исполнительный орган при наличии специального земельного фонда поручает органам землеустройства подготовить проект отвода земельного участка организуемым садоводческим (дачным) товариществам (кооперативам).  О ходе рассмотрения заявлений граждан, в том числе и мотивах отказа (при наличии возражений), сообщается заявителям в двухмесячный срок со дня подачи заявления.

Проект отвода земельного участка согласовывается с местными органами архитектуры и градостроительства, санитарно-эпидемиологической службы, пожарной охраны, другими заинтересованными службами и выносится на утверждение местного исполнительного органа.

Земельный участок первоначально отводится товариществу (кооперативу) во временное пользование, а после утверждения проекта внутренней планировки и перенесения его  в натуру за членами товарищества (кооператива) оформляются конкретные земельные участки на праве частной собственности. Земельные участки, занятые дорогами, оросительной сетью, общественными хранилищами выращенной продукции, складами и другими объектами общего пользования, закрепляются на праве общей собственности или праве общего землепользования за товариществом (кооперативом).

Гражданам могут предоставляться земельные участки для ведения садоводства и дачного строительства также в индивидуальном порядке.

Размеры земельных участков для садоводства и дачного строительства регламентируются Постановлением Правительства Республики Казахстан от    8 апреля 1996 г. № 401 «Об утверждении норм предоставления земельных участков гражданам и юридическим лицам». Бесплатная норма предоставления земельных участков для садоводства и дачного строительства составляет      0,12 га. Дополнительные земельные участки сверх бесплатно предоставляемых гражданам в собственность до предельных размеров, утверждаемых областным исполнительным органом, могут приобретаться ими за плату.

Выделяют три типа садоводческих товариществ:

1) малое (30 – 100 участков);

2) среднее (101 - 300 участков);

3) крупное (более 300 участков).

По границе садоводческого товарищества обязательно делается ограждение. Если садоводческое товарищество включает более 50 земельных участка, то проектируется два въезда на территорию.

Дорожная сеть внутри территории садоводческого товарищества должна удовлетворять следующим условиям:

- ширина проезжей части - 3 м;

- между перекрестками проездов должны быть предусмотрены разъездные площадки длиной не менее 14 м и шириной не менее 7 м;

- расстояние между соседними разъездными площадками - не менее  200 м.

Любое садоводческое товарищество обязательно должно иметь следующие строения:

- сооружения для хранения средств пожаротушения (малое – 0,5 м2, среднее - 0,24 м2, крупное - 0,25 м2 из расчета на один участок);

- площадки для мусоросборника (из расчета 0,1 м2 на один участок);

- площадки для стоянки автомобилей (из расчета 1,1 м2 на один участок);

- домик сторожа с участком, являющиеся собственностью товарищества.

В соответствии с вышеприведенными правилами, студентам необходимо с помощью программы AutoCAD 2008 в масштабе 1: 1000 организовать территорию садоводческого товарищества.

Контрольные вопросы:

1) В каком порядке осуществляется предоставление земельных участков для садоводства и дачного строительства?

2) Назовите нормы предоставления земельных участков для садоводства, дачного строительства, товарищества.

3) В каких случаях земельные участки для садоводства, дачного строительства, товарищества предоставляются за плату?

4) Перечислите разновидности садоводческих товариществ.

5) Какие правила требуется соблюдать при территориальной организации территории садоводческих товариществ?

6) Какие обязательные строения должны присутствовать на территории садоводческих товариществ?

7) Как должна быть организована дорожная сеть на территории садоводческого товарищества?