3 СОЗДАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЫ

Ведение земельного кадастра сегодня немыслимо без  использования компьютерных ГИС-технологий. Основой земельного кадастра являются электрон- ная карта города и соответствующая база данных для решения следующих функци- ональных задач:

регистрации и учета и оценки всех земельных участков в пределах админи- стративных границ;

регистрации и учета всех субъектов землепользования и землевладения (физических и юридических лиц);

выполнение поисковых и аналитических функций на основе сконструиро- ванных запросов;

конструирование и изготовление графических и юридических документов в соответствии с установленными стандартами.

Для целей земельного кадастра в городе необходимо создать такую базу данных, которая позволит реализовать следующие задачи:

формирование выборки всех земельных участков конкретного землепользо-

вателя;

определение владельцев (пользователей) земельных участков; формирование выборки земельных участков, расположенных в пределах за-

данной части территории города и списка их владельцев (пользователей).

В качестве основы создания электронной карты города следует использовать актуальные растры топографических планов масштаба 1:2000 (в идеале - 1:500), на планшетах прямоугольной разграфки 50х50 в местной системе координат, а также почвенной и геологической карт масштабов 1:25000 или 1:50000. Для производства кадастровой оценки земель экспресс-методом в первом приближении можно ис- пользовать топографические планы масштаба 1:5000 и даже 1:10000. Для актуализа- ции и корректировки имеющейся плановой основы можно использовать актуальные космические снимки.

На базе растровых изображений топографической основы города для оценки земель необходимо создать следующие векторные слои, описанные соответствую- щей атрибутикой:

- координатная сетка;

- административно-территориальные границы города;

- реки и другие водоемы;

- границы земельно-оценочных районов;

- границы учетных кварталов;

- границы функционального районирования;

- границы землевладений и землепользований;

- жилые здания;

- нежилые здания и сооружения;

- жилые кварталы;

- улицы;

- объекты транспортной инфраструктуры;

- объекты инженерной инфраструктуры;

- объекты социальной инфраструктуры;

- рекреационные объекты, парки, скверы, дачные участки.

- бонитировки почв.

Созданная электронная карта города послужит основой геоэкологического мониторинга. А на этой основе следует создать тематические цифровые карты (схемы) комплексной оценки ИГУ:

- физико-механических свойств грунтов;

- геоморфологии;

- гидрогеологии;

- геологических процессов,

а также комплексной оценки состояния окружающей среды:

- атмосферы;

- почв;

- поверхностных и подземных вод;

- растительности.

Образцы электронных карт представлены на рисунках 1 - 14.