  - Затраты на развитие городской инфраструктуры

Оценка базисных затрат – это анализ овеществленных общественно-необ- ходимых затрат и предстоящих капвложений на освоение территории, а также раз- витие социальной и инженерно-транспортной инфраструктур, неразрывно связан- ных с землей. Базисные затраты по существу представляют собой основополагаю- щую группу стоимостных показателей (факторов) оценки земель.

Стоимость объектов недвижимости на основе затратного подхода можно определить по материальным балансам – путём оценки остаточной стоимости го- родской инфраструктуры, т. е. с учетом амортизации каждого объекта, или же по укрупненным нормативам на строительство – расчетным путем.

Оценка недвижимости расчетным методом может быть выполнена двумя способами-путем определения полной стоимости воспроизводства, или - полной стоимости замещения. Оценка первым способом – это определение стоимости создания точной копии оцениваемого объекта с его достоинствами и недостатками, а вторым – определение стоимости объекта эквивалентной полезности, созданного по современным стандартам и технологии. При этом следует иметь в виду, что за- траты и стоимость это не одно и то же.

Оценку базисных затрат (С Б) следует выполнять по полной стоимости замещения с учетом планируемых капиталовложений (инвестиций в дисконтиро- ванном виде), как при сравнении вариантов строительст

С Б = З П + З В + З И + З Т + З С + ПК * К А,	( 7 )

где З П – затраты на проектно-изыскательские работы, связанные с освое- нием территории под застройку;

З В – затраты на воспроизводство природного ресурса – по стоимости освоения земель эквивалентного производственного сельскохозяйственного потен- циала;

З И – затраты на развитие городской инженерной инфраструктуры; З Т – затраты на развитие транспортной инфраструктуры;

З С – затраты на развитие социальной инфраструктуры;

ПК – планируемые капиталовложения (инвестиции) на развитие го- родской инфраструктуры;

К А – нормативный коэффициент амортизации (или ставка дисконта на ин- вестиции).

Затраты и планируемые капвложения на развитие городской инфраструкту- ры можно определять по укрупненным нормативам [13] на строительство.

Пример расчета базисных затрат по земельно-оценочным районам приве- ден в таблицах 3 – 7.

Таблица 3

Оценка базисных затрат

| Наименование объектов | Ед. из- мере- ния | Количество единиц |  | Стои- мость ед., тыс. руб | Общая стои- мость объек- тов, млн. руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | суще- ств. | про- ект. |
|  |  | суще- ств. | про- ект. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I район |  |  |  |  |  |  |
| Соцкульбыт Общеобразовательные школы Детские ясли Магазины: продовольственные прочие Общепит Поликлиники Больницы Парки, скверы Озеленение набереж- ных Набережные Рынок Прочие здания и соору- жения, в том числе административные Памятники Стадион | место | 13200 | - | 2,1 | 22,72 | - |
|  | место | 4700 | - | 3,2 | 15,04 | - |
|  | м2 торг. | 8620 | - | 2,3 | 19,83 | - |
|  | площ. | 16080 | 1200 | 2,3 | 37,00 | 2,76 |
|  | место | 1532 | - | 3,8 | 5,82 | - |
|  | посещ. | 2430 | - | 1,5 | 3,65 | - |
|  | койка | 2065 | - | 2,6 | 5,37 | - |
|  | га | 16,3 | - | 70,0 | 1,14 | - |
|  | га | 21,0 | - | 50,0 | 1,05 | - |
|  | км | 7,0 | - | 400,0 | 2,80 | - |
|  | место | 2000 | - | 0,8 | 1,60 | - |
|  | тыс. м3 | 1840 | 200 | 95,0 | 174,80 | 19,00 |
|  | шт. | 5 | - | 300,0 | 1,50 | - |
|  | шт. | 1 | - | 300,0 | 0,30 | - |
| ИТОГО |  |  |  |  | 297,62 | 21,76 |

Окончание таблицы 3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Транспорт | км км объек т шт. шт. шт. шт. шт. | 33,0 3,5 1 2 1 1 1 - | 3,0 1,5 - 0,5 - - - 1 | 510,0 495,0 800,0 2600 700 400 400 1500 | 16,83 1,73 0,80 5,20 0,70 0,60 0,40 - | 1,53 0,74 1,30 - - - 1,50 |
| Улицы с твердым по- |  |  |  |  |  |  |
| крытием |  |  |  |  |  |  |
| Трамвайные пути |  |  |  |  |  |  |
| Трамвайное депо |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные мосты |  |  |  |  |  |  |
| Путепроводы через |  |  |  |  |  |  |
| реку |  |  |  |  |  |  |
| Железнодорожный вок- |  |  |  |  |  |  |
| зал |  |  |  |  |  |  |
| Речной вокзал |  |  |  |  |  |  |
| Предмостная площадь |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 26,26 | 5,07 |
| Инженерные сети |  |  |  |  |  |  |
| Электроснабжение | км | 45,0 | 4,5 | 50,0 | 2,25 | 0,22 |
| Телефонные и радиосе- ти | км | 30,0 | 9,0 | 50,0 | 1,50 | 0,45 |
| Теплоснабжение | км | 30,0 | 3,0 | 520,0 | 15,60 | 1,56 |
| Водоснабжение | км | 40,0 | 3,0 | 140,0 | 5,60 | 0,42 |
| Канализация | км | 30,0 | 4,0 | 130,0 | 3,90 | 0,52 |
| Ливневая канализация | км | 30,0 | 10,0 | 130,0 | 3,90 | 1,30 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 32,75 | 4,47 |

Таблица 4

Затраты на развитие социальной инфраструктуры

| Оценоч- ные районы | Пло- щадь, га | Затраты прошлых лет |  | Проектируемые за- траты |  | Итого приве- денных затрат, руб / м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | абсол., млн руб | относит. руб / м2 | абсол., млн руб | относит. руб / м2 |  |
| 1 | 578 | 297,62 | 51,49 | 21,76 | 3,76 | 51,94 |
| 2 | 776 | 274,81 | 34,41 | 24,53 | 3,16 | 34,79 |
| 3 | 814 | 58,08 | 7,14 | 26,14 | 3,21 | 7,52 |
| 4 | 1368 | 20,27 | 1,48 | 1,00 | 0,07 | 1,49 |
| 5 | 678 | 6,16 | 0,91 | 0,95 | 0,14 | 0,93 |
| 6 | 924 | 7,57 | 0,82 | 28,74 | 3,11 | 1,19 |
| 7 | 770 | 34,37 | 4,46 | 16,89 | 2,19 | 4,73 |
| 8 | 663 | 10,89 | 1,64 | 2,18 | 0,33 | 1,68 |
| 9 | 498 | 25,40 | 5,10 | 7,93 | 1,59 | 5,29 |
| 10 | 404 | 12,41 | 3,07 | 1,90 | 0,47 | 3,13 |
| 11 | 902 | 32,63 | 3,62 | 11,40 | 1,26 | 3,77 |
| 12 | 216 | 7,59 | 3,51 | 3,80 | 1,76 | 3,73 |
| 13 | 421 | 33,65 | 7,99 | 22,88 | 5,43 | 8,65 |
| 14 | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 330 | 4,29 | 1,30 | 130,77 | 39,63 | 6,06 |
| 16 | 1275 | 18,87 | 1,48 | 30,82 | 2,42 | 1,77 |
| 17 | 366 | 0 | 0 | 131,41 | 35,90 | 4,31 |
| 18 | 75 | 0 | 0 | 7,10 | 9,47 | 1,14 |

Таблица 5

Затраты на развитие транспортной инфраструктуры

| Оценоч- ные районы | Пло- щадь, га | Затраты прошлых лет |  | Проектируемые за- траты |  | Итого приве- денных затрат, руб / м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | абсол., млн. руб | относит. руб / м2 | абсол., млн. руб | относит. руб / м2 |  |
| 1 | 578 | 26,26 | 4,54 | 5,07 | 0,88 | 4,65 |
| 2 | 776 | 26,68 | 3,44 | 0 | 0 | 3,44 |
| 3 | 814 | 25,04 | 3,08 | 5,12 | 0,63 | 3,15 |
| 4 | 1368 | 23,64 | 1,73 | 0 | 0 | 1,73 |
| 5 | 678 | 22,70 | 3,35 | 7,83 | 1,15 | 3,49 |
| 6 | 924 | 20,17 | 2,18 | 3,13 | 0,34 | 2,22 |
| 7 | 770 | 16,41 | 2,13 | 6,37 | 0,83 | 2,23 |
| 8 | 663 | 6,93 | 1,05 | 2,18 | 0,33 | 1,08 |
| 9 | 498 | 16,79 | 3,37 | 4,04 | 0,81 | 3,47 |
| 10 | 404 | 5,75 | 1,42 | 0 | 0 | 1,42 |
| 11 | 902 | 17,96 | 1,99 | 7,65 | 0,85 | 2,09 |
| 12 | 216 | 6,25 | 2,89 | 0 | 0 | 2,89 |
| 13 | 421 | 8,68 | 2,06 | 4,89 | 1,16 | 2,20 |
| 14 | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 330 | 4,20 | 1,27 | 7,40 | 2,24 | 1,54 |
| 16 | 1275 | 9,24 | 0,72 | 4,80 | 0,38 | 0,77 |
| 17 | 366 | 0 | 0 | 11,87 | 3,24 | 0,39 |

| 18 | 75 | 0 | 0 | 5,71 | 7,61 | 0,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 6

Затраты на развитие инженерной инфраструктуры

| Оценоч- ные районы | Пло- щадь, га | Затраты прошлых лет |  | Проектируемые за- траты |  | Итого при- веденных затрат, руб / м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | абсол., млн. руб | относит. руб / м2 | абсол., млн. руб | относит. руб / м2 |  |
| 1 | 578 | 32,75 | 5,67 | 4,47 | 0,77 | 5,76 |
| 2 | 776 | 40,05 | 5,16 | 11,65 | 1,50 | 5,34 |
| 3 | 814 | 34,75 | 4,27 | 10,83 | 1,33 | 4,43 |
| 4 | 1368 | 7,64 | 0,56 | 0 | 0 | 0,56 |
| 5 | 678 | 8,45 | 1,25 | 3,25 | 0,48 | 1,30 |
| 6 | 924 | 23,87 | 2,58 | 2,63 | 0,28 | 2,62 |
| 7 | 770 | 21,02 | 2,73 | 8,22 | 1,07 | 2,86 |
| 8 | 663 | 3,26 | 0,49 | 0 | 0 | 0,49 |
| 9 | 498 | 19,10 | 3,84 | 2,95 | 0,59 | 3,91 |
| 10 | 404 | 3,16 | 0,78 | 0 | 0 | 0,78 |
| 11 | 902 | 12,39 | 1,37 | 0 | 0 | 1,37 |
| 12 | 216 | 4,06 | 1,88 | 0 | 0 | 1,88 |
| 13 | 421 | 13,19 | 3,13 | 4,65 | 1,10 | 3,27 |
| 14 | резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 330 | 12,80 | 3,88 | 16,92 | 5,13 | 4,49 |
| 16 | 1275 | 6,33 | 0,50 | 5,86 | 0,46 | 0,55 |
| 17 | 366 | 0 | 0 | 13,74 | 3,75 | 0,45 |
| 18 | 75 | 0 | 0 | 9,56 | 12,75 | 1,53 |

Базисные затраты

Таблица 7

24