Содержание работы:

1. Построить график связи между расходами рек Курчум и Ульба.

2. Рассчитать коэффициент корреляции и найти его ошибку с помощью коэффициента Фишера и коэффициента Стьюдента при 5% уровне значимости.

3. Рассчитать уравнение регрессии.

Ход работы:

Таблица 1

Исходные данные для расчета коэффициента корреляции между расходами рек Курчум (у) и Ульба (х).

| n | x | y | x*y | x2 | y2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 98 | 45,5 | 4459 | 9604 | 2070,25 |
| 2 | 67,9 | 47,7 | 3238,83 | 4610,41 | 2275,29 |
| 3 | 83,3 | 63,7 | 5306,21 | 6938,89 | 4057,69 |
| 4 | 116 | 87,6 | 10161,6 | 13456 | 7673,76 |
| 5 | 96,8 | 70,8 | 6853,44 | 9370,24 | 5012,64 |
| 6 | 90,6 | 58,7 | 5318,22 | 8208,36 | 3445,69 |
| 7 | 86,8 | 47,9 | 4157,72 | 7534,24 | 2294,41 |
| 8 | 67,4 | 34,1 | 2298,34 | 4542,76 | 1162,81 |
| 9 | 160 | 95,8 | 15328 | 25600 | 9177,64 |
| 10 | 134 | 74,8 | 10023,2 | 17956 | 5595,04 |
| 11 | 97,8 | 55 | 5379 | 9564,84 | 3025 |
| 12 | 119 | 60,7 | 7223,3 | 14161 | 3684,49 |
| 13 | 89,4 | 55,2 | 4934,88 | 7992,36 | 3047,04 |
| 14 | 49,3 | 26,4 | 1301,52 | 2430,49 | 696,96 |
| 15 | 104 | 77,4 | 8049,6 | 10816 | 5990,76 |
| 16 | 63,1 | 49,6 | 3129,76 | 3981,61 | 2460,16 |
| 17 | 13,5 | 67,8 | 915,3 | 182,25 | 4596,84 |
| 18 | 78,8 | 49,3 | 3884,84 | 6209,44 | 2430,49 |
| 19 | 101 | 61,7 | 6231,7 | 10201 | 3806,89 |
| 20 | 115 | 72,4 | 8326 | 13225 | 5241,76 |
| 21 | 160 | 95,6 | 15296 | 25600 | 9139,36 |
| 22 | 102 | 57,6 | 5875,2 | 10404 | 3317,76 |
| 23 | 131 | 63,2 | 8279,2 | 17161 | 3994,24 |
| 24 | 101 | 67,5 | 6817,5 | 10201 | 4556,25 |
| 25 | 71,5 | 56,2 | 4018,3 | 5112,25 | 3158,44 |
| 26 | 62,8 | 38,5 | 2417,8 | 3943,84 | 1482,25 |
| 27 | 84,4 | 49,3 | 4160,92 | 7123,36 | 2430,49 |
| 28 | 78,3 | 42,3 | 3312,09 | 6130,89 | 1789,29 |
| 29 | 14,9 | 103 | 1534,7 | 222,01 | 10609 |
| 30 | 76 | 40,6 | 3085,6 | 5776 | 1648,36 |
| 31 | 81,4 | 54,9 | 4468,86 | 6625,96 | 3014,01 |
| 32 | 130 | 94,5 | 12285 | 16900 | 8930,25 |
| 33 | 107 | 65,1 | 6965,7 | 11449 | 4238,01 |
| 34 | 124 | 77,9 | 9659,6 | 15376 | 6068,41 |
| 35 | 108 | 63,8 | 6890,4 | 11664 | 4070,44 |
| 36 | 120 | 69,4 | 8328 | 14400 | 4816,36 |
| 37 | 56,2 | 30,6 | 1719,72 | 3158,44 | 936,36 |
| 38 | 80,7 | 47,1 | 3800,97 | 6512,49 | 2218,41 |
| 39 | 104 | 39,8 | 4139,2 | 10816 | 1584,04 |
| 40 | 93,5 | 50,8 | 4749,8 | 8742,25 | 2580,64 |
| 41 | 79,2 | 39,1 | 3096,72 | 6272,64 | 1528,81 |
| 42 | 154 | 70,2 | 10810,8 | 23716 | 4928,04 |
| 43 | 75,9 | 48,7 | 3696,33 | 5760,81 | 2371,69 |
| 44 | 73,7 | 44,5 | 3279,65 | 5431,69 | 1980,25 |
| 45 | 67,2 | 32 | 2150,4 | 4515,84 | 1024 |
| 46 | 90 | 53,8 | 4842 | 8100 | 2894,44 |
| 47 | 73,6 | 66,6 | 4901,76 | 5416,96 | 4435,56 |
| 48 | 100 | 63,5 | 6350 | 10000 | 4032,25 |
| 49 | 73,5 | 45,6 | 3351,6 | 5402,25 | 2079,36 |
| 50 | 96,2 | 69,2 | 6657,04 | 9254,44 | 4788,64 |
| 51 | 99,8 | 77,3 | 7714,54 | 9960,04 | 5975,29 |
| 52 | 90,6 | 45,7 | 4140,42 | 8208,36 | 2088,49 |
| 53 | 124 | 59,8 | 7415,2 | 15376 | 3576,04 |
| 54 | 76,2 | 44,6 | 3398,52 | 5806,44 | 1989,16 |
| Σ | 4992,3 | 3170,4 | 306130 | 507124,85 | 202020 |

Находим среднее арифметическое значение:

Mx =  = 4992,3 / 54  = 92,45 		My =  =3170,4 / 54  = 58,71

Находим среднее квадратическое отклонение:

σx = √ x2 – x2 =√ 9391,20-8547,00  = 29,05

σy =√ у2 – у2 =√ 3741,11-3446,86  = 17,15

Линия регрессии по координатам точек на графике проводится таким образом, чтобы точки в равном количестве находились по обе стороны линии. Более точное значение r получаем расчетным способом:

r = ∑(хi-Mx)(yi-My)∑(xi-Mx)2∑(yi-My)2 = 13026,53 / 26908,28 = 0,48

Более простой алгебраический расчет коэффициент вариации с учетом объема выборки (n):

r=∑xiyi-∑xi∑yin(∑xi2-(∑xi)n2)(∑yi2-∑yi2n)    или r = (xy – x*y) / σx * σy

r = 13026,52 / 26907,65 = 0,48

r= (5669,07 – 527,73) / (29,05*17,15) = 0,48

Исходные данные и суммы по ним получают из представленной формы:

| xi | xi2 | xi-Mx | yi | yi2 | yi-My | xy | (xi-Mx)(yi-My) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 98 | 9604 | 5,75 | 45,5 | 2070,25 | -13,21 | 4459 | -75,9575 |
| 67,9 | 4610,41 | -24,35 | 47,7 | 2275,29 | -11,01 | 3238,83 | 268,0935 |
| 83,3 | 6938,89 | -8,95 | 63,7 | 4057,69 | 4,99 | 5306,21 | -44,6605 |
| 116 | 13456 | 23,75 | 87,6 | 7673,76 | 28,89 | 10161,6 | 686,1375 |
| 96,8 | 9370,24 | 4,55 | 70,8 | 5012,64 | 12,09 | 6853,44 | 55,0095 |
| 90,6 | 8208,36 | -1,65 | 58,7 | 3445,69 | -0,01 | 5318,22 | 0,0165 |
| 86,8 | 7534,24 | -5,45 | 47,9 | 2294,41 | -10,81 | 4157,72 | 58,9145 |
| 67,4 | 4542,76 | -24,85 | 34,1 | 1162,81 | -24,61 | 2298,34 | 611,5585 |
| 160 | 25600 | 67,75 | 95,8 | 9177,64 | 37,09 | 15328 | 2512,8475 |
| 134 | 17956 | 41,75 | 74,8 | 5595,04 | 16,09 | 10023,2 | 671,7575 |
| 97,8 | 9564,84 | 5,55 | 55 | 3025 | -3,71 | 5379 | -20,5905 |
| 119 | 14161 | 26,75 | 60,7 | 3684,49 | 1,99 | 7223,3 | 53,2325 |
| 89,4 | 7992,36 | -2,85 | 55,2 | 3047,04 | -3,51 | 4934,88 | 10,0035 |
| 49,3 | 2430,49 | -42,95 | 26,4 | 696,96 | -32,31 | 1301,52 | 1387,7145 |
| 104 | 10816 | 11,75 | 77,4 | 5990,76 | 18,69 | 8049,6 | 219,6075 |
| 63,1 | 3981,61 | -29,15 | 49,6 | 2460,16 | -9,11 | 3129,76 | 265,5565 |
| 13,5 | 182,25 | -78,75 | 67,8 | 4596,84 | 9,09 | 915,3 | -715,8375 |
| 78,8 | 6209,44 | -13,45 | 49,3 | 2430,49 | -9,41 | 3884,84 | 126,5645 |
| 101 | 10201 | 8,75 | 61,7 | 3806,89 | 2,99 | 6231,7 | 26,1625 |
| 115 | 13225 | 22,75 | 72,4 | 5241,76 | 13,69 | 8326 | 311,4475 |
| 160 | 25600 | 67,75 | 95,6 | 9139,36 | 36,89 | 15296 | 2499,2975 |
| 102 | 10404 | 9,75 | 57,6 | 3317,76 | -1,11 | 5875,2 | -10,8225 |
| 131 | 17161 | 38,75 | 63,2 | 3994,24 | 4,49 | 8279,2 | 173,9875 |
| 101 | 10201 | 8,75 | 67,5 | 4556,25 | 8,79 | 6817,5 | 76,9125 |
| 71,5 | 5112,25 | -20,75 | 56,2 | 3158,44 | -2,51 | 4018,3 | 52,0825 |
| 62,8 | 3943,84 | -29,45 | 38,5 | 1482,25 | -20,21 | 2417,8 | 595,1845 |
| 84,4 | 7123,36 | -7,85 | 49,3 | 2430,49 | -9,41 | 4160,92 | 73,8685 |
| 78,3 | 6130,89 | -13,95 | 42,3 | 1789,29 | -16,41 | 3312,09 | 228,9195 |
| 14,9 | 222,01 | -77,35 | 103 | 10609 | 44,29 | 1534,7 | -3425,8315 |
| 76 | 5776 | -16,25 | 40,6 | 1648,36 | -18,11 | 3085,6 | 294,2875 |
| 81,4 | 6625,96 | -10,85 | 54,9 | 3014,01 | -3,81 | 4468,86 | 41,3385 |
| 130 | 16900 | 37,75 | 94,5 | 8930,25 | 35,79 | 12285 | 1351,0725 |
| 107 | 11449 | 14,75 | 65,1 | 4238,01 | 6,39 | 6965,7 | 94,2525 |
| 124 | 15376 | 31,75 | 77,9 | 6068,41 | 19,19 | 9659,6 | 609,2825 |
| 108 | 11664 | 15,75 | 63,8 | 4070,44 | 5,09 | 6890,4 | 80,1675 |
| 120 | 14400 | 27,75 | 69,4 | 4816,36 | 10,69 | 8328 | 296,6475 |
| 56,2 | 3158,44 | -36,05 | 30,6 | 936,36 | -28,11 | 1719,72 | 1013,3655 |
| 80,7 | 6512,49 | -11,55 | 47,1 | 2218,41 | -11,61 | 3800,97 | 134,0955 |
| 104 | 10816 | 11,75 | 39,8 | 1584,04 | -18,91 | 4139,2 | -222,1925 |
| 93,5 | 8742,25 | 1,25 | 50,8 | 2580,64 | -7,91 | 4749,8 | -9,8875 |
| 79,2 | 6272,64 | -13,05 | 39,1 | 1528,81 | -19,61 | 3096,72 | 255,9105 |
| 154 | 23716 | 61,75 | 70,2 | 4928,04 | 11,49 | 10810,8 | 709,5075 |
| 75,9 | 5760,81 | -16,35 | 48,7 | 2371,69 | -10,01 | 3696,33 | 163,6635 |
| 73,7 | 5431,69 | -18,55 | 44,5 | 1980,25 | -14,21 | 3279,65 | 263,5955 |
| 67,2 | 4515,84 | -25,05 | 32 | 1024 | -26,71 | 2150,4 | 669,0855 |
| 90 | 8100 | -2,25 | 53,8 | 2894,44 | -4,91 | 4842 | 11,0475 |
| 73,6 | 5416,96 | -18,65 | 66,6 | 4435,56 | 7,89 | 4901,76 | -147,1485 |
| 100 | 10000 | 7,75 | 63,5 | 4032,25 | 4,79 | 6350 | 37,1225 |
| 73,5 | 5402,25 | -18,75 | 45,6 | 2079,36 | -13,11 | 3351,6 | 245,8125 |
| 96,2 | 9254,44 | 3,95 | 69,2 | 4788,64 | 10,49 | 6657,04 | 41,4355 |
| 99,8 | 9960,04 | 7,55 | 77,3 | 5975,29 | 18,59 | 7714,54 | 140,3545 |
| 90,6 | 8208,36 | -1,65 | 45,7 | 2088,49 | -13,01 | 4140,42 | 21,4665 |
| 124 | 15376 | 31,75 | 59,8 | 3576,04 | 1,09 | 7415,2 | 34,6075 |
| 76,2 | 5806,44 | -16,05 | 44,6 | 1989,16 | -14,11 | 3398,52 | 226,4655 |

Принимается следующая характеристика тесноты корреляционной связи: если r(η) =00.4, то связь считается слабой; от ± 0,4 до  0,7 – средняя; от  0,7 до 1 – сильная; r = ±1 и η=1 – связь считается функциональная.

Достоверность вычисленного коэффициента корреляции может быть установлена двумя путями: путем сравнения с табличным значением r; второй путь – через критерий Стьюдента. Если rф rтабл, то влияние фактора на признак достоверно; если меньше табличного – недостоверно.

При использовании критерия Стьюдента для доказательства достоверности r вначале рассчитывают стандартную ошибку коэффициента корреляции:

mr = 1-r2/(Nn-2) = 0,12

где Nn – число сопряженных пар в сравниваемых выборках.

Значение коэффициента корреляции записывают с учетом его ошибки и уровня значимости: r0.95 (0.99 ) mr.

Затем вычисляют критерий Стьюдента для коэффициента корреляции:  tr=r/mr;  tr = 0,48/0,12=4

Если вычисленный критерий Стьюдента больше табличного, то зависимость существенна, если меньше – не достоверна.

Приближенная оценка статистической достоверности r осуществляется исходя из того, что абсолютное значение r должно превышать ошибку mr в два или более раза.

Линия регрессии на графике изображается в виде прямой так, чтобы точки эмпирической линии располагались по обе стороны от ее и по возможности ближе к ней.

Известно следующее уравнение линейной регрессии: y = ax + b, где

y – значение зависимой переменной (признак), x – значение независимой переменной (фактор, влияющий на признак), a – коэффициент регрессии, показывающий степень зависимости между переменными, b – ордината линии, показывающая смещение начала прямой относительно начала координат.

Коэффициенты a и b для уравнения регрессии могут быть рассчитаны на основе исходных данных (х,у) по формулам , которые обеспечивают наименьший квадрат отклонений этих точек от линии регрессии (метод наименьших квадратов):

b= х2*у2-х*хуnпар*х2-(х)2    			 a= nпар*ху-х*ух2-(х)2

b = 100921079507/2461685,31 = 40996,74

a = 703432,08/ (-24415934,44) = -0,02881

Уравнение регрессии принимает следующий вид:

y = 40996,74 - 0,02881х

По исходным данным строится график связи между расходами рек Курчум и Ульба.

Вывод:  В результате расчетов коэффициента корреляции установлено, что теснота корреляционной связи прямая средняя от ±0,4 до ±0,7. Достоверность вычисленного коэффициента корреляции установлена через критерий Стьюдента. Вычисленный критерий Стьюдента больше табличного т.е.  4 > 2,18, значит зависимость является существенной.