ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема 1 Построение графика зависимости осадки фундамента от нагрузки при наличии армирующих стержней в основании

План занятия: 1. Решение практической задачи по теме занятия.

Задача. Построить график зависимости осадки ленточного фундамента от нагрузки S  f (P) по результатам численного расчета основания методом конечных элементов (МКЭ). Рассматривается ленточный фундамент шириной b=2 м и глубиной заложения d=1,5 м, загружаемый сосредоточенной силой N (в расчете на 1 м длины фундамента). Основанием фундамента является мягкопластичный пылеватый суглинок со следующими характеристиками: Е=50000 кПа;  0,4 ;  19 кН/м 3 ; С=10 кПа;  100 . Материал фундамента – бетон со следующими характеристиками: Е=20000000 кПа;  0,3;  22 кН/м 3 ; С=5000 кПа;  350 . Металлические стержни длиной 4 м, диаметром 20 мм установлены с шагом 10 см на глубине 1 м ниже подошвы фундамента.

Механические и геометрические характеристики стержней: модуль упругости Е=24*107 кПа, площадь поперечного сечения А=31,4*10 5 м 2 , момент инерции сечения стержня J= 7 *109  м4 .

Таблица - Варианты исходных данных для задачи

| Нагрузка на фундамент | Последняя цифра зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| N, кН | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |

Примечание: решение задачи выполняется МКЭ по учебной программе «Геомеханика; приложение нагрузки к фундаменту осуществляется ступенями.

Рекомендуемая литература

1. Далматов Б.И., Бронин В.Н., Голли А. В. И др. Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений. – М.: Изд-во АСВ. – 2001. – С. 402-430.

2. Фадеев А.Б., Репина П.И., Глыбин Л.А., Шашкин К.Г. ГЕОМЕХАНИКА. Версия 4.0. Программа численного моделирования задач геомеханики в плоской упругопластической постановке. - С.Петербург, 2000. – 45 с.