2.3 Определение нормативной и расчетной

глубины промерзания грунта

В курсовой работе нормативную глубину промерзания грунта dfn следует определять по формуле, м:

,                                                (7)

где  d0 - величина, принимаемая равной, м, для: суглинков и глин - 0,23; супесей, песков мелких и пылеватых - 0,28; песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,30; крупнообломочных грунтов - 0,34. Для слоистых толщ грунтов d0 принимается методом последовательных приближений как средневзвешенное в пределах глубины промерзания;

Мt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе,  Мt  принимается по приложению К.

В первом приближении dfn определяется по формуле (7) при значении d0 верхнего слоя. Затем нормативная глубина промерзания корректируется с учетом фактической толщины каждого слоя и соответствующего значения d0.

Расчетную глубину промерзания df  определяют по формуле, м:

,                                                  (8)

где  - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима здания, принимаемый: для наружных фундаментов отапливаемых зданий в зависимости от конструкции пола и температуры внутри помещения по приложению К; для наружных и внутренних фундаментов неотапливаемых зданий =1,1.

2.4 Определение расчетных нагрузок и расчетных

характеристик грунтов

Основания зданий и сооружений рассчитываются по двум группам предельных состояний. Все расчеты оснований должны производится на расчетные значения нагрузок в соответствии с пунктом 2.5 [1]. Расчетные значения нагрузок получают путем умножения нормативных нагрузок на коэффициент надежности по нагрузке γf. В курсовом проекте во всех случаях допускается принимать γf =1.

Согласовано [1] все расчеты оснований должны выполняться с использованием расчетных значений характеристик грунтов Х, определяемых по формуле:

Х= Хn / γg,                                                 (9)

где  Хn - нормативное значение данной характеристики для каждого слоя грунта;

γg - коэффициент надежности по грунту.

Коэффициент надежности по грунту рассчитывается на основе статистической обработки опытных данных по определению отдельных характеристик грунтов. В курсовой работе согласно [1] следует принимать следующие значения коэффициента надежности по грунту:

в расчетах оснований по деформациям γg =1;

в расчетах оснований по несущей способности:

для удельного сцепления γg (с)=1,5;

для угла внутреннего трения песчаных грунтов γg ()=1,1;

для угла внутреннего трения пылевато-глинистых грунтов γg ()=1,15;

для остальных характеристик γg =1.

При написании отдельных формул в расчетах по второй группе предельных состояний характеристики грунтов снабжаются индексом II, а для первой группы предельных состояний индексом I, например, сII, I.