3.3 Предварительное конструирование фундаментов

В курсовом проектировании следует отдавать предпочтение сборным фундаментам. Типовые сборные элементы фундаментов можно подобрать по справочной и нормативной литературе [8-11, 13-15].

Ленточный фундамент состоит из бетонных блоков стен подвалов [13] и железобетонных фундаментных плит [14]. При конструировании фундамента рекомендуется применять сплошные бетонные блоки марки ФБС высотой 0,58 м, шириной 0,6 м (для фундаментов по осям А и Г, а также для фундаментов торцевых стен), шириной 0,5 м (для фундамента по оси В) и шириной 0,4 м (для поперечных стен). Блоки высотой 0,28 м применять не рекомендуется в связи с их практическим отсутствием. Фундаментные плиты рекомендуется применять марки ФЛ толщиной 0,3 м, если возникает необходимость в применении плит толщиной 0,5 м, то нужно скорректировать глубину заложения подошвы фундамента.

Для зданий с колоннами квадратного сечения 400х400 мм разработаны одноблочные фундаменты марки 2Ф [15] Отметка верха подколонника назначается на 150 мм ниже отметки планировки поверхности земли.

Фундаментные плиты укладываются на выровненную поверхность песчаного основания или на слой предварительно утрамбованного песка средней крупности толщиной 100 мм (при прочих грунтах основания). Имеющиеся зазоры между фундаментными плитами заделывают бетоном, смотри рисунок 3.3. При этом площадь сечения рабочей (поперечной) арматуры в монолитных участках принимается эквивалентной арматуре сборных железобетонных фундаментных плит, а класс бетона равным.

Для обеспечения пространственной жесткости фундамента делается связь между продольными и поперечными стенами путем перевязки блоков и закладки в швы сеток из арматуры класса А-I диаметром 8 мм (рисунок 3.4). Сетки располагают в горизонтальных швах через один по высоте. Расстояние между вертикальными швами расположенных друг над другом блоков должно быть не менее 0,4 высоты блока в малосжимаемых грунтах (Е > 10 МПа) и не менее высоты блока в сильносжимаемых грунтах. Монтаж сборных элементов фундаментов ведется на цементном растворе М50 с толщиной швов 20 мм.

Для устройства вводов в здание коммуникаций и уменьшения числа типоразмеров фундаментных стеновых блоков в стенах фундаментов оставляют проемы шириной не более 0,6 м (при большей ширине проема он перекрывается перемычками), которые при необходимости заполняются кирпичом или бетоном. Проемы в углах здания не допускаются.

Вдоль наружных стен здания устраивается отмостка из водонепроницаемых материалов. Горизонтальная гидроизоляция выполняется в виде непрерывного горизонтального шва толщиной 20 мм из цементного раствора состава 1:2. Вертикальная поверхность фундаментных стен соприкасающихся с грунтом обмазывается горячит битумом за 2 раза.

3.4 Определение расчетного сопротивления грунта

Расчетное сопротивление грунта R0, определенное ранее по таблицам, относится к фундаментам, имеющим ширину  b0 =1 м и глубину заложения d0 =2 м. Поэтому после предварительного определения ширины фундамента следует уточнить расчетное сопротивление грунта основания R, кПа, с учетом фактических размеров фундамента, по формуле (7) [1]:

,          (15)

где  γС1  и  γС2 - коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице 3.2 в зависимости  от  вида грунта, а также от конструктивной схемы и жесткости здания (кирпичные здания с малым шагом несущих стен имеют жесткую конструктивную схему);

k - коэффициент принимаемый равным 1 (прочностные характеристики грунта определены непосредственными испытаниями);

Mγ , Mq , Mc - коэффициенты, зависящие от угла внутреннего трения грунта, залегающего под подошвой фундамента, и принимаемые по таблице 3.3;

kz - коэффициент принимаемый в курсовом проекте равным 1 (b<10м);

b - ширина подошвы фундамента, м;

γII - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих ниже подошвы фундамента (при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), кН/м3;

γ'II - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, залегающих выше подошвы фундамента, кН/м3  (принять γ'II  = γbf = 16 кН/м3 - грунт обратной засыпки);

Таблица 3.2 - Коэффициенты условий работы  γС1 и  γС2

| Грунты | Коэффициент γС1 | Коэффициент γС2 для сооружений с жесткой конструктивной схемой при отношении длины сооружения или его отсека к высоте L/H, равном |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 и более | 1,5 и менее |
| Крупнообломочные с песчаным заполнителем и песчаные, кроме мелких и пылеватых | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| Пески мелкие | 1,3 | 1,1 | 1,3 |
| Пески пылеватые: маловлажные и влажны насыщенные водой | 1,25 1,1 | 1,0 1,0 | 1,2 1,2 |
| Пылевато-глинистые, а также крупнообломочные с пылевато-глинистым заполнителем с показателем текучести грунта или заполнителя IL 0,25 | 1,25 | 1,0 | 1,1 |
| То же, при 0,25 < IL 0,5 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |
| То же, при IL > 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Примечания: 1. К сооружениям с жесткой конструктивной схемой относятся сооружения, конструкции которых приспособлены к восприятию усилий от деформации оснований путем применения специальных мероприятий. 2. Для зданий с гибкой конструктивной схемой значение коэффициента γС2 принимается равным единице. 3. При промежуточных значениях L/H коэффициент γС2 определяется по интерполяции. |  |  |  |

сII - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа;

db - глубина подвала (расстояние от уровня планировки до пола подвала, м), для сооружений с подвалом шириной  В  20 м  и глубиной свыше 2 м принимается  db = 2 м, при ширине подвала В > 20 м  -  db = 0;

В - ширина подвала (расстояние между центрами фундаментных стен образующих подвал);

d1 - глубина заложения фундаментов бесподвальных сооружений от уровня планировки или приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов от пола подвала (смотри рисунок 3.5), определяемая по формуле

d1 = hs+ hcf γcf  / γ'II ,                                         (16)

где  hs - толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны подвала, м;

hcf  - толщина конструкции пола подвала, м (hcf  = 0,15 м);

γcf - расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, кН/м3 (γcf = 22 кН/м3).

Таблица 3.3 - Коэффициенты  Мγ,  Мq,  Мc

| Угол внутреннего трения II, град. | Коэффициенты |  |  | Угол внутреннего трения II, град. | Коэффициенты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мγ | Мq | Мc |  | Мγ | Мq | Мc |
| 0 1 2 | 0,00 0,01 0,03 | 1,00 1,06 1,12 | 3,14 3,23 3,32 | 23 24 25 | 0,69 0,72 0,78 | 3,65 3,87 4,11 | 6,24 6,45 6,67 |
| 3 4 5 | 0,04 0,06 0,08 | 1,18 1,25 1,32 | 3,41 3,51 3,61 | 26 27 28 | 0,84 0,91 0,98 | 4,37 4,64 4,93 | 6,90 7,14 7,40 |
| 6 7 8 | 0,10 0,12 0,14 | 1,39 1,47 1,55 | 3,71 3,82 3,93 | 29 30 31 | 1,06 1,15 1,24 | 5,25 5,59 5,95 | 7,67 7,95 8,24 |
| 9 10 11 | 0,16 0,18 0,21 | 1,64 1,73 1,83 | 4,05 4,17 4,29 | 32 33 34 | 1,34 1,44 1,55 | 6,34 6,76 7,22 | 8,55 8,88 9,22 |
| 12 13 14 | 0,23 0,26 0,29 | 1,94 2,05 2,17 | 4,42 4,55 4,69 | 35 36 37 | 1,68 1,81 1,95 | 7,71 8,24 8,81 | 9,58 9,97 10,37 |
| 15 16 17 | 0,32 0,36 0,39 | 2,30 2,43 2,57 | 4,84 4,99 5,15 | 38 39 40 | 2,11 2,28 2,46 | 9,44 10,11 10,85 | 10,80 11,25 11,73 |
| 18 19 20 | 0,43 0,47 0,51 | 2,73 2,89 3,06 | 5,31 5,48 5,66 | 41 42 43 | 2,66 2,88 3,12 | 11,64 12,51 13,46 | 12,24 12,79 13,37 |
| 21 22 | 0,56 0,61 | 3,24 3,44 | 5,84 6,04 | 44 45 | 3,38 3,66 | 14,50 15,64 | 13,98 14,64 |

Если для подвальной части здания получается  d1 > d (где d - глубина заложения подошвы фундамента от уровня планировки), то в формуле (15) принимается  d1 = d  и   db = 0.

Удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γsb определяется по формуле

γsb = (γs - γω)/(1+ e),                                            (17)

где   γs - удельный вес твердых частиц грунта, кН/м3;

γω - удельный вес воды, принимаемый равным 10 кН/м3;

е - коэффициент пористости грунта.

Расчетные значения II,, сII, γII  находятся для слоя грунта толщиной z ниже подошвы фундамента, при  b < 10 м  z = b/2.

Если толща грунтов, расположенных ниже подошвы фундаментов или выше ее, неоднородна по глубине, то принимаются средневзвешенные значения ее характеристик (II, сII, γII, γ'II, γС1, γС2)

,                                          (18)

где  Хi - значение характеристики i-го инженерно-геологического элемента;

hi – толщина элемента попадающего в зону рассмотрения.

3.5 Проверка давления под подошвой фундамента

После предварительного подбора типовых элементов фундаментов определяют давления под подошвой фундамента.

В курсовой работе центрально нагруженными считаются ленточные фундаменты. Величиной моментов от активного давления грунта и временной равномерно распределенной нагрузки на поверхность грунта пренебрегаем ввиду их малости. Давление под подошвой центрально нагруженного ленточного фундамента определяется по формуле

р = N'II / А = (N0II l + NfII + NgII + NkII + NqII)/(b l),                (19)

где  N0II - вертикальная нагрузка на ленточный фундамент по заданию (приложение Б), кН/м;

NfII - нагрузка от веса фундамента;

NgII - нагрузка от грунта обратной засыпки на обрезах фундамента;

NkII - нагрузка от веса конструкции пола подвала;

NqII - нагрузка от временной равномерно распределенной нагрузки q на поверхность прилегающего к зданию грунта (q=10 кН/м2);

b - ширина подошвы фундамента, м;

l = 1м - погонный метр длины ленточного фундамента.

Слагаемые  NfII,  NgII,  NkII,  NqII  в формуле (19) определяются по приложению Л.

Максимальное и минимальное давление под подошвой внецентренно нагруженного фундамента колонны определяется по формуле

= N'II / А ± М'II / W = (N0II + NfII + NgII)/ А ± М0II / W =

= (N0II  + b l d γmt)/(b l) ± 6М0II /(l b2),                              (20)

где  N0II - вертикальная нагрузка на фундамент колонны по заданию (приложение Б), кН;

М0II - момент действующий на фундамент колонны по заданию (приложение Б), кНм;

W - момент сопротивления площади подошвы фундамента, м3;

b - ширина подошвы фундаментного стакана, м;

l - длина подошвы фундаментного стакана, м (при квадратной подошве фундамента  l = b).

Для центрально нагруженного фундамента должно выполняться условие

р  R.                                                         (21)

Для внецентренно нагруженного фундамента должны выполняться следующие условия:

рmax   1,2R,                                                   (22)

рmin   0,                                                        (23)

рср = N'II / А  R.                                            (24)

Если условия (21)÷(24) не выполняются, следует уточнить размеры подошвы фундамента (при этом возможно изменится глубина заложения) и повторить расчет до тех пор, пока условия (21)÷(24) не будут удовлетворены с точностью (5…15%). Количество приближений обычно не более 3.

Значения  р и R, входящие в условия (21)÷(24), в каждом приближении необходимо определять для одних и тех же размеров подошвы фундамента.