3.6 Расчет осадки основания фундамента под колонну

Осадка основания s с использованием расчетной схемы в виде линейно-деформируемого полупространства определяется методом послойного суммирования. Основное условие применимости к грунтам теории линейного деформирования заключается в том, чтобы напряжения по подошве фундамента находились в пределах первых двух фаз напряженного состояния грунта, т.е. соблюдалось условие  р  R.

Схема распределения вертикальных нормальных напряжений в линейно-деформируемом полупространстве приведена на рисунке 3.6. Обозначения принятые на рисунке:

DL - отметка планировки;

NL - отметка поверхности природного рельефа;

FL - отметка подошвы фундамента;

WL - уровень подземных вод;

B.C - нижняя граница сжимаемой толщи;

d - глубина заложения фундамента от уровня планировки;

dn - глубина заложения фундамента от поверхности природного рельефа;

b - ширина фундамента;

p - среднее давление под подошвой фундамента;

p0 - дополнительное давление на основание;

σzg - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на глубине z от подошвы фундамента;

σzg,0 - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы;

σzp - дополнительное вертикальное напряжение от внешней нагрузки  на глубине z от подошвы фундамента;

σzp,0 - дополнительное вертикальное напряжение от внешней нагрузки  на уровне подошвы;

Нс - глубина сжимаемой толщи.

Основная задача при расчете осадки заключается в построении эпюр σzg , σzp  и определении нижней границе сжимаемой толщи.

Эпюра σzg строится от отметки NL. Вертикальное напряжение от собственного веса грунта  σzg  на границе слоя, расположенного на глубине  z от подошвы фундамента, определяется по формуле

,                                               (25)

где   γ' - удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамента;

γi - удельный вес i-го слоя грунта;

hi - толщина i-го инженерно-геологического слоя грунта;

n - количество слоев грунта.

Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, но выше водоупора, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды (смотри формулу 17). Водоупорным слоем являются глины и суглинки в твердом и полутвердом состоянии.

При определении σzg в водоупорном слое следует учитывать давление столба воды, расположенного выше рассматриваемой глубины.

Для однородного основания эпюра σzg имеет вид треугольника. Для слоистого основания эпюра σzg имеет вид ломаной линии вследствие различных значений удельного веса отдельных пластов грунта, смотри рисунок 3.7.

Эпюра σzр строится от отметки FL. Дополнительные вертикальные напряжения на глубине z от подошвы фундамента по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, определяются по формуле

σzp = α p0,                                                    (26)

где  α - коэффициент, определяемый по таблице 3.4 или по формуле (27) в зависимости от формы подошвы фундамента, соотношения сторон прямоугольного фундамента  η = l/b (l - длина фундамента) и относительной глубины  ζ = 2z/b (z - расстояние от отметки FL до рассматриваемой точки по вертикали, принимается в зависимости от толщины элементарных слоев на которые делится основание)

;          (27)

р0 - дополнительное вертикальное давление на основание, определяемое по формуле (для фундаментов шириной b10 м принимается р0 = р)

р0 = р - σzg,0;                                                 (28)

p - среднее давление под подошвой фундамента (принимается из расчетов подраздела 3.5);

σzg,0 - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента (при планировке срезкой принимается  σzg,0 = γ'd, при отсутствии планировки и планировке подсыпкой  σzg,0 = γ'dn).

Для обеспечения необходимой точности при подсчете осадок сжимаемая толща основания делится на элементарные слои, толщину которых hi рекомендуется принимать из условия  hi  0,4b.

Таблица 3.4 - Коэффициент α

| ζ = 2z/b | Коэффициент α для фундаментов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | круг- лых | прямоугольных с соотношением сторон η = l/b, равным |  |  |  |  |  | ленточных (η 10) |
|  |  | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 5,0 |  |
| 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 0,4 | 0,949 | 0,960 | 0,972 | 0,975 | 0,976 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| 0,8 | 0,756 | 0,800 | 0,848 | 0,866 | 0,876 | 0,879 | 0,881 | 0,881 |
| 1,2 | 0,547 | 0,606 | 0,682 | 0,717 | 0,739 | 0,749 | 0,754 | 0,755 |
| 1,6 | 0,390 | 0,449 | 0,532 | 0,578 | 0,612 | 0,629 | 0,639 | 0,642 |
| 2,0 | 0,285 | 0,336 | 0,414 | 0,463 | 0,505 | 0,530 | 0,545 | 0,550 |
| 2,4 | 0,214 | 0,257 | 0,325 | 0,374 | 0,419 | 0,449 | 0,470 | 0,477 |
| 2,8 | 0,165 | 0,201 | 0,260 | 0,304 | 0,349 | 0,383 | 0,410 | 0,420 |
| 3,2 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,251 | 0,294 | 0,329 | 0,360 | 0,374 |
| 3,6 | 0,106 | 0,131 | 0,173 | 0,209 | 0,250 | 0,285 | 0,319 | 0,337 |
| 4,0 | 0,087 | 0,108 | 0,145 | 0,176 | 0,214 | 0,248 | 0,285 | 0,306 |
| 4,4 | 0,073 | 0,091 | 0,123 | 0,150 | 0,185 | 0,218 | 0,255 | 0,280 |
| 4,8 | 0,062 | 0,077 | 0,105 | 0,130 | 0,161 | 0,192 | 0,230 | 0,258 |
| 5,2 | 0,053 | 0,067 | 0,091 | 0,113 | 0,141 | 0,170 | 0,208 | 0,239 |
| 5,6 | 0,046 | 0,058 | 0,079 | 0,099 | 0,124 | 0,152 | 0,189 | 0,223 |
| 6,0 | 0,040 | 0,051 | 0,070 | 0,087 | 0,110 | 0,136 | 0,173 | 0,208 |
| 6,4 | 0,036 | 0,045 | 0,062 | 0,077 | 0,099 | 0,122 | 0,158 | 0,196 |
| 6,8 | 0,031 | 0,040 | 0,055 | 0,064 | 0,088 | 0,110 | 0,145 | 0,185 |
| 7,2 | 0,028 | 0,036 | 0,049 | 0,062 | 0,080 | 0,100 | 0,133 | 0,175 |
| 7,6 | 0,024 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,072 | 0,091 | 0,123 | 0,166 |
| 8,0 | 0,022 | 0,029 | 0,040 | 0,051 | 0,066 | 0,084 | 0,113 | 0,158 |
| 8,4 | 0,021 | 0,026 | 0,037 | 0,046 | 0,060 | 0,077 | 0,105 | 0,150 |
| 8,8 | 0,019 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,055 | 0,071 | 0,098 | 0,143 |
| 9,2 | 0,017 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,051 | 0,065 | 0,091 | 0,137 |
| 9,6 | 0,016 | 0,020 | 0,028 | 0,036 | 0,047 | 0,060 | 0,085 | 0,132 |
| 10,0 | 0,015 | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,043 | 0,056 | 0,079 | 0,126 |
| 10,4 | 0,014 | 0,017 | 0,024 | 0,031 | 0,040 | 0,052 | 0,074 | 0,122 |
| 10,8 | 0,013 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,037 | 0,049 | 0,069 | 0,117 |
| 11,2 | 0,012 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,065 | 0,113 |
| 11,6 | 0,011 | 0,014 | 0,020 | 0,025 | 0,033 | 0,042 | 0,061 | 0,109 |
| 12,0 | 0,010 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,031 | 0,040 | 0,058 | 0,106 |
| Примечания: 1. В таблице обозначено: b - ширина фундамента, l - длина фундамента. 2. Для фундаментов, имеющих подошву в форме правильного многоугольника с площадью А, значения α принимаются как для круглых фундаментов радиусом . 3. Для промежуточных значений ζ и η коэффициент α определяется по интерполяции. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Нижняя граница сжимаемой толщи основания принимается на глубине  z=Hc, где выполняется условие

σzp = 0,2σzg,                                                 (29)

Если найденная по указанному выше условию нижняя граница сжимаемой толщи находится в слое грунта с модулем деформации Е<5 МПа или такой слой залегает непосредственно ниже глубины  z = Hc, нижняя граница сжимаемой толщи определяется исходя из условия

σzp = 0,1σzg.                                                 (30)

Осадка основания определяется методом послойного суммирования по формуле

,                                              (31)

где   β - безразмерный коэффициент, равный 0,8;

σzp,icp - среднее значение дополнительного нормального напряжения в i-м элементарном слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней  zi-1 и нижней  zi  границах слоя

σzp,icp = (σzp,i-1 + σzp,i )/ 2;                                    (32)

hi - толщина элементарного i-го слоя грунта (hi  0,4b);

Ei - модуль деформации элементарного i-го слоя грунта;

n - число элементарных слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания.

Расчет осадки рекомендуется выполнять в табличной форме, вид которой приведен в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Подсчет осадки основания

| № слоя | Глубина подошвы слоя от подошвы фундамента zi,м | Толщина слоя hi, м | Коэффициент ζi=2zi/b | Коэффициент αi | Напряжение σzp,i на глубине zi, кПа | Среднее напряжение σzp,iср, кПа | Модуль деформации Еi, кПа | Осадка слоя si, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Полная осадка основания s = Σsi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Под слоем грунта подразумевается элементарный слои, на которые разделена сжимаемая толща основания. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Полученное значение осадки  s  сравнивается с предельным значением  su, принимаемым в соответствии с приложением 4 [1]. Для многоэтажных бескаркасных зданий с несущими стенами из кирпичной кладки, без армирования  su= 10 см, а с армированием  su= 15 см.

Осадка считается допустимой, если выполняется условие

s  su .                                                   (33)

3.7 Проверка подстилающего слоя основания

При наличии в пределах сжимаемой толщи основания на глубине z от подошвы фундамента слоя грунта меньшей прочности, чем прочность грунта вышележащих слоев прочности (R0 меньше чем у несущего слоя грунта), размеры фундамента должны назначаться такими, чтобы обеспечивалось условие

σzp + σzg  Rz,                                                 (34)

где  σzp - дополнительное вертикальное напряжение на глубине z от подошвы фундамента (на уровне кровли слабого подстилающего слоя), кПа;

σzg - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на той же глубине z, кПа;

Rz - расчетное сопротивление слабого грунта на глубине z, кПа, определяемое по формуле (15) для условного фундамента шириной bz (смотри рисунок 3.8), м, определяемого по формуле

,                                        (35)

где

Az = N'II / σzp;          а = (l - b)/ 2,                             (36)

здесь N'II - суммарная вертикальная нагрузка на основание от фундамента, кН, (принимается из формулы (20)  N'II = N0II + b l dγmt );

l  и  b - соответственно длина и ширина фундамента, м.

Для квадратного фундамента

.                                       (37)

Для ленточного фундамента, у которого нагрузка N'II дается на 1 м длины, ширина условного фундамента определяется по формуле

.                                               (38)

3.8 Расчет крена фундамента

Расчет крена производится для внецентренно загруженного фундамента под колонну по оси Б.

Крен фундамента i при действии внецентренной нагрузки определяется по формуле

,                                            (39)

где Е и v - соответственно модуль деформации и коэффициент Пуассона грунта основания, принимаемые средними в пределах сжимаемой толщи, установленной при расчете осадки;

km - коэффициент принимаемый по таблице 3.6;

kе - коэффициент принимаемый по таблице 3.7;

N - вертикальная составляющая равнодействующие всех нагрузок на фундамента в уровне его подошвы;

е - эксцентриситет;

а - диаметр круглого или сторона прямоугольного фундамента, в направлении которой действует момент (в курсовом проекте  а = b).

Таблица 3.6 - Коэффициент km

| Среднее значение модуля деформации грунта основания Е, МПа (кгс/см2) | Значение коэффициента km при ширине фундамента b, м, равной |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | b < 10 | 10 b 15 | b > 15 |
| Е < 10 (100) Е 10 (100) | 1 1 | 1 1,35 | 1 1,5 |

Таблица 3.7 - Коэффициент kе

| Форма фундамента и направление действия момента | η = l/b | Коэффициент kе при ζ' = 2H/b, равном |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | ∞ |
| Прямоугольный с моментом вдоль большей стороны | 1 1,2 1,5 2 3 5 10 | 0,28 0,29 0,31 0,32 0,33 0,34 0,35 | 0,41 0,44 0,48 0,52 0,55 0,60 0,63 | 0,46 0,51 0,57 0,64 0,73 0,80 0,85 | 0,48 0,54 0,62 0,72 0,83 0,94 1,04 | 0,50 0,57 0,66 0,78 0,95 1,12 1,31 | 0,50 0,57 0,68 0,81 1,01 1,24 1,45 | 0,50 0,57 0,68 0,82 1,04 1,31 1,56 | 0,50 0,57 0,68 0,82 1,17 1,42 2,00 |
| Прямоугольный с моментом вдоль меньшей стороны | 1 1,2 1,5 2 3 5 10 | 0,28 0,24 0,19 0,15 0,10 0,06 0,03 | 0,41 0,35 0,28 0,22 0,15 0,09 0,05 | 0,46 0,39 0,32 0,25 0,17 0,10 0,05 | 0,48 0,41 0,34 0,27 0,18 0,11 0,06 | 0,50 0,42 0,35 0,28 0,19 0,12 0,06 | 0,50 0,43 0,36 0,28 0,20 0,12 0,06 | 0,50 0,43 0,36 0,28 0,20 0,12 0,06 | 0,50 0,43 0,36 0,28 0,20 0,12 0,07 |
| Круглый | - | 0,43 | 0,63 | 0,71 | 0,74 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Примечания: 1. Промежуточные значения коэффициента kе определяются по интерполяции. 2. При использовании расчетной схемы основания в виде линейно деформируемого полупространства (в курсовом проекте принята именно эта схема) коэффициент kе принимается по графе, соответствующей ζ' = ∞. 3. l и b - соответственно длина и ширина прямоугольного фундамента под колонну |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

При ширине фундамента b < 10 м  нагрузка на фундамент определяется по формуле

N = p0A,                                                 (40)

где   A - площадь подошвы фундамента;

p0 - дополнительное давление на основание из расчета осадки.

Эксцентриситет определяется из выражения

е = М'II /N,                                               (41)

где  М'II - момент от равнодействующей нагрузки в работе принимается равным  М0II (приложение Б), кНм.

Коэффициент Пуассона ν принимается равным для грунтов: крупнообломочных - 0,27; песков и супесей - 0,30; суглинков - 0,35; глин - 0,42.

Средние (в пределах сжимаемой толщи Нс) значения модуля деформации и коэффициента Пуассона грунтов основания ( и ) определяются по формулам:

(42)

,                                             (43)

где Аi - площадь эпюры вертикальных напряжений от единичного давления под подошвой фундамента в пределах i-го слоя грунта

;                                                (44)

σzp,icp - среднее значение дополнительного нормального напряжения в i-м элементарном слое грунта из расчета осадки;

Еi - модуль деформации i-го слоя грунта;

νi - коэффициент  Пуассона i-го слоя грунта;

hi - толщина i-го слоя грунта (для определения  за  hi  удобнее принимать толщину i-го элементарного слоя);

Нс - глубина сжимаемой толщи из расчета осадки;

n - число слоев, отличающихся значениями Е и ν (или число элементарных слоев, на которые разбита сжимаемая толща основания).

Полученное значение крена  i  сравнивается с предельным значением  iu, принимаемым в соответствии с приложением 4 [1]. Для многоэтажных бескаркасных зданий с несущими стенами из кирпичной кладки, без армирования и с армированием  iu= 0,005.

Крен считается допустимым, если выполняется условие

i  iu .                                                   (45)

Приложение Б

Нормативные нагрузки на обрезах фундаментов

| Фундамент | Нагрузки, ед.изм. | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| По осям А и Г | N0II, кН/м | 230 | 300 | 360 | 240 | 310 | 370 | 250 | 320 | 380 | 260 |
| По оси Б (под колонны) | N0II, кН М0II, кНм | 740 84 | 1000 125 | 1250 175 | 860 96 | 1150 140 | 1450 195 | 980 108 | 1300 155 | 1650 215 | 1120 122 |
| По оси В | N0II, кН/м | 260 | 340 | 410 | 280 | 360 | 440 | 300 | 380 | 470 | 320 |
| Торцевые стены | N0II, кН/м | 150 | 190 | 230 | 150 | 190 | 230 | 150 | 190 | 230 | 150 |
| Поперечные стены | N0II, кН/м | 90 | 120 | 150 | 90 | 120 | 150 | 90 | 120 | 150 | 90 |

Приложение В

Характеристики грунтов

| № слоя | Кривая грансостава | Мощность, м | S, г/см3 | , г/см3 | ω | ωL | ωр | , град | с, МПа | Е, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3,5 | 2,63 | 1,70 1,90 | 0,170 0,308 | - | - | 35 | - | 50,0 50,0 |
| 2 | 2 | 4,3 | 2,65 | 1,75 1,80 | 0,362 0,401 | - | - | 30 | - | 45,0 45,0 |
| 3 | 3 | 5,1 | 2,64 | 1,80 1,92 | 0,215 0,296 | - | - | 28 | - | 39,0 39,0 |
| 4 | 4 | 3,7 | 2,66 | 1,75 1,90 | 0,213 0,317 | - | - | 26 | - | 35,0 35,0 |
| 5 | 5 | 4,6 | 2,63 | 1,85 1,98 | 0,170 0,252 | - | - | 25 | - | 32,0 32,0 |
| 6 | 6 | 5,3 | 2,64 | 1,80 1,92 | 0,215 0,317 | - | - | 24 | - | 28,0 28,0 |
| 7 | - | 3,3 | 2,70 | 1,80 1,96 | 0,180 0,285 | 0,30 | 0,27 | 26 | 0,015 0,012 | 24,0 22,0 |
| 8 | - | 4,1 | 2,68 | 1,76 1,92 | 0,199 0,308 | 0,32 | 0,28 | 24 | 0,009 0,007 | 23,0 20,0 |
| 9 | - | 4,9 | 2,67 | 1,72 1,88 | 0,222 0,336 | 0,34 | 0,29 | 22 | 0,007 0,003 | 18,0 15,0 |
| 10 | - | 3,4 | 2,76 | 1,85 1,93 | 0,268 0,323 | 0,40 | 0,22 | 12 | 0,094 0,058 | 15,0 13,0 |
| 11 | - | 4,7 | 2,75 | 1,78 1,95 | 0,192 0,306 | 0,39 | 0,18 | 7 | 0,056 0,034 | 11,0 7,5 |
| 12 | - | 4,8 | 2,77 | 1,72 1,96 | 0,144 0,304 | 0,46 | 0,24 | 8 | 0,061 0,030 | 11,0 8,5 |
| Примечания 1. В числителе даны характеристики грунтов, расположенных выше уровня грунтовых вод, в знаменателе – характеристики грунтов, расположенных ниже уровня грунтовых вод. Глины и суглинки в твердом и полутвердом состоянии считать водоупорным слоем. 2. Кривые гранулометрического состава грунтов приведены в приложении Г. 3. Обратная засыпка пазухов котлована и подсыпка под полы производиться супесью с послойным уплотнением до ρbf = 1,6 г/см3, = 20 градусов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Д

Последовательность расположения слоев,

уровень подземных вод и район строительства

| Первая буква фамилии | Расположение слоев грунта от поверхности вглубь | Глубина расположения уровня подземных вод от поверхности dω, м | Район строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| А-В | 11, 6, 1 | 3,8 | Астана |
| Г-Е | 12, 7, 2 | 4,0 | Алматы |
| Ж-И | 10, 8, 3 | 4,2 | Атырау |
| К | 7, 6, 5 | 4,4 | Зыряновск |
| Л, М | 7, 3, 8 | 4,6 | Караганда |
| Н, О | 5, 9, 4 | 4,8 | Кокшетау |
| П | 8, 12, 3 | 5,0 | Павлодар |
| Р, С | 10, 5, 1 | 5,2 | Петропавловск |
| Т, У | 3, 1, 9 | 5,4 | Риддер |
| Ф-Ц | 6, 12, 11 | 5,6 | Усть-Каменогорск |
| Ч-Щ | 1, 8, 11 | 5,8 | Уральск |
| Э-Я | 2, 8, 5 | 6,0 | Тараз |
| Примечания 1. Нижним четвертым слоем является плотный галечниковый грунт. 2. Характеристики грунтов приведены в приложении В. 3. Сейсмичность района строительства не более 6 баллов. |  |  |  |

Приложение Ж

Расчетные сопротивления  R0  грунтов

Таблица Ж.1 - Расчетные сопротивления  R0  крупнообломочных грунтов

| Крупнообломочные грунты | Значение R0 , кПа (кгс/см2) | Крупнообломочные грунты | Значение R0 , кПа (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Галечниковые (щебенистые) с заполнителем: песчаным пылевато-глинистым при показателе текучести: IL 0,5 0,5 < IL 0,75 | 600 (6) 450 (4,5) 400 (4) | Гравийные (дресвяные) с заполнителем: песчаным пылевато-глинистым при показателе текучести: IL 0,5 0,5 < IL 0,75 | 500 (5) 400 (4) 350 (3,5) |

Таблица Ж.2 - Расчетные сопротивления  R0  песчаных грунтов

| Пески | Значение R0, кПа (кгс/см2), в зависимости от плотности сложения грунтов |  |
| --- | --- | --- |
|  | плотные | средней плотности |
| Крупные Средней крупности Мелкие: маловлажные влажные и насыщенные водой Пылеватые: маловлажные влажные насыщенные водой | 600 (6) 500 (5) 400 (4) 300 (3) 300 (3) 200 (2) 150 (1,5) | 500 (5) 400 (4) 300 (3) 200 (2) 250 (2,5) 150 (1,5) 100 (1) |
| Примечание. В курсовом проекте значение R0 для рыхлых песков принимать как для песков средней плотности |  |  |

Таблица Ж.3 - Расчетные сопротивления  R0  пылевато-глинистых грунтов

| Пылевато-глинистые грунты | Коэффициент пористости е | Значение R0, кПа (кгс/см2), при показателе текучести грунта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IL = 0 | IL = 1 |
| Супеси | 0,5 0,7 | 300 (3) 250 (2,5) | 300 (3) 200 (2) |
| Суглинки | 0,5 0,7 1,0 | 300 (3) 250 (2,5) 200 (2) | 250 (2,5) 180 (1,8) 100 (1) |
| Глины | 0,5 0,6 0,8 1,0 | 600 (6) 500 (5) 300 (3) 250 (2,5) | 400 (4) 300 (3) 200 (2) 100 (1) |

Приложение К

Коэффициенты  Мt   и  kh

Таблица К.1 - Коэффициент Мt  в зависимости от среднемесячной температура воздуха за зиму

| Район строительства, город | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент Мt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | . . . | X | XI | XII |  |
| Астана | -16,8 | -16,5 | -10,1 | 3,0 | . . . | 2,6 | -7,0 | -14,0 | 64,4 |
| Алматы | -6,5 | -5,1 | 2,0 | 10,8 | . . . | 9,5 | 0,9 | -4,5 | 16,1 |
| Атырау | -9,6 | -8,7 | -1,5 | 9,6 | . . . | 8,2 | 0,4 | -5,6 | 25,4 |
| Зыряновск | -22,6 | -20,8 | -11,7 | 1,9 | . . . | 2,4 | -10,8 | -19,5 | 85,4 |
| Караганда | -14,5 | -14,2 | -7,7 | 4,6 | . . . | 3,2 | -6,3 | -12,3 | 55,0 |
| Кокшетау | -15,8 | -15,3 | -9,2 | 3,3 | . . . | 2,8 | -6,7 | -13,4 | 60,4 |
| Павлодар | -17,6 | -17,3 | -9,4 | 4,2 | . . . | 3,5 | -7,0 | -14,4 | 65,7 |
| Петропавловск | -18,1 | -16,9 | -10,3 | 2,4 | . . . | 1,9 | -7,8 | -15,2 | 68,3 |
| Риддер | -12,5 | -12,1 | -6,3 | 3,0 | . . . | 2,7 | -6,7 | -11,2 | 48,8 |
| Усть-Каменогорск | -16,5 | -16,0 | -7,8 | 4,8 | . . . | 5,0 | -6,1 | -13,8 | 60,2 |
| Уральск | -13,5 | -13,2 | -6,7 | 6,2 | . . . | 5,1 | -2,9 | -9,8 | 46,1 |
| Тараз | -5,0 | -3,3 | 3,3 | 11,3 | . . . | 9,9 | 2,0 | -3,4 | 11,7 |

Таблица К.2 - Коэффициента kh

| Особенности сооружения | Коэффициент kh при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, оС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 и более |
| Без подвала с полами, устраиваемыми: по грунту на лагах по грунту по утепленному цокольному перекрытию С подвалом или техническим подпольем | 0,9 1,0 1,0 0,8 | 0,8 0,9 1,0 0,7 | 0,7 0,8 0,9 0,6 | 0,6 0,7 0,8 0,5 | 0,5 0,6 0,7 0,4 |
| Примечания: 1. Приведенные в таблице значения коэффициента kh относятся к фундаментам, у которых расстояние от внешней грани стены до края фундамента аf < 0,5 м; если аf 1,5 м, значение коэффициента kh повышаются на 0,1, но не более чем до значения kh = 1; при промежуточном размере аf значения коэффициента kh определяются по интерполяции. 2. К помещениям, примыкающим к наружным фундаментам, относятся подвалы и технические подполья, а при их отсутствии - помещения первого этажа. 3. При промежуточных значениях температуры воздуха коэффициент kh принимается с округлением до ближайшего меньшего значения, указанного в таблице. |  |  |  |  |  |

Приложение Л

Определение нагрузок  NfII,  NgII,  NkII,  NqII  в формуле (19)

| Фундамент | Схема действующей нагрузки | Формулы для определения нагрузок |
| --- | --- | --- |
| по оси А; торцевой стены в осях А-В |  | NfII = b hf l γm + bc H l γm; NgII = 2bk (d - hf )l γbf ; NkII = 0; NqII = bk l q, |
| по оси В |  | NfII = b hf l γm + bc H l γm; NgII = bk [(d - hf )+(hs - hf )]l γbf ; NkII = bk hcf l γcf; NqII = 0, |
| по оси Г; торцевой стены в осях В-Г |  | NfII = b hf l γm + bc H l γm; NgII = bk [(d - hf )+(hs - hf )]l γbf ; NkII = bk hcf l γcf ; NqII = bk l q, |
| поперечной стены |  | NfII = b hf l γm + bc H l γm; NgII = 2bk (hs - hf )l γbf ; NkII = 2bk hcf l γcf ; NqII = 0, |
| где: bk = (b - bc )/ 2; l = 1м; hcf = 0,15 м; |  | γm = 24 кН/м3; γbf = 16 кН/м3; γcf = 22 кН/м3; q = 10 кН/м2. |

Приложение М

Данные для определения несущей способности свай

Таблица М.1 – Значения расчетных сопротивлений R

| Глубина погружения нижнего конца сваи, м | Расчетные сопротивления под нижним концом забивных свай и свай-оболочек, погружаемых без выемки грунта, R, кПа (тс/м2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песчаных грунтов средней плотности |  |  |  |  |  |  |
|  | гравелистых | крупных | - | средней крупности | мелких | пылеватых | - |
|  | пылевато-глинистых грунтов при показателе текучести IL, равном |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 3 | 7500 (750) | 6600 (660) 4000 (400) | 3000 (300) | 3100 (310) 2000 (200) | 2000 (200) 1200 (120) | 1100 (110) | 600 (60) |
| 4 | 8300 (830) | 6800 (680) 5100 (510) | 3800 (380) | 3200 (320) 2500 (250) | 2100 (210) 1600 (160) | 1250 (125) | 700 (70) |
| 5 | 8800 (880) | 7000 (700) 6200 (620) | 4000 (400) | 3400 (340) 2800 (280) | 2200 (220) 2000 (200) | 1300 (130) | 800 (80) |
| 7 | 9700 (970) | 7300 (730) 6900 (690) | 4300 (430) | 3700 (370) 3300 (330) | 2400 (240) 2200 (220) | 1400 (140) | 850 (85) |
| 10 | 10500 (1050) | 7700 (770) 7300 (730) | 5000 (500) | 4000 (400) 3500 (350) | 2600 (260) 2400 (240) | 1500 (150) | 900 (90) |
| 15 | 11700 (1170) | 8200 (820) 7500 (750) | 5600 (560) | 4400 (440) 4000 (400) | 2900 (290) | 1650 (165) | 1000 (100) |
| 20 | 12600 (1260) | 8500 (850) | 6200 (620) | 4800 (480) 4500 (450) | 3200 (320) | 1800 (180) | 1100 (110) |
| 25 | 13400 (1340) | 9000 (900) | 6800 (680) | 5200 (520) | 3500 (350) | 1950 (195) | 1200 (120) |
| 30 | 14200 (1420) | 9500 (950) | 7400 (740) | 5600 (560) | 3800 (380) | 2100 (210) | 1300 (130) |
| 35 | 15000 (1500) | 10000 (1000) | 8000 (800) | 6000 (600) | 4100 (410) | 2250 (225) | 1400 (140) |

Примечания:

- Над чертой даны значения R для песчаных грунтов, под чертой - для пылевато-глинистых.

- В табл. М1 и М2 глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта при планировке территории срезкой, подсыпкой, намывом до 3 м следует принимать от уровня природного рельефа, а при срезке, подсыпке, намыве от 3 до 10 м - от условной отметки, расположенной соответственно на 3 м выше уровня срезки или на 3 м ниже уровня подсыпки. 				Глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта в водоеме следует принимать от уровня дна после общего размыва расчетным паводком, на болотах - от уровня дна болота. 					При проектировании путепроводов через выемки глубиной до 6 м для свай, забиваемых молотами без подмыва или устройства лидерных скважин, глубину погружения в грунт нижнего конца сваи в табл. М1 следует принимать от уровня природного рельефа в месте сооружения фундамента. Для выемок глубиной более 6 м глубину погружения свай следует принимать как для выемок глубиной 6м.

- Для промежуточных глубин погружения свай и промежуточных значений показателя текучести IL пылевато-глинистых грунтов значения R и  fi в табл. М1 и М2 определяются интерполяцией.

- Для плотных песчаных грунтов, степень плотности которых определена по данным статического зондирования, значения R по табл. М1 для свай, погруженных без использования подмыва или лидерных скважин, следует увеличить на 100 %. При определении степени плотности грунта по данным других видов инженерных изысканий и отсутствии данных статического зондирования для плотных песков значения R по табл. М1 следует увеличить на 60 %, но не более чем до 20 000 кПа (2000 тс/м2).

- Значения расчетных сопротивлений R по табл. 1 допускается использовать при условии, если заглубление свай в неразмываемый и несрезаемый грунт составляет не менее, м:

4,0 — для мостов и гидротехнических сооружений;

3,0 — для зданий и прочих сооружений.

- Значения расчетного сопротивления R под нижним концом забивных свай сечением 0,15х0,15 м и менее, используемых в качестве фундаментов под внутренние перегородки одноэтажных производственных зданий, допускается увеличивать на 20 %.

- Для супесей при числе пластичности lp  4 и коэффициенте пористости е < 0,8 расчетные сопротивления R и  fi следует определять как для пылеватых песков средней плотности.

Таблица М.2 – Значения расчетных сопротивлений  f

| Средняя глубина расположения слоя грунта, м | Расчетные сопротивления на боковой поверхности забивных свай и свай-оболочек, fi, кПа (тс/м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песчаных грунтов средней плотности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупных и средней крупности | мелких | пылеватых | - | - | - | - | - | - |
|  | пылевато-глинистых грунтов при показателе текучести IL, равном |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 1 | 35 (3,5) | 23 (2,3) | 15 (1,5) | 12 (1,2) | 8 (0,8) | 4 (0,4) | 4(0,4) | 3 (0,3) | 2 (0,2) |
| 2 | 42 (4,2) | 30 (3,0) | 21 (2,1) | 17 (1,7) | 12 (1,2) | 7 (0,7) | 5 (0,5) | 4 (0,4) | 4 (0,4) |
| 3 | 48 (4,8) | 35 (3,5) | 25 (2,5) | 20 (2,0) | 14 (1,4) | 8 (0,8) | 7 (0,7) | 6 (0,6) | 5 (0,5) |
| 4 | 53 (5,3) | 38 (3,8) | 27 (2,7) | 22 (2,2) | 16 (1,6) | 9 (0,9) | 8 (0,8) | 7 (0,7) | 5 (0,5) |
| 5 | 56 (5,6) | 40 (4,0) | 29 (2,9) | 24 (2,4) | 17 (1,7) | 10 (1,0) | 8 (0,8) | 7 (0,7) | 6 (0,6) |
| 6 | 58 (5,8) | 42 (4,2) | 31 (3,1) | 25 (2,5) | 18 (1,8) | 10 (1,0) | 8 (0,8) | 7 (0,7) | 6 (0,6) |
| 8 | 62 (6,2) | 44 (4,4) | 33 (3,3) | 26 (2,6) | 19 (1,9) | 10 (1,0) | 8 (0,8) | 7 (0,7) | 6 (0,6) |
| 10 | 65 (6,5) | 46 (4,6) | 34 (3,4) | 27 (2,7) | 19 (1,9) | 10 (1,0) | 8 (0,8) | 7 (0,7) | 6 (0,6) |
| 15 | 72 (7,2) | 51 (5,1) | 38 (3,8) | 28 (2,8) | 20 (2,0) | 11 (1,1) | 8 (0,8) | 7 (0,7) | 6 (0,6) |
| 20 | 79 (7,9) | 56 (5,6) | 41 (4,1) | 30 (3,0) | 20 (2,0) | 12 (1,2) | 8 (0,8) | 7 (0,7) | 6 (0,6) |
| 25 | 86 (8,6) | 61 (6,1) | 44 (4,4) | 32 (3,2) | 20 (2,0) | 12(1,2) | 8 (0,8) | 7 (0,7) | 6 (0,6) |
| 30 | 93 (9,3) | 66 (6,6) | 47 (4,7) | 34 (3,4) | 21 (2,1) | 12 (1,2) | 9 (0,9) | 8 (0,8) | 7 (0,7) |
| 35 | 100 (10,0) | 70 (7,0) | 50 (5,0) | 36 (3,6) | 22 (2,2) | 13 (1,3) | 9 (0,9) | 8 (0,8) | 7 (0,7) |

Примечания:

- При определении расчетного сопротивления грунта на боковой поверхности свай fi табл. М2 следует учитывать требования, изложенные в примеч. 2 и 3 к табл. М1.

- При определении по табл. М2 расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай  fi пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м.

- Значения расчетного сопротивления плотных песчаных грунтов на боковой поверхности свай  fi следует увеличивать на 30% по сравнению со значениями, приведенными в табл. М2.

- Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости е  0,5 и глин с коэффициентом пористости е  0,6 следует увеличивать на 15 % по сравнению со значениями, приведенными в табл. М2, при любых значениях показателя текучести.

Таблица М.3 – Значения коэффициентов условий работы грунта

| Способы погружения забивных свай и свай-оболочек, погружаемых без выемки грунта, и виды грунтов | Коэффициенты условий работы грунта при расчете несущей способности свай |  |
| --- | --- | --- |
|  | под нижним концом γсR | на боковой поверхности γсf |
| 1. Погружение сплошных и полых с закрытым нижним концом свай механическими (подвесными), паровоздушными и дизельными молотами | 1,0 | 1,0 |
| 2. Погружение забивкой и вдавливанием в предварительно пробуренные лидерные скважины с заглублением концов свай не менее 1 м ниже забоя скважины при ее диаметре: а) равном стороне квадратной сваи б) на 0,05 м менее стороны квадратной сваи в) на 0,15м менее стороны квадратной или диаметра сваи круглого сечения (для опор линий электропередачи) | 1,0 1,0 1,0 | 0,5 0,6 1,0 |
| 3. Погружение с подмывом в песчаные грунты при условии добивки свай на последнем этапе погружения без применения подмыва на 1 м и более | 1,0 | 0,9 |
| 4. Вибропогружение свай-оболочек, вибропогружение и вибровдавливание свай в грунты: а) песчаные средней плотности: крупные и средней крупности мелкие пылеватые б)пылевато-глинистые с показателем текучести IL = 0,5: супеси суглинки глины в) пылевато-глинистые с показателем текучести IL 0 | 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 1,0 | 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 |
| - Погружение молотами любой конструкции полых железобетонных свай с открытым нижним концом: а) при диаметре полости сваи 0,4 м и менее б) то же, от 0,4 до 0,8 м | 1,0 0,7 | 1,0 1,0 |
| 6. Погружение любым способом полых свай круглого сечения с закрытым нижним концом на глубину 10 м и более с последующим устройством в нижнем конце свай камуфлетного уширения в песчаных грунтах средней плотности и в пылевато-глинистых грунтах с показателем текучести IL 0,5 при диаметре уширения, равном: а) 1,0 м независимо от указанных видов грунта б) 1,5 м в песках и супесях в) 1,5 м в суглинках и глинах | 0,9 0,8 0,7 | 1,0 1,0 1,0 |
| 7. Погружение вдавливанием свай: а) в пески средней плотности крупные, средней крупности и мелкие б) в пески пылеватые в) в пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL < 0,5 г) то же, IL ≥ 0,5 | 1,1 1,1 1,1 1,0 | 1,0 0,8 1,0 1,0 |

Примечание. Коэффициенты cR и cf по поз. 4 табл. М3 для пылевато-глинистых грунтов с показателем текучести 0,5 > IL > 0 определяются интерполяцией.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. СНиП РК 5.01-01-2002. Основания зданий и сооружений.

2. СНиП РК 5.01-03-2002. Свайные фундаменты.

3. СНиП РК 2.04-01-2001. Строительная климатология.

4. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.

5. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) / НИИОСП им. Н.М.Герсеванова. - М.: Стройиздат, 1986.-415 с.

6. Пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов (к СНиП 2.09.03-85) / М.: Стройиздат, 1984.

7. Руководство по проектированию свайных фундаментов / НИИОСП им. Н.М.Герсеванова Госстроя СССР. - М.: Стройиздат, 1980.-151 с.

8. Основания, фундаменты и подземные сооружения: Справочник проектировщика / Под общей редакцией Е. А. Сорочана и Ю. Г. Трофименкова. - М.: Стройиздат, 1985.-480 с.

9. Основания и фундаменты: Справочник / Пол общей редакцией Г. И. Швецова. - М.: Высшая школа, 1991.-383 с.

10. Берлинов М.В., Ягупов Б.А. Расчет оснований и фундаментов. -М.: Стройиздат, 2001.-272 с.

11. Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов. - М.: Стройиздат, 1990.-304 с.

12. СНиП 3.02.01-83. Основания и фундаменты / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат. 1983.-39 с.

13. ГОСТ 13579-78*. Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия.

14. СТ РК 956-93. Плиты ленточных фундаментов железобетонные.

15. ГОСТ 24476-80. Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия.

16. Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) / Ленпромстройпроект Госстроя СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989.-112 с.

17. Нугуманов Д.Т. Проектирование свайных фундаментов / ВКТУ, Усть-Каменогорск, 1999.-82 с.

18. ГОСТ 19804.1-79. Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой/ М.: Издательство стандартов, 1981.-19 с.

19. Проектирование и устройство свайных фундаментов: Учеб. пособие для строительных вузов/ С.Б.Беленький, Л.Г.Дикман, И.И.Косоруков и др. –М.: Высшая школа, 1983.-328 с.