Приложение Б

Нормативные нагрузки на обрезах фундаментов

| Фундамент | Нагрузки, ед.изм. | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| По осям А и Г | N0II, кН/м | 230 | 300 | 360 | 240 | 310 | 370 | 250 | 320 | 380 | 260 |
| По оси Б (под колонны) | N0II, кН М0II, кНм | 740 84 | 1000 125 | 1250 175 | 860 96 | 1150 140 | 1450 195 | 980 108 | 1300 155 | 1650 215 | 1120 122 |
| По оси В | N0II, кН/м | 260 | 340 | 410 | 280 | 360 | 440 | 300 | 380 | 470 | 320 |
| Торцевые стены | N0II, кН/м | 150 | 190 | 230 | 150 | 190 | 230 | 150 | 190 | 230 | 150 |
| Поперечные стены | N0II, кН/м | 90 | 120 | 150 | 90 | 120 | 150 | 90 | 120 | 150 | 90 |

Приложение В

Характеристики грунтов

| № слоя | Кривая грансостава | Мощность, м | S, г/см3 | , г/см3 | ω | ωL | ωр | , град | с, МПа | Е, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 3,5 | 2,63 | 1,70 1,90 | 0,170 0,308 | - | - | 35 | - | 50,0 50,0 |
| 2 | 2 | 4,3 | 2,65 | 1,75 1,80 | 0,362 0,401 | - | - | 30 | - | 45,0 45,0 |
| 3 | 3 | 5,1 | 2,64 | 1,80 1,92 | 0,215 0,296 | - | - | 28 | - | 39,0 39,0 |
| 4 | 4 | 3,7 | 2,66 | 1,75 1,90 | 0,213 0,317 | - | - | 26 | - | 35,0 35,0 |
| 5 | 5 | 4,6 | 2,63 | 1,85 1,98 | 0,170 0,252 | - | - | 25 | - | 32,0 32,0 |
| 6 | 6 | 5,3 | 2,64 | 1,80 1,92 | 0,215 0,317 | - | - | 24 | - | 28,0 28,0 |
| 7 | - | 3,3 | 2,70 | 1,80 1,96 | 0,180 0,285 | 0,30 | 0,27 | 26 | 0,015 0,012 | 24,0 22,0 |
| 8 | - | 4,1 | 2,68 | 1,76 1,92 | 0,199 0,308 | 0,32 | 0,28 | 24 | 0,009 0,007 | 23,0 20,0 |
| 9 | - | 4,9 | 2,67 | 1,72 1,88 | 0,222 0,336 | 0,34 | 0,29 | 22 | 0,007 0,003 | 18,0 15,0 |
| 10 | - | 3,4 | 2,76 | 1,85 1,93 | 0,268 0,323 | 0,40 | 0,22 | 12 | 0,094 0,058 | 15,0 13,0 |
| 11 | - | 4,7 | 2,75 | 1,78 1,95 | 0,192 0,306 | 0,39 | 0,18 | 7 | 0,056 0,034 | 11,0 7,5 |
| 12 | - | 4,8 | 2,77 | 1,72 1,96 | 0,144 0,304 | 0,46 | 0,24 | 8 | 0,061 0,030 | 11,0 8,5 |
| Примечания 1. В числителе даны характеристики грунтов, расположенных выше уровня грунтовых вод, в знаменателе – характеристики грунтов, расположенных ниже уровня грунтовых вод. Глины и суглинки в твердом и полутвердом состоянии считать водоупорным слоем. 2. Кривые гранулометрического состава грунтов приведены в приложении Г. 3. Обратная засыпка пазухов котлована и подсыпка под полы производиться супесью с послойным уплотнением до ρbf = 1,6 г/см3, = 20 градусов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Д

Последовательность расположения слоев,

уровень подземных вод и район строительства

| Первая буква фамилии | Расположение слоев грунта от поверхности вглубь | Глубина расположения уровня подземных вод от поверхности dω, м | Район строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| А-В | 11, 6, 1 | 3,8 | Астана |
| Г-Е | 12, 7, 2 | 4,0 | Алматы |
| Ж-И | 10, 8, 3 | 4,2 | Атырау |
| К | 7, 6, 5 | 4,4 | Зыряновск |
| Л, М | 7, 3, 8 | 4,6 | Караганда |
| Н, О | 5, 9, 4 | 4,8 | Кокшетау |
| П | 8, 12, 3 | 5,0 | Павлодар |
| Р, С | 10, 5, 1 | 5,2 | Петропавловск |
| Т, У | 3, 1, 9 | 5,4 | Риддер |
| Ф-Ц | 6, 12, 11 | 5,6 | Усть-Каменогорск |
| Ч-Щ | 1, 8, 11 | 5,8 | Уральск |
| Э-Я | 2, 8, 5 | 6,0 | Тараз |
| Примечания 1. Нижним четвертым слоем является плотный галечниковый грунт. 2. Характеристики грунтов приведены в приложении В. 3. Сейсмичность района строительства не более 6 баллов. |  |  |  |

Приложение Ж

Расчетные сопротивления  R0  грунтов

Таблица Ж.1 - Расчетные сопротивления  R0  крупнообломочных грунтов

| Крупнообломочные грунты | Значение R0 , кПа (кгс/см2) | Крупнообломочные грунты | Значение R0 , кПа (кгс/см2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Галечниковые (щебенистые) с заполнителем: песчаным пылевато-глинистым при показателе текучести: IL 0,5 0,5 < IL 0,75 | 600 (6) 450 (4,5) 400 (4) | Гравийные (дресвяные) с заполнителем: песчаным пылевато-глинистым при показателе текучести: IL 0,5 0,5 < IL 0,75 | 500 (5) 400 (4) 350 (3,5) |

Таблица Ж.2 - Расчетные сопротивления  R0  песчаных грунтов

| Пески | Значение R0, кПа (кгс/см2), в зависимости от плотности сложения грунтов |  |
| --- | --- | --- |
|  | плотные | средней плотности |
| Крупные Средней крупности Мелкие: маловлажные влажные и насыщенные водой Пылеватые: маловлажные влажные насыщенные водой | 600 (6) 500 (5) 400 (4) 300 (3) 300 (3) 200 (2) 150 (1,5) | 500 (5) 400 (4) 300 (3) 200 (2) 250 (2,5) 150 (1,5) 100 (1) |
| Примечание. В курсовом проекте значение R0 для рыхлых песков принимать как для песков средней плотности |  |  |

Таблица Ж.3 - Расчетные сопротивления  R0  пылевато-глинистых грунтов

| Пылевато-глинистые грунты | Коэффициент пористости е | Значение R0, кПа (кгс/см2), при показателе текучести грунта |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | IL = 0 | IL = 1 |
| Супеси | 0,5 0,7 | 300 (3) 250 (2,5) | 300 (3) 200 (2) |
| Суглинки | 0,5 0,7 1,0 | 300 (3) 250 (2,5) 200 (2) | 250 (2,5) 180 (1,8) 100 (1) |
| Глины | 0,5 0,6 0,8 1,0 | 600 (6) 500 (5) 300 (3) 250 (2,5) | 400 (4) 300 (3) 200 (2) 100 (1) |

Приложение К

Коэффициенты  Мt   и  kh

Таблица К.1 - Коэффициент Мt  в зависимости от среднемесячной температура воздуха за зиму

| Район строительства, город | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент Мt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | . . . | X | XI | XII |  |
| Астана | -16,8 | -16,5 | -10,1 | 3,0 | . . . | 2,6 | -7,0 | -14,0 | 64,4 |
| Алматы | -6,5 | -5,1 | 2,0 | 10,8 | . . . | 9,5 | 0,9 | -4,5 | 16,1 |
| Атырау | -9,6 | -8,7 | -1,5 | 9,6 | . . . | 8,2 | 0,4 | -5,6 | 25,4 |
| Зыряновск | -22,6 | -20,8 | -11,7 | 1,9 | . . . | 2,4 | -10,8 | -19,5 | 85,4 |
| Караганда | -14,5 | -14,2 | -7,7 | 4,6 | . . . | 3,2 | -6,3 | -12,3 | 55,0 |
| Кокшетау | -15,8 | -15,3 | -9,2 | 3,3 | . . . | 2,8 | -6,7 | -13,4 | 60,4 |
| Павлодар | -17,6 | -17,3 | -9,4 | 4,2 | . . . | 3,5 | -7,0 | -14,4 | 65,7 |
| Петропавловск | -18,1 | -16,9 | -10,3 | 2,4 | . . . | 1,9 | -7,8 | -15,2 | 68,3 |
| Риддер | -12,5 | -12,1 | -6,3 | 3,0 | . . . | 2,7 | -6,7 | -11,2 | 48,8 |
| Усть-Каменогорск | -16,5 | -16,0 | -7,8 | 4,8 | . . . | 5,0 | -6,1 | -13,8 | 60,2 |
| Уральск | -13,5 | -13,2 | -6,7 | 6,2 | . . . | 5,1 | -2,9 | -9,8 | 46,1 |
| Тараз | -5,0 | -3,3 | 3,3 | 11,3 | . . . | 9,9 | 2,0 | -3,4 | 11,7 |

Таблица К.2 - Коэффициента kh

| Особенности сооружения | Коэффициент kh при расчетной среднесуточной температуре воздуха в помещении, примыкающем к наружным фундаментам, оС |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 и более |
| Без подвала с полами, устраиваемыми: по грунту на лагах по грунту по утепленному цокольному перекрытию С подвалом или техническим подпольем | 0,9 1,0 1,0 0,8 | 0,8 0,9 1,0 0,7 | 0,7 0,8 0,9 0,6 | 0,6 0,7 0,8 0,5 | 0,5 0,6 0,7 0,4 |
| Примечания: 1. Приведенные в таблице значения коэффициента kh относятся к фундаментам, у которых расстояние от внешней грани стены до края фундамента аf < 0,5 м; если аf 1,5 м, значение коэффициента kh повышаются на 0,1, но не более чем до значения kh = 1; при промежуточном размере аf значения коэффициента kh определяются по интерполяции. 2. К помещениям, примыкающим к наружным фундаментам, относятся подвалы и технические подполья, а при их отсутствии - помещения первого этажа. 3. При промежуточных значениях температуры воздуха коэффициент kh принимается с округлением до ближайшего меньшего значения, указанного в таблице. |  |  |  |  |  |

Приложение Л

Определение нагрузок  NfII,  NgII,  NkII,  NqII  в формуле (19)

| Фундамент | Схема действующей нагрузки | Формулы для определения нагрузок |
| --- | --- | --- |
| по оси А; торцевой стены в осях А-В |  | NfII = b hf l γm + bc H l γm; NgII = 2bk (d - hf )l γbf ; NkII = 0; NqII = bk l q, |
| по оси В |  | NfII = b hf l γm + bc H l γm; NgII = bk [(d - hf )+(hs - hf )]l γbf ; NkII = bk hcf l γcf; NqII = 0, |
| по оси Г; торцевой стены в осях В-Г |  | NfII = b hf l γm + bc H l γm; NgII = bk [(d - hf )+(hs - hf )]l γbf ; NkII = bk hcf l γcf ; NqII = bk l q, |
| поперечной стены |  | NfII = b hf l γm + bc H l γm; NgII = 2bk (hs - hf )l γbf ; NkII = 2bk hcf l γcf ; NqII = 0, |
| где: bk = (b - bc )/ 2; l = 1м; hcf = 0,15 м; |  | γm = 24 кН/м3; γbf = 16 кН/м3; γcf = 22 кН/м3; q = 10 кН/м2. |

Приложение М

Данные для определения несущей способности свай

Таблица М.1 – Значения расчетных сопротивлений R

| Глубина погружения нижнего конца сваи, м | Расчетные сопротивления под нижним концом забивных свай и свай-оболочек, погружаемых без выемки грунта, R, кПа (тс/м2) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песчаных грунтов средней плотности |  |  |  |  |  |  |
|  | гравелистых | крупных | - | средней крупности | мелких | пылеватых | - |
|  | пылевато-глинистых грунтов при показателе текучести IL, равном |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| 3 | 7500 (750) | 6600 (660) 4000 (400) | 3000 (300) | 3100 (310) 2000 (200) | 2000 (200) 1200 (120) | 1100 (110) | 600 (60) |
| 4 | 8300 (830) | 6800 (680) 5100 (510) | 3800 (380) | 3200 (320) 2500 (250) | 2100 (210) 1600 (160) | 1250 (125) | 700 (70) |
| 5 | 8800 (880) | 7000 (700) 6200 (620) | 4000 (400) | 3400 (340) 2800 (280) | 2200 (220) 2000 (200) | 1300 (130) | 800 (80) |
| 7 | 9700 (970) | 7300 (730) 6900 (690) | 4300 (430) | 3700 (370) 3300 (330) | 2400 (240) 2200 (220) | 1400 (140) | 850 (85) |
| 10 | 10500 (1050) | 7700 (770) 7300 (730) | 5000 (500) | 4000 (400) 3500 (350) | 2600 (260) 2400 (240) | 1500 (150) | 900 (90) |
| 15 | 11700 (1170) | 8200 (820) 7500 (750) | 5600 (560) | 4400 (440) 4000 (400) | 2900 (290) | 1650 (165) | 1000 (100) |
| 20 | 12600 (1260) | 8500 (850) | 6200 (620) | 4800 (480) 4500 (450) | 3200 (320) | 1800 (180) | 1100 (110) |
| 25 | 13400 (1340) | 9000 (900) | 6800 (680) | 5200 (520) | 3500 (350) | 1950 (195) | 1200 (120) |
| 30 | 14200 (1420) | 9500 (950) | 7400 (740) | 5600 (560) | 3800 (380) | 2100 (210) | 1300 (130) |
| 35 | 15000 (1500) | 10000 (1000) | 8000 (800) | 6000 (600) | 4100 (410) | 2250 (225) | 1400 (140) |

Примечания:

- Над чертой даны значения R для песчаных грунтов, под чертой - для пылевато-глинистых.

- В табл. М1 и М2 глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта при планировке территории срезкой, подсыпкой, намывом до 3 м следует принимать от уровня природного рельефа, а при срезке, подсыпке, намыве от 3 до 10 м - от условной отметки, расположенной соответственно на 3 м выше уровня срезки или на 3 м ниже уровня подсыпки. 				Глубину погружения нижнего конца сваи и среднюю глубину расположения слоя грунта в водоеме следует принимать от уровня дна после общего размыва расчетным паводком, на болотах - от уровня дна болота. 					При проектировании путепроводов через выемки глубиной до 6 м для свай, забиваемых молотами без подмыва или устройства лидерных скважин, глубину погружения в грунт нижнего конца сваи в табл. М1 следует принимать от уровня природного рельефа в месте сооружения фундамента. Для выемок глубиной более 6 м глубину погружения свай следует принимать как для выемок глубиной 6м.

- Для промежуточных глубин погружения свай и промежуточных значений показателя текучести IL пылевато-глинистых грунтов значения R и  fi в табл. М1 и М2 определяются интерполяцией.

- Для плотных песчаных грунтов, степень плотности которых определена по данным статического зондирования, значения R по табл. М1 для свай, погруженных без использования подмыва или лидерных скважин, следует увеличить на 100 %. При определении степени плотности грунта по данным других видов инженерных изысканий и отсутствии данных статического зондирования для плотных песков значения R по табл. М1 следует увеличить на 60 %, но не более чем до 20 000 кПа (2000 тс/м2).

- Значения расчетных сопротивлений R по табл. 1 допускается использовать при условии, если заглубление свай в неразмываемый и несрезаемый грунт составляет не менее, м:

4,0 — для мостов и гидротехнических сооружений;

3,0 — для зданий и прочих сооружений.

- Значения расчетного сопротивления R под нижним концом забивных свай сечением 0,15х0,15 м и менее, используемых в качестве фундаментов под внутренние перегородки одноэтажных производственных зданий, допускается увеличивать на 20 %.

- Для супесей при числе пластичности lp  4 и коэффициенте пористости е < 0,8 расчетные сопротивления R и  fi следует определять как для пылеватых песков средней плотности.

Таблица М.2 – Значения расчетных сопротивлений  f

| Средняя глубина расположения слоя грунта, м | Расчетные сопротивления на боковой поверхности забивных свай и свай-оболочек, fi, кПа (тс/м2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | песчаных грунтов средней плотности |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупных и средней крупности | мелких | пылеватых | - | - | - | - | - | - |
|  | пылевато-глинистых грунтов при показателе текучести IL, равном |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| 1 | 35 (3,5) | 23 (2,3) | 15 (1,5) | 12 (1,2) | 8 (0,8) | 4 (0,4) | 4(0,4) | 3 (0,3) | 2 (0,2) |
| 2 | 42 (4,2) | 30 (3,0) | 21 (2,1) | 17 (1,7) | 12 (1,2) | 7 (0,7) | 5 (0,5) | 4 (0,4) | 4 (0,4) |
| 3 | 48 (4,8) | 35 (3,5) | 25 (2,5) | 20 (2,0) | 14 (1,4) | 8 (0,8) | 7 (0,7) | 6 (0,6) | 5 (0,5) |
| 4 | 53 (5,3) | 38 (3,8) | 27 (2,7) | 22 (2,2) | 16 (1,6) | 9 (0,9) | 8 (0,8) | 7 (0,7) | 5 (0,5) |
| 5 | 56 (5,6) | 40 (4,0) | 29 (2,9) | 24 (2,4) | 17 (1,7) | 10 (1,0) | 8 (0,8) | 7 (0,7) | 6 (0,6) |
| 6 | 58 (5,8) | 42 (4,2) | 31 (3,1) | 25 (2,5) | 18 (1,8) | 10 (1,0) | 8 (0,8) | 7 (0,7) | 6 (0,6) |
| 8 | 62 (6,2) | 44 (4,4) | 33 (3,3) | 26 (2,6) | 19 (1,9) | 10 (1,0) | 8 (0,8) | 7 (0,7) | 6 (0,6) |
| 10 | 65 (6,5) | 46 (4,6) | 34 (3,4) | 27 (2,7) | 19 (1,9) | 10 (1,0) | 8 (0,8) | 7 (0,7) | 6 (0,6) |
| 15 | 72 (7,2) | 51 (5,1) | 38 (3,8) | 28 (2,8) | 20 (2,0) | 11 (1,1) | 8 (0,8) | 7 (0,7) | 6 (0,6) |
| 20 | 79 (7,9) | 56 (5,6) | 41 (4,1) | 30 (3,0) | 20 (2,0) | 12 (1,2) | 8 (0,8) | 7 (0,7) | 6 (0,6) |
| 25 | 86 (8,6) | 61 (6,1) | 44 (4,4) | 32 (3,2) | 20 (2,0) | 12(1,2) | 8 (0,8) | 7 (0,7) | 6 (0,6) |
| 30 | 93 (9,3) | 66 (6,6) | 47 (4,7) | 34 (3,4) | 21 (2,1) | 12 (1,2) | 9 (0,9) | 8 (0,8) | 7 (0,7) |
| 35 | 100 (10,0) | 70 (7,0) | 50 (5,0) | 36 (3,6) | 22 (2,2) | 13 (1,3) | 9 (0,9) | 8 (0,8) | 7 (0,7) |

Примечания:

- При определении расчетного сопротивления грунта на боковой поверхности свай fi табл. М2 следует учитывать требования, изложенные в примеч. 2 и 3 к табл. М1.

- При определении по табл. М2 расчетных сопротивлений грунтов на боковой поверхности свай  fi пласты грунтов следует расчленять на однородные слои толщиной не более 2 м.

- Значения расчетного сопротивления плотных песчаных грунтов на боковой поверхности свай  fi следует увеличивать на 30% по сравнению со значениями, приведенными в табл. М2.

- Расчетные сопротивления супесей и суглинков с коэффициентом пористости е  0,5 и глин с коэффициентом пористости е  0,6 следует увеличивать на 15 % по сравнению со значениями, приведенными в табл. М2, при любых значениях показателя текучести.

Таблица М.3 – Значения коэффициентов условий работы грунта

| Способы погружения забивных свай и свай-оболочек, погружаемых без выемки грунта, и виды грунтов | Коэффициенты условий работы грунта при расчете несущей способности свай |  |
| --- | --- | --- |
|  | под нижним концом γсR | на боковой поверхности γсf |
| 1. Погружение сплошных и полых с закрытым нижним концом свай механическими (подвесными), паровоздушными и дизельными молотами | 1,0 | 1,0 |
| 2. Погружение забивкой и вдавливанием в предварительно пробуренные лидерные скважины с заглублением концов свай не менее 1 м ниже забоя скважины при ее диаметре: а) равном стороне квадратной сваи б) на 0,05 м менее стороны квадратной сваи в) на 0,15м менее стороны квадратной или диаметра сваи круглого сечения (для опор линий электропередачи) | 1,0 1,0 1,0 | 0,5 0,6 1,0 |
| 3. Погружение с подмывом в песчаные грунты при условии добивки свай на последнем этапе погружения без применения подмыва на 1 м и более | 1,0 | 0,9 |
| 4. Вибропогружение свай-оболочек, вибропогружение и вибровдавливание свай в грунты: а) песчаные средней плотности: крупные и средней крупности мелкие пылеватые б)пылевато-глинистые с показателем текучести IL = 0,5: супеси суглинки глины в) пылевато-глинистые с показателем текучести IL 0 | 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 1,0 | 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 |
| - Погружение молотами любой конструкции полых железобетонных свай с открытым нижним концом: а) при диаметре полости сваи 0,4 м и менее б) то же, от 0,4 до 0,8 м | 1,0 0,7 | 1,0 1,0 |
| 6. Погружение любым способом полых свай круглого сечения с закрытым нижним концом на глубину 10 м и более с последующим устройством в нижнем конце свай камуфлетного уширения в песчаных грунтах средней плотности и в пылевато-глинистых грунтах с показателем текучести IL 0,5 при диаметре уширения, равном: а) 1,0 м независимо от указанных видов грунта б) 1,5 м в песках и супесях в) 1,5 м в суглинках и глинах | 0,9 0,8 0,7 | 1,0 1,0 1,0 |
| 7. Погружение вдавливанием свай: а) в пески средней плотности крупные, средней крупности и мелкие б) в пески пылеватые в) в пылевато-глинистые грунты с показателем текучести IL < 0,5 г) то же, IL ≥ 0,5 | 1,1 1,1 1,1 1,0 | 1,0 0,8 1,0 1,0 |

Примечание. Коэффициенты cR и cf по поз. 4 табл. М3 для пылевато-глинистых грунтов с показателем текучести 0,5 > IL > 0 определяются интерполяцией.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. СНиП РК 5.01-01-2002. Основания зданий и сооружений.

2. СНиП РК 5.01-03-2002. Свайные фундаменты.

3. СНиП РК 2.04-01-2001. Строительная климатология.

4. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.

5. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) / НИИОСП им. Н.М.Герсеванова. - М.: Стройиздат, 1986.-415 с.

6. Пособие по проектированию подпорных стен и стен подвалов (к СНиП 2.09.03-85) / М.: Стройиздат, 1984.

7. Руководство по проектированию свайных фундаментов / НИИОСП им. Н.М.Герсеванова Госстроя СССР. - М.: Стройиздат, 1980.-151 с.

8. Основания, фундаменты и подземные сооружения: Справочник проектировщика / Под общей редакцией Е. А. Сорочана и Ю. Г. Трофименкова. - М.: Стройиздат, 1985.-480 с.

9. Основания и фундаменты: Справочник / Пол общей редакцией Г. И. Швецова. - М.: Высшая школа, 1991.-383 с.

10. Берлинов М.В., Ягупов Б.А. Расчет оснований и фундаментов. -М.: Стройиздат, 2001.-272 с.

11. Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов. - М.: Стройиздат, 1990.-304 с.

12. СНиП 3.02.01-83. Основания и фундаменты / Госстрой СССР. - М.: Стройиздат. 1983.-39 с.

13. ГОСТ 13579-78*. Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия.

14. СТ РК 956-93. Плиты ленточных фундаментов железобетонные.

15. ГОСТ 24476-80. Фундаменты железобетонные сборные под колонны каркаса межвидового применения для многоэтажных зданий. Технические условия.

16. Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений (к СНиП 2.03.01-84 и СНиП 2.02.01-83) / Ленпромстройпроект Госстроя СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1989.-112 с.

17. Нугуманов Д.Т. Проектирование свайных фундаментов / ВКТУ, Усть-Каменогорск, 1999.-82 с.

18. ГОСТ 19804.1-79. Сваи забивные железобетонные цельные сплошного квадратного сечения с ненапрягаемой арматурой/ М.: Издательство стандартов, 1981.-19 с.

19. Проектирование и устройство свайных фундаментов: Учеб. пособие для строительных вузов/ С.Б.Беленький, Л.Г.Дикман, И.И.Косоруков и др. –М.: Высшая школа, 1983.-328 с.