Лабораторная работа № 1. Исследование истечения воздуха из суживающего сопла

Цель работы: экспериментальное определение зависимости расхода газа через суживающееся сопло от отношения давлений , определение  и скорости звука при истечении воздуха.

Содержание работы: экспериментально определить расход воздуха через суживающееся сопло при различных значениях . На основе этих данных определить , скорость звука в воздухе.

Теоретическое введение

При обратимом адиабатном истечении газа из сопла, соединенного с газовым резервуаром большого объема, где газ имеет параметры p1, v1 и скорость w1 в среду с давлением р2, скорость на выходе из сопла должна определяться соотношением

(4.1а)

или

(4.1б)

Для несжимаемой жидкости

(4.2)

для идеального газа

(4.3)

где k- показатель адиабаты.

Массовый расход газа через сопло G, кг/с, с выходным сечением f2 будет равен

G = f2 w2/v2                                                                                   (4.3)

или в случае идеального газа

.                                         (4.4)

Из последнего выражения следует, что расход газа из сопла должен монотонно возрасти при уменьшении . На самом деле при  в выходном сечении сопла устанавливается местная скорость звука и дальнейшее уменьшение р2, которое распространяется в среде со скоростью звука, как бы «сносится» потоком, и расход газа не изменяется.

,                                         (4.5)

,                                            (4.6)

- параметры газа в выходном сечении сопла, - скорость звука.

Экспериментальная установка и порядок проведения опыта

Экспериментальная установка (см. рисунок 4.1) состоит из компрессора 1, резервуара большого объема 2, редуктора 3, задвижки 4, манометра 5, суживающего сопла 6, газосчетчика 7.

Сопло имеет площадь выходного сечения f = 2,355 мм2

4.1 – Схема экспериментальной установки

Работа выполняется в следующем порядке:

- включить компрессор в сеть (см. лабораторную работу № 3), дождаться отключения электродвигателя;

- записать показания газосчетчика, установить на редукторе значение давления 1,2 бара, открыть задвижку 4 и одновременно включить секундомер;

- через 1 минуту записать показания газосчетчика, закрыть задвижку 4;

- аналогично провести опыты при давлениях в резервуаре 1,6 ; 2,0 ; 2,5 ; 3,0 бар.

# Таблица 4.1 – Результаты экспериментов

| № изм. | Р1, бар | , сек. | Показания газосчетчика |  |  | V, м3/с | G, кг/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | nн | nк |  |  |  |

Обработка данных и оценка погрешности опыта

Объемный расход воздуха определяется по показаниям газосчетчика nн,  nк  за время :

м3/с.                                      (4.7)

### Массовый расход равен

G =V/ v =V.                                                            (4.8)

Cкорость в выходном сечении равна

V = ƒ2W2 , м/с.

По данным, занесенным в таблицу необходимо построить график зависимости G = ƒ(β), по нему определить значение  βкр. Определить критическую скорость истечения из сопла и сравнить его со скоростью звука, вычисленного по формуле (2.6) при параметрах окружающего воздуха. βкр, определяемый по формуле (2.5), слабо зависит от показателя адиабаты. Поэтому в расчетах нужно использовать значение k = 1,34.

Из-за сложности расчетных формул определения W2, G для оценки погрешности эксперимента нужно использовать соотношения (2.7) и  β = р2/р1, найти по приборной погрешности

δV = δ( nк - nн) + δ,

δ β = δр2 + δр1

абсолютные погрешности ΔV (ΔG), Δβ  и на графике G = ƒ(β) для каждой точки графика построить квадрат ошибок.

4.4 Содержание отчета по работе

Отчет должен содержать краткий конспект описания, схему экспериментальной установки, таблицу результатов эксперимента,  обработку данных, оценку погрешности эксперимента и краткие выводы по работе.

4.5 Контрольные вопросы

1)     Используя уравнение I начала термодинамики для движущегося потока получите выражение выходной скорости газа при истечении из суживающегося сопла при постоянном давлении в резервуаре и в окружающей среде.

2)     Чем объясните «кризис» истечения газа из суживающегося сопла?

3)     Как определяется скорость звука в идеальном газе?

4)     Как будет изменятся значение  в зависимости от свойств газа?

5)     Как получить сверхзвуковые скорости истечения из сопла?

Литература: Л. 1 §8.1, 8.2, 8.3; Л. 2 §9.1, 9.3, гл. 4.

Список литературы

1.     Кириллин В. А ., Сычев В. В., Шейндлин. Техническая термодинамика.-М.: Энергоатомиздат, 1983. -  416 с.

2.     Зубарев В. Н., Александров А. А., Охотин В. С. Практикум по технической термодинамике.- М.: Энергоатомиздат, 1986. – 304 с.

3.     Ривкин С. Л., Александров А. А. Термодинамические свойства воды и водяного пара: Справочник.- М.: Энергоатомиздат, 1984. – 80 с.

4.     Гордов А. Н. Основы пирометрии.- М.: «Металлургия», 1971.-  448 с.