Лабораторная работа № 2.Определение зависимости температуры кипения воды от давления

Цель работы: приобретение навыков термодинамического эксперимента, определение зависимости температуры кипения (насыщения) воды от давления: Тн = f(р).

Содержание работы: определить зависимость Тн = f(р) в диапазоне р  В, оценить погрешность определения искомой зависимости.

5.1 Теоретическое введение.

Насыщенный пар, т.е. пар, находящийся над кипящей жидкостью в состоянии термодинамического равновесия с ней, в соответствии с правилом фаз Гиббса обладает независимым термодинамическим параметром, однозначно определяющим все остальные параметры двухфазной системы.

В качестве такого параметра может выступать, например, давление. Известно, что с уменьшением давления температура, при которой жидкость закипает, падает. Связь между параметрами состояния двухфазной системы определяется уравнением Клапейрона – Клаузиуса

,                                (5.1)

в котором S, v, r – удельные энтропия, объем и теплота парообразования. Индексы ''1'' и ''2'' присвоены жидкой (вода) и газообразной (пар) фазам вещества.

Графической иллюстрацией служит фазовая р, Т-диаграмма, показанная на рисунке 5.1. Поле диаграммы разделено линией фазового перехода на две области, соответствующие жидкому (I) и газообразному (II) состоянию рабочего тела. Точка К называется критической точкой. Параметры рабочего тела в критической точке называются критическими. При параметрах, равных критическим, силы поверхностного натяжения в жидкости равны нулю, различия в свойствах жидкой и газообразной фаз исчезают (v1кр = v2кр), понятие фазового перехода выше точки К теряет смысл.

Рисунок 5.1 – Фазовая  диаграмма воды и водяного пара

5.2 Экспериментальная установка и проведение опыта

Экспериментальная установка показана на рисунке 5.2. Она включает: испаритель 1 с электронагревателем 2, двухходовой кран 3, предназначенный для соединения полости испарителя с атмосферой или вакуумметром 4, хромель-копелевые термопары 5 для измерения температуры воды и пара, милливольтметр 6, охладитель 7.

До начала работы испаритель 1 должен быть примерно на ¼ заполнен водой и краном 3 соединен с атмосферой.

Включением электронагревателя 2 следует довести воду в испарителе до кипения и выдержать в этом режиме 1-2 мин., чтобы удалить воздух из паровой области испарителя. Затем включить мВ, после чего повернуть кран 3 в положение, отсоединяющее паровую область испарителя от атмосферы и соединяющее ее с вакуумметром 4. Одновременно нужно отключить нагреватель 2 и установить минимально возможный расход охлаждающей воды из водопровода через охладитель 7 и зафиксировать термо-ЭДС (Е) термопар 5 и разрежение (Рвак) в испарителе вакуумметром 4. Последующие одновременные измерения Рвак и Е необходимо производить либо каждые две-три минуты, либо при уменьшении температуры на 2 К. Эксперимент следует закончить при достижении Рвак = 0,4-0,5 кгс/см2.

# Таблица 5.1 – Результаты экспериментов

| Величина | Единицы измерения |  | № опыта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Температура воды | мВ | С |  |  |  |  |  |
| Температура пара | мВ | С |  |  |  |  |  |
| Разрежение в испарителе рвак | кгс/см2 | Па |  |  |  |  |  |
| Абс. давление пара | Р=В-рвак | Па |  |  |  |  |  |

Результаты следует также представить графически в виде Р, Т-диаграммы (см. рисунок 5.1).

В заключение нужно определить приборную погрешность эксперимента  по формуле

,                             (5.2)

в которой Кр – класс точности вакуумметра,  Ар – предел измерений вакуумметра, е – абсолютная погрешность при измерении температуры термопарой.

5.3 Содержание отчета

Отчет должен содержать краткий конспект описания, схему экспериментальной установки, экспериментально определенный график Тн = f(р), а также график , построенный по таблице термодинамических свойств воды и водяного пара, краткие выводы по работе.

Литература: Л. 1. § 5; Л. 2. § 4, 8; Л. 3. § 1.

5.4 Контрольные вопросы

1)     Что такое температура насыщения?

2)     Какой пар называется насыщенным?

3)     Охарактеризовать переход веществ из жидкого в газообразное состояние.

4)     Почему с ростом давления растет температура насыщения?

5)     Что такое гомогенная и гетерогенная система?

Список литературы

1.     Кириллин В. А ., Сычев В. В., Шейндлин. Техническая термодинамика.-М.: Энергоатомиздат, 1983. – 416 с.

2.     Техническая термодинамика: Учебник для вузов/ Под ред. Крутова В. И. –  2-е изд., перераб. и доп. –М.: ВШ, 1981.- 439 с.

3.     Андрющенко А. И. Основы термодинамики циклов теплоэнергетических установок.- М.: ВШ, 1968 – 288 с.

4.     Вукалович М. П., Новиков И. И. Термодинамика. – М.: Машиностроение, 1972. – 672 с.

5.    Ривкин С. Л., Александров А. А. Термодинамические свойства воды и водяного пара: Справочник.- М.: Энергоатомиздат, 1984. – 80 с.