Лабораторная работа № 3. Определение степени сухости влажного водяного пара

Цель работы: экспериментальное определение степени сухости влажного пара, расчетное определение параметров влажного пара.

Содержание работы: определить методом адиабатного калориметра степень сухости влажного пара, рассчитать величины удельной энтальпии, энтропии, внутренней энергии, удельного объема влажного пара, оценить погрешность эксперимента.

3.1 Теоретическое введение

Влажный пар содержит молекулы пара и капельки воды различных диаметров. Степенью сухости называем массовое содержание пара во влажном паре

(6.1)

где Gж- масса воды, кг, Gп- масса пара, кг. В процессе фазового перехода вода- пар по линии насыщения ( p = const, t = const ). Х меняется от 0 на левой пограничной кривой до 1 на правой пограничной кривой. Поэтому степень сухости пара используется для однозначного задания состояния влажного пара, т. к. в этой области для чистого вещества по правилу Гиббса число независимых параметров, однозначно определяющих равновесное состояние системы, равно 1:

(6.2)

где h, u, s, v- удельные энтальпия, внутреняя энергия, энтропия,объем; индексы  (  ) и (  )  соответствуют параметрам рабочего тела в состоянии сухого насыщенного пара и кипящей жидкости.

Значения параметров  и находятся по Таблице термодинамических свойств по давлению или температуре.

Если в эксперименте определить, например, значение hx, то  равно

(6.3)

где -теплота фазового перехода.

В двухфазной области

3.2 Экспериментальная установка и порядок проведения опыта

Рисунок 6.1 -Схема установки для определения степени сухости влажного пара.

Установка состоит из термоса 1, в который налита m, кг, воды, электронных весов, электрического парогенератора 3, нагреватель которого подключен к сети через ЛАТР и выключатель К, сосуда Дьюара Д, милливольтметра МВ, трехходового вентиля В. В термосе ( адиабатном калориметре ) в воде находится горячий спай термопары гр.ХК, свободный спай которой находится в сосуде Дьюара с тающим льдом. Пар из парогенератора через вентиль В подается в дырчатую трубку, дырки которой находятся в воде. Барботируя через слой воды, пар конденсируется. На крышке термоса имеется сквозное отверстие для поддержания в термосе атмосферного давления в период проведения опыта.

Работа проводится в следующем порядке:

- включить весы, взвесить термос без воды;

- налить в термос воду так, чтобы уровень воды на 1 см был выше уровня верхней дырки дырчатой трубки, определить массу воды;

- измерить начальную температуру воды tн, С;

- подать напряжение на электронагреватель парогенератора (200В) при этом вентиль В открыт в атмосферу (положение I);

- при кипении воды сбросить напряжение на нагревателе до  150В;

- поставить вентиль В в положение II, дождаться увеличения общей массы калориметра за счет конденсации пара на 50 г;

- перевести вентиль В в положение I, сбросить напряжение на нагревателе до 0 В;

- измеряя температуру воды через 2 мин дождитесь наступления   стационарного режима, температура в этом режиме равна tк, С.

Таким образом в опыте определены масса воды Gж, кг, масса конденсата Gп, кг, начальная температура воды tн, С. Данные заносятся в Протокол наблюдений и обработки данных.

Таблица 6.1 Результаты экспериментов

| Gж, кг | Gп, кг | tн, С | tк, С | Q, Дж | Х | Х |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3 Обработка данных и оценка погрешности опыта

Энтальпия влажного пара hх определяется из уравнения баланса тепла при  конденсации пара:

Q= срGж( tк-tн ) + А( tк-tн ) = срGп( ts-tк ) + Gп

,              (6.4)

где А – постоянная калориметра. А=0,1

Степень сухости пара находится по соотношению (6.3)

Основная погрешность эксперимента связана с погрешностью определения первого слагаемого в правой части соотношения (6.4)

hx = x = Gж+ Gп + 2tк + А.

3.4 Содержание отчета

Отчет должен содержать краткий конспект описания, схему экспериментальной установки, таблицу результатов эксперимента,  обработку данных, оценку погрешности эксперимента и краткие выводы по работе.

3.5 Контрольные вопросы

1)     Что такое насыщенный, влажный, сухой и перегретый пар?

2)     Что такое степень сухости? Диапазон изменения степени сухости.

3)     Что такое водяной эквивалент?

4)     Все ли тепловые потери учтены в работе?

5)     От чего зависит погрешность эксперимента?

Литература: Л. 1 §6.5, 6.8; Л. 2 §7.4,гл. 4; Л. 4 §VIII – 1,5,8.

Список литературы

1.     Кириллин В. А ., Сычев В. В., Шейндлин. Техническая термодинамика.-М.: Энергоатомиздат, 1983. – 416 с.

2.     Зубарев В. Н., Александров А. А., Охотин В. С. Практикум по технической термодинамике.- М.: Энергоатомиздат, 1986. – 304 с.

3.     Ривкин С. Л., Александров А. А. Термодинамические свойства воды и водяного пара: Справочник.- М.: Энергоатомиздат, 1984. – 80 с.

4.     Гордов А. Н. Основы пирометрии.- М.: «Металлургия», 1971. – 448 с.