- Өзеннің суару көзі ретінде жарамдылығын бағалау

Тәулік бойы суару кезінде өздігінен суландыру үшін қажетті макималды су өтімі  Qmах (л/с)  келесі формула бойынша анықталады:

мұндағы q — гидромодулдің есептік ординатасы, л/с · га;

Ωуч.нт – үлескенің нетто ауданы, га;

η – суландыру жүйесінің п.ә.к.

Есептік су шығыны, жылдың 95% қамтамасыз етілген өзендегі су шығынан су рұқсат етілген санитарлық  жіберулерге алынғанан кейін 25% артық болмау керек.

Мысал. Суару көзі жылдың 95% қамтамасыз ететін өзен су шығыны - 0,8 м3/с.

Ауданы (Ωуч.бр) 240 га үлескені суландыру үшін қажет су шығынын анықтау қажет.  Жер пайдалану коэффициенті Кз.и. = 0,9. Үлескені суландыру үшін өзеннің жарамдылығын анықтау қажет, егер есептік гидромодуль  (q) = 0,5 л/с х га, суландыру жүйесінің п.ә.к. – 0,8.

Берілгені: Ωуч.бр= 240 га;

q=0,5 л/с х га;

η= 0,8;

Кз.и. = 0,9.

Суландыратын үлескенің нетто ауданы:

Ωуч.н= Ωуч.бр х Кз.и. =240 х 0,9 = 216 га.

Үлескені суландыру үшін қажет максималды су шығыны:

Өзеннің су шығыны (өтімі)  800 л/с, суландыру үшін 35 л/с қажет, ол 25% дан аз (135/800=0,1688=16,88%) . Мұндай өтім су өзеннен санитарлық жағдайларға алынғанан кейін де қамтамасыз ете алады. Яғни өзендегі су шығыны, үлескені сумен жеткілікті түрде қамтамасыз ете алады. Бірақ суландыруға қолданылатын суға тек ғана мөлшерлік түрде ғана емес, сонымен қатар сапалық түрде де талаптар қойылады.

Тапсырма

Өзенді суландыру көзі ретінде жарамдылығын бағалау

| Берілген мәліметтер | Нұсқа номері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Өзендегі су шығыны, м3/с | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,75 | 0,9 |
| Суландырылатын үлеске ауданы, Ωуч.бр, га | 160 | 170 | 190 | 200 | 250 | 250 | 240 | 280 | 210 | 200 | 150 | 180 | 140 | 210 | 200 |
| Жер пайдалану коэффициенті, Кз.и. | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,92 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,90 | 0,91 | 0,95 | 0,91 | 0,92 | 0,94 | 0,93 |
| Гидромодуль, (q), л/с х га, | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 0,7 | 1,8 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 1,15 | 1,2 | 0,9 |
| Суландыру жүйесінің П.Ә.К., η | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,9 | 0,85 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,9 | 0,85 | 0,87 | 0,82 | 0,85 |