2 ЖЕРЛЕРДІ КАДАСТРЛЫҚ АЙМАҚТАУ (ЖЕР-БАҒАЛАУЛЫҚ АУДАНДАСТЫРУ)

2.1 Жер-бағалаулық аудандастырудың әдістемелері

Елді мекендерде жер-бағалаулық аудандардың қалыптасу принциптері төрт белгімен анықталады:

1 Біркелкілігімен:

- қала құрылыстық сипаттама (әлеуметтік және инженерлік-көліктік қамтамасыз етуді, құрылысты жобалау);

- территорияның функционалдық арнауы (тұрғын үй, өнеркәсіптік, рекреациялық);

- географиялық белгілері (кеңістіктік-ландшафттық, инженерлік-геологиялық және әлеуметтік);

- экологиялық жағдайы.

2 Территориялық оқшаулануымен (нақты шекаралармен белгіленген - өзендермен, су айырғыштармен, тальвегтермен, темір жолдармен, автомагистральдармен және т.б.);

3 Жинақтылығымен;

4 Даму болашағымен (Бас жоба, әлеуметтік даму жобасы бойынша және т.б.).

Жер-бағалаулық аудандастырудың таксонометриялық негізі болып бүтін кварталдар мен микроаудандар табылады. Бұл барлық қатынастарда тиімді – Бас жобаларда және басқа да көптеген құжаттарда қажетті кадастрлық мәліметтер таксондарға келтірілген, кварталдар мен микроаудандар негізінен жоғорыда көрсетілген принциптерге сәйкес топтастырылған, бұл оларды топтастыруда және біртипті территориялық құрылымға келтіруде көптеген мәселелердің шешімін табады. Бірақ кейбір жағдайларда жер бедерінің біркелкі болмауына, құрылыс типіне, аяқталу деңгейіне және кварталдардың даму болашақтарына байланысты оларды екі немесе одан да көп аудандарға бөлуге тура келеді.

Жер-бағалаулық аудандардың принципі ірі масштабты жобаларда қарастырылады, сонан кейін зерттеу кезінде анықталып, жергілікті жерде қайта өңделіп, орнатылған тәртіпте бекітіледі.

2.2 Жер-бағалаулық аудандастыру үшін бастапқы мәліметтердің көздері

Бастапқы мәліметтердің құрамында келесілер болу қажет:

- 1: 10 000, 1: 5 000, 1: 2 000, 1: 1 000, 1: 500 масштабтардағы топографиялық түсірістер. Нақтылық деңгейі оптималды және толығырақ мәліметтер беретін болып 1: 2 000 және одан да ірі масштабтағы топографиялық түсірістер табылады, сондықтан осы масштабтағы мәліметтерді таңдау керек;

- құрылысты орналастыру жобаларының және істегі Бас жобалардың мәліметтері;

- жеке аудандар мен кешендер құрылысы жобаларының, бөлшектеп жоспарлау жобаларының мәліметтері;

- арнайы салалық сұлбалар мен жобалардың, өнеркәсіптік желілердің Бас жобасының, жобаланатын өндіріс өнеркәсіптерін орналастыру және өнеркәсіптік аудандардағы құрылыстарды тәртіпке келтіру сұлбаларының, пассажирлік көліктің барлық түрінің дамуының кешенді сұлбаларының, инженерлік құрылғылардың жеке түрінің сұлбалары мен жобаларының (су әкелу, су әкету, жылу  энергиялық қамтамасыз ету) мәліметтері;

- жергілікті басқару әкімшіліктерімен және бөлімдерімен ұсынылатын берілгендер (сәулет және қала құрылысы, техникалық инвентаризациялау, халықтық білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, сауда-саттық, көпшілік тамақтандыру);

- аймақ, облыс, елді мекендердің әлеуметтік және экономикалық даму жоспарларының жобалары;

- инженерлік-геологиялық, топырақтық, геоботаникалық және т.б. іздестірулер мәліметтері;

- экологиялық зерттеу мәліметтері, экологиялық жобалар мен құжаттар;

- әлеуметтік зерттеулер, экспертизалар, халықты қайта жазу берілгендері.

Тапсырма: Жоғарыда көрсетілген принциптерді сақтап, тапсырма бойынша берілген қала үшін жер-бағалаулық аудандастыруды жүргізу керек. Аудандастыруды Map Info бағдарламасында орындайды. Ол үшін берілген картаны өз масштабында тіркеп, әр бір ауданды жеке қабатта сақтайды.

Қала территориясын аудандарға бөлгеннен кейін әр бір аудан үшін сипаттама беріледі. Төменде ауданның сипаттамының мысалы келтірілген.

Мысалы:

І жер-бағалаулық ауданының сипаттамасы

1 жер-бағалаулық ауданы 52,04 га. Ауданның оңтүстігі 2 жер-бағалаулық ауданымен, шығысы 4 жер-бағалаулық ауданымен, батыс және солтүстік шекаралары далалы жерлермен шектесіп жатыр. Ауданның көпшілік бөлігі жекеше үй-жайлы тұрғын-үй фонды және саяжайлармен қамтылған. Инженерлік-көліктік инфрақұрылымы жақсы дамыған. Ауданның орталығында Поперечный өзені ағып жатыр.