    - Расчет прочности изгибаемых элементов таврового профиля

Тавровые сечения широко распространены в практике строи- тельства. Они состоят из полки и ребра. В сравнении с прямо- угольным сечением тавровое  сечение более  экономично,  так  как в нем значительно уменьшена площадь бетона растянутой зоны сечения, которая не увеличивает несущую способность элемента. По этой же  причине  целесообразны  тавровые  сечения  с  полкой в сжатой зоне.

Расчет сечений, имеющих полку в сжатой зоне (тавровых, двутавровых и т.п.), производят в зависимости от положения гра- ницы сжатой зоны:

а) если граница проходит в полке (рис. 3.2, а), т.е. соблюдается условие

Rs As    Rbbf  hf    Rsc As ,	(3.11)

расчет производят как для прямоугольного сечения шириной bf ;

б) если граница проходит в ребре (рис. 3.2, б), т.е. условие (3.11) не соблюдается, расчет производят из условия

M  Rbbx h0   0,5x  Rb A0 h0   0,5hf    Rsc  h0   a ,	(3.12)

где

A0	–   площадь   сечения   свесов   полки,   равная   bf    bhf  ,

при этом высоту сжатой зоны определяют по формуле

x  Rs As  Rsc As  Rb A0

Rbb

(3.13)

и принимают не более Rh0 .

Если

x  Rh0 , условие (3.12) можно записать в виде

R b

0

b

0

0

f	sc s

0

M    R bh2   R A  h  0,5h   R  A h   a .	(3.14)

Требуемую площадь сечения сжатой  арматуры  определяют по формуле

M   R bh2  R A h  0,5h 

As 

R    b	0	b    0	0

R h  a

f      .	(3.15)

sc	0

При этом должно выполняться условие  hf        Rh0 . В случае ес-

ли  hf        Rh0 ,  площадь  сечения  сжатой  арматуры  определяют как

для прямоугольного сечения шириной b  bf

по формуле (3.9).

а	б

Рис. 3.2. Положение границы сжатой зоны

в тавровом сечении изгибаемого железобетонного элемента: а – в полке; б – в ребре

Требуемую площадь сечения растянутой арматуры определя- ют следующим образом:

а) если граница сжатой зоны проходит в полке, т.е. соблюда- ется условие

M  Rbbf hf  h0   0,5hf    Rsc As h0   a ,	(3.16)

площадь сечения растянутой арматуры определяют как для прямо- угольного сечения шириной bf ;

б) если граница сжатой зоны проходит в ребре, т.е. условие

(3.15) не соблюдается, площадь сечения растянутой арматуры оп- ределяют по формуле

As 

Rbbh0 1

1  2m   Rb A0  Rsc As

Rs

,	(3.17)

где

m 

M  Rb A0  h0   0,5hf    Rsc As h0   a R bh2

При этом должно выполняться условие m  R .

. (3.18)

Задача 7

Дано: изгибаемый элемент таврового сечения с размерами:

b  150мм ,

h  300мм ,

bf

 500 мм ,

hf

 90 мм ,

a  50мм . Бетон

тяжелый класса В20. Арматура класса А400 из 4 стержней. Влаж-

ность окружающей среды

W  60% , расчетный изгибающий мо-

мент M  36,60кН м (рис. 3.9).

Определить: расчетную площадь сечения и диаметр продоль- ной арматуры изгибаемого элемента.

Решение.

- Определяем расчетные характеристики материалов.

По табл. П.1.1 [9] для тяжелого бетона класса В20 при

Rb  11,50 МПа ; при

W  60%

(по табл. П.3.1 [9])

b2  0,9 ;

по табл. П.2.1 [9] для арматуры класса А400 Rs  365 МПа .

- Определяем положение нейтральной оси элемента из усло-

вия

M  Rb

  b2

 bf 





hf  ho



h 

- f

 ,

2 

где ho  h  a  300  50  250мм

R  	 b    	 hf   11,50  0,9  500  90 250  90   95,50 кН  м .

b	b2	f      hf  ho	2 		2 

			

Так как  М  36,60 кН  м  95,50кН  м , условие соблюдается, сле-

довательно, нейтральная ось проходит в полке. Расчет выполняем

как для элемента прямоугольного сечения при b  bf

Рис. 3.9. Схема к расчету сечения

- Определяем относительный момент

 500мм .

m  R

M

 	 b  h2

	36,60 106

11,50  0,9  500  2502

 0,113.

b	b 2	o

- Определяем по табл. П.3.1 [9] r  0, 650

и по табл. П.3.3 [9]

в зависимости от m :   0, 940 ,   0,12 ,   0,12  r  0, 650 .

- Высота	сжатой	зоны	бетона	составляет

 0,12  250  30мм .

x   ho 

- Площадь растянутой арматуры определяем по формуле

As  R

M	36, 60 106

	2

 h  	365  250  0,940	426, 70 мм .

s	o

s

По сортаменту [9] подбираем количество стержней и диаметр

продольной растянутой арматуры 4Ø12 А400

A  452мм2 .

Задача 8

Дано: изгибаемый элемент таврового сечения с размерами:

b  250мм ,

h  550мм ,  bf

 470 мм ,

hf

 110 мм ,

a  30мм . Бетон

тяжелый класса В15. Арматура в растянутой зоне класса А300.

Влажность окружающей среды

W  55% , расчетный изгибающий

момент

M  250, 50 кН  м

(рис. 3.10).

Рис. 3.10. Схема к расчету сечения

Определить: расчетную площадь сечения и диаметр продоль- ной растянутой арматуры.

Решение.

- Определяем характеристики материалов.

Для бетона класса В15 Rb  8,50 МПа

(табл. П.1.1, прил. 1 [9]),

в зависимости от

W  55%

b 2  0,9

(табл. 3.1 [9]). В расчетах

принимаем

Rb  b 2  8,50  0,9  7,65 МПа . Для арматуры класса

А300

Rs  280 МПа

(табл. П.2.1 [9]).

- Определяем	рабочую	высоту	сечения:

 550  30  520мм .

ho  h  a 

- Определяем положение нейтральной оси исходя из условия

M  Rb   bf    hf  ho   0,5  hf   ,

Rb   bf    hf   ho   0,5  hf    7, 65  470 110 520  0,5 110  183,91кН  м .

Так как

М  250,50 кНм 183,91 кНм

- условие не соблю-

дается,	следовательно,	нейтральная	ось	проходит	в	ребре (рис. 3.10).

- Определяем значение относительного момента:

  M  Rb  (bf  b)  hf  (ho  0,5  hf ) 

m	R  b  h2

b	o

 250,50 106  7,65  (470  250) 110  (520  0,5 110) 

7,65  250  4702

0,390.

По табл. П.3.1 [9] r  0, 449 . Так как m  0,390  r  0, 449 , то сжатая арматура не требуется.

- По табл. П.3.3 [9] в зависимости от m

  0,530 ,   0,735 .

принимаем

- Определяем площадь растянутой арматуры по формуле (4.23) [9].

s

По	сортаменту	прил. 2	[9]	принимаем	3Ø32	А300 ( A  2 413 мм2 ).

Задание 7. Определить площадь продольной растянутой арма- туры As изгибаемого элемента таврового сечения по следующим исходным данным:

| № вари- анта | Размеры сечения, мм |  |  |  | Класс бетона | Класс арма- туры | Величина защитного слоя а, мм | Изгиба- ющий момент М, кН∙м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b | h | bf | hf |  |  |  |  |
| 1 | 200 | 220 | 580 | 30 | В20 | A400 | 40 | 10 |
| 2 | 240 | 400 | 460 | 70 | В15 | A400 | 40 | 120 |
| 3 | 300 | 450 | 740 | 80 | В25 | A300 | 80 | 145 |
| 4 | 180 | 470 | 1200 | 40 | В20 | A300 | 40 | 115 |
| 5 | 350 | 540 | 620 | 160 | В30 | A400 | 60 | 220 |
| 6 | 150 | 640 | 450 | 100 | В25 | A300 | 50 | 300 |
| 7 | 200 | 350 | 600 | 50 | В20 | A300 | 70 | 250 |
| 8 | 280 | 300 | 700 | 40 | В25 | A400 | 40 | 160 |
| 9 | 210 | 390 | 650 | 30 | В20 | A300 | 50 | 98 |
| 10 | 200 | 500 | 540 | 80 | В30 | A400 | 50 | 275 |

Задание 8. Определить несущую способность железобетонной балки таврового сечения по следующим исходным данным:

| № вари- анта | Размеры сечения, мм |  |  |  | Класс бетона | Арматура АS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | b | h | bf | hf |  | класс | площадь, мм2 |
| 1 | 250 | 400 | 1400 | 60 | В20 | A300 | 942 |
| 2 | 200 | 300 | 1200 | 50 | В30 | A300 | 982 |
| 3 | 300 | 400 | 1800 | 100 | В15 | A400 | 2463 |
| 4 | 450 | 450 | 2000 | 120 | В40 | A400 | 4076 |
| 5 | 200 | 420 | 700 | 70 | В25 | A300 | 1609 |
| 6 | 170 | 350 | 800 | 60 | В20 | A400 | 1520 |
| 7 | 220 | 480 | 1100 | 120 | В35 | A300 | 1964 |
| 8 | 250 | 600 | 1000 | 110 | В20 | A300 | 2036 |
| 9 | 300 | 550 | 1300 | 80 | В30 | A400 | 2454 |
| 10 | 500 | 500 | 1200 | 70 | В25 | A300 | 2281 |