5. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

  - РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Элементы стальных конструкций рассчитывают по несущей способности (на прочность и устойчивость) и по деформациям.

Растянутые элементы рассчитывают на прочность, сжатые – на устойчивость и прочность (только в том случае, если сечение элемента ослаблено отверстиями).

Расчет на прочность элементов, подверженных центральному растяжению или сжатию силой N, следует выполнять по формуле

N  R An

y  c ,	(5.1)

где Аn – площадь поперечного сечения (нетто); γс – коэффициент условий работы, принимаемый по табл. П.5.1.

Расчет  на  прочность  растянутых   элементов   конструкций из стали с отношением Ru / γu > Ry, эксплуатация которых возможна и после достижения металлом предела текучести, следует выпол- нять по формуле

N    Ru   c  ,	(5.2)

An	u

где γu – коэффициент надежности.

Расчет на устойчивость сплошностенчатых элементов, под- верженных центральному сжатию силой N, следует выполнять по формуле

N

An

 Ry c

.	(5.3)

Величина коэффициента φ определяется по табл. П.5.2 в зави- симости от гибкости λ и марки стали.

Расчет на прочность элементов (кроме балок с гибкой стенкой, с перфорированной  стенкой  и  подкрановых  балок),  изгибаемых в одной из главных плоскостей, следует выполнять по формулам

M

Wn,min

 Ry  c ,	(5.4)

  Q S

 R    .	(5.5)

I t	s     c

В формулах (5.4), (5.5) M – изгибающий момент от расчетных нагрузок; Wn,min  –  минимальный  момент  сопротивления  сечения с учетом ослаблений; Q – расчетная поперечная сила; S – статиче- ский момент сечения относительно нейтральной оси; I – момент инерции сечения относительно нейтральной оси; t – толщина стен- ки.

Справочные данные, необходимые для расчетов металличе- ских конструкций, приведены в прил. 5.

  - ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА

Задача 1

Дано: Форма сечения ∟. Расчетное усилие 510 кН. Сталь марки С345. Коэффициент условий работы c  0,9 .

Требуется: подобрать сечение растянутых элементов из про- катных профилей.

Решение.

- Определяем характеристики материалов.

По табл. П.5.3 для стали марки С345 Ry  300 МПа .

- Из условия прочности (5.1) определяем площадь поперечно- го сечения:

An  R

N

y  c

510 103

	2

1890 мм .

300  0,9

- По табл. П.5.4 для равнобокого уголка подбираем сечение:

∟ 125 × 9,

A  2200 мм2 .

Задача 2

Дано: Форма сечения I. Размеры сечения (номер профиля)

№ 24. Коэффициент условий работы c  0,9 .

Требуется:	проверить	прочность	растянутого	элемента из прокатного профиля.

Решение.

- Определяем характеристики материалов.

По табл. П.5.3 для стали двутавровой балки согласно номера

профиля	принимаем

h  240 мм ,

b  115 мм ,

d  5,60 мм ,

t  9,50 мм , A  34,80см2  3480 мм2 .

- Выполняем проверку условия прочности (5.1):

N  980 103

N  R An



y  c ,

Н 

n

A	34,80 102

281, 61 мм2

281, 61 МПа .

Так как 281,61 МПа больше

Ry  c  250  0,9  225 МПа

- ус-

ловие не соблюдается, следовательно, необходимо увеличить раз- меры сечения.

- Принимаем номер профиля № 30 с размерами:

h  300 мм ,

b  135мм , d  6,50мм , t 10, 20мм , A  46,50 см2  4650 мм2 .

Тогда  N

An

980 103

	

46,50 102	210, 75

Н

мм2

 210, 75 МПа  225 МПа

  - условие соблюдается, прочность обеспечена.

Задача 3

Дано: Форма сечения х I х. Расчетное усилие 870 кН. Марка

стали С235. Расчетная длина

работы c  0,8 .

lef

 4700 мм . Коэффициент условий

Требуется: подобрать сечение и проверить устойчивость сжа-

i

тых элементов относительно оси х-х    lef    .

	

	x   

Решение.

- Определяем характеристики материалов.

По табл. П.5.3 для стали марки С235 принимаем Ry  230МПа .

- Из условия прочности (5.3), предварительно принимая

  0,8 , находим площадь сечения:

A 	N

 R  

870 103

	2

5910 мм .

0,8  230  0,8

y	c

По табл. П.5.4 подбираем размер сечения І 36 с основными

размерами:

i  147 мм .

h  360 мм ,

b  145мм ,

t  12,30 мм ,

A  6190 мм2 ,

- Определяем гибкость элемента:

  lef

i

 4700  32 .

147

По табл. П.5.1 уточняем φ в зависимости от λ и (значение φ увеличено в 1000 раз).

4. Согласно условию прочности

Ry ,

  925,8

N

 A

 Ry  c ,

N

 A

 870 103 0,93  6190

 151,13 Н

мм2

 151,13 МПа .

Так как 151,13 МПа меньше

Ry  c  230  0,8  184 МПа

- ус-

ловие выполняется, устойчивость обеспечена.

Задача 4

Дано: Форма сечения I. Марка стали С255. Изгибающий мо-

мент

M  14 кН м ,	поперечная	сила

Q  13 кН .	Пролет

L  4200 мм ,

 f  

	

 l 

1

200

. ГОСТ 380–71 – для

m , коэффициент

условий

c   0,8 ,	усредненный	коэффициент	надежности

по нагрузке ni  1,15 .

Требуется: подобрать сечение, проверить прочность и жест- кость изгибаемых элементов из прокатных профилей.

Решение.

- Определяем характеристики материалов.

По	табл.	П.5.3	для	стали	марки	С255	принимаем

Ry  250 МПа ,

E  2,1105 МПа .

Ryn   255 МПа ,	модуль	упругости	стали

- Подбор сечения осуществляем из условия (5.4):

W

тр 

x	R

M

y  c

14 106

	

70000 мм

250  0,8

3  70 см3 .

- По табл. П.5.4 подбираем балку двутавровую номер профи-

ля 14 с основными размерами І 14:

h  140мм ,

b  73мм ,

d  4, 90 мм ,

x

W  81, 70 cм3 ,

t  7, 50 мм ,

ix  5, 70 cм ,

A  17, 40 см2 ,

x

S   46,80 cм3 ,

I    572 см4 ,

x

y

I    41,90 см4 ,

y	y

W  11, 50 cм3 , i  1,55 cм .

- Выполняем проверку прочности:

– по нормальным напряжениям

  M

Wx

 Ry  c ,

M	14 106

	

171,36 МПа .

Wx	81700

Так как 171,36 МПа меньше ловие выполняется.

Ry  c  250  0,8  200 МПа

- ус-

  - по касательным напряжениям

  Q  S  R    ,

I  t	s	c

Q  S  13 103  46800 

14,18 МПа .

I  t	5720000  7,50

Так	как	14,18	МПа	меньше

R    0,58 Ryn  



 0,58 255 0,8  112, 70 МПа

1,05

s	c	c

m

- условие выполняется.

Оба условия выполняются. Прочность обеспечена.

- Выполняем проверку жесткости из условия

f   Mn  l l	10E  I

  f  ,

 

 l 



n

M    M

ni

 14 106 1,15

 12,17 кН  м ,

M   l	12,17 106  4200

n		 0,004 .

10E  I	10  2,1105  5720000

 

f  0,004   f   0,005

l	 l 

  - условие выполняется, жесткость

обеспечена.

  - ЗАДАНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧАМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Задание 1. Подобрать сечение растянутых элементов из про- катных профилей.

| № варианта | Форма сечения | Расчетное усилие, кН | Марка стали | γс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 480 | С345 | 0,90 |
| 2 |  | 800 | С375 | 1,00 |
| 3 |  | 920 | С285 | 0,90 |
| 4 |  | 740 | С235 | 0,90 |
| 5 |  | 920 | С245 | 1,00 |
| 6 |  | 690 | С245 | 1,00 |
| 7 |  | 570 | С245 | 0,95 |
| 8 |  | 860 | С255 | 0,95 |
| 9 |  | 770 | С275 | 1,00 |
| 10 |  | 1200 | С285 | 0,90 |

Задание 2. Проверить прочность растянутых элементов из прокатных профилей (при необходимости размеры сечений увели- чить).

| № варианта | Форма сечения | Расчетное усилие, кН | Размеры сечения | Марка стали | γс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 790 | 2N20 | C245 | 1,0 |
| 2 |  | 920 | N24 | C255 | 0,9 |
| 3 |  | 1100 | d1=30 мм d2=70 мм | C345 | 1,0 |
| 4 |  | 1500 | d=60 мм | C235 | 0,9 |
| 5 |  | 870 | N18 | C285 | 1,0 |
| 6 |  | 690 | N24 | C275 | 0,9 |
| 7 |  | 560 | N10 | C255 | 1,0 |
| 8 |  | 480 | N12 | C345 | 0,9 |
| 9 |  | 360 | 2L10x8 | C440 | 1,0 |
| 10 |  | 290 | L90x7 | C375 | 0,9 |

Задание 3. Подобрать сечение и проверить устойчивость сжа- тых элементов относительно оси х-х (φ→λx=lef / ix).

| № варианта | Форма сечения | Расчетное усилие, кН | Расчетная длина lef, см | Марка стали | γс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 880 | 420 | С235 | 0,80 |
| 2 |  | 920 | 540 | С255 | 0,85 |
| 3 |  | 460 | 250 | С245 | 0,90 |
| 4 |  | 580 | 300 | С345 | 0,95 |
| 5 |  | 760 | 680 | С235 | 0,80 |
| 6 |  | 1050 | 360 | С375 | 0,85 |
| 7 |  | 1150 | 470 | С440 | 0,90 |

Продолжение таблицы

| 8 |  | 1200 | 600 | С235 | 0,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 900 | 270 | С245 | 0,85 |
| 10 |  | 850 | 720 | С255 | 0,90 |

Задание 4. Подобрать сечение, проверить прочность и жест- кость изгибаемых элементов, выполненных из прокатных профи- лей.

| № вариан- та | Форма сечения | Усилия |  | ГОСТ, ТУ (для γm) | Про- лет l, м | [f / l] | Марка стали | γс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | М, кН∙м | Q, кН |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 18 | 17 | ГОСТ 380–71 | 4,4 | 1/200 | С255 | 0,8 |
| 2 |  | 61 | 27 | ГОСТ 19282–73 | 9 | 1/250 | С235 | 0,85 |
| 3 |  | 20 | 10 | ТУ 14-1 3023–80 | 3,1 | 1/300 | С275 | 0,9 |
| 4 |  | 27 | 18 | ГОСТ 23570–79 | 6,0 | 1/350 | С285 | 0,95 |
| 5 |  | 39 | 22 | ГОСТ 10706–76 | 7,2 | 1/400 | С245 | 0,8 |
| 6 |  | 10 | 9 | ГОСТ 19281–73 | 2,8 | 1/450 | С345 | 0,85 |
| 7 |  | 23 | 15 | ТУ 14-1 1308–75 | 5,6 | 1/300 | С235 | 0,9 |
| 8 |  | 32 | 20 | ГОСТ 10705–80 | 6,4 | 1/350 | С235 | 0,95 |
| 9 |  | 12 | 8 | ГОСТ 23570–79 | 3,2 | 1/500 | С375 | 0,85 |
| 10 |  | 29 | 18 | ТУ 14-1 3023–80 | 5,1 | 1/250 | С255 | 0,9 |

Примечания: 1. Mn = M / γn, здесь γn – усредненный коэффициент надежности по нагрузке, равный 1,2. 2. Если условия прочности и жестко- сти не соблюдаются, необходимо увеличить размеры сечения и выпол- нить перерасчет.