- ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Деревянные конструкции рассчитывают по несущей способ- ности и деформациям. Расчет конструкций производится по прави- лам строительной механики в предположении их упругой работы.

  - ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА ПО ПРОЧНОСТИ

Расчет центрально растянутых элементов следует производить по формуле

N

Fнт

 Rp

,	(6.1)

где N – расчетная продольная сила; Rp – расчетное сопротивление древесины растяжению вдоль волокон; Fнт – площадь поперечного сечения элемента (нетто). При этом ослабления,  расположенные  на участке длиной менее 200 мм, следует принимать совмещенны- ми в одном сечении.

Расчет центрально сжатых элементов постоянного цельного сечения следует производить по формулам:

а) на прочность

б) на устойчивость

N

Fнт

 Rc

,	(6.2)

N

Fрасч

 Rc ,	(6.3)

где Rс – расчетное сопротивление древесины сжатию вдоль воло- кон;  – коэффициент продольного изгиба; Fнт – ослабленная пло- щадь поперечного сечения элемента (нетто); Fрасч – расчетная пло- щадь поперечного сечения элемента на устойчивость.

Коэффициент продольного изгиба  следует определять:

– при гибкости элемента   70

    2

	

  1  a  100 

,	(6.4)

где коэффициент a  0,8 – для древесины; a 1, 0 – для фанеры.

– при гибкости элемента   70

   A

2

,	(6.5)

где коэффициент ры.

A  3000

- для древесины;

A  2500

- для фане-

Расчет изгибаемых элементов на прочность по нормальным напряжениям следует производить по формуле

M

Wрасч

 Rи

,	(6.6)

где М – изгибающий момент от  расчетного сочетания  нагрузок;  Rи – расчетное сопротивление древесины изгибу; Wрасч – расчетный момент сопротивления рассматриваемого поперечного сечения, определяемого для цельных элементов по площади сечения нетто, Wрасч = Wнт. При этом ослабления, расположенные на участках дли- ной до 200 мм, принимают совмещенными в одном сечении.

Помимо проверки прочности балки на нормальные напряже- ния, изгибаемые элементы следует рассчитывать на действие каса- тельных напряжений в зонах возникновения наибольших попереч- ных сил (возле опор). Расчет следует выполнять по формуле

Q Sбр Jбр bрасч

 Rск

,	(6.7)

где Q – расчетная поперечная сила; Sбр, Jбр – соответственно стати- ческий момент брутто сдвигаемой части поперечного сечения эле- мента относительно нейтральной оси и момент инерции всего се- чения; bрасч – расчетная ширина сечения элемента; Rск – расчетное сопротивление древесины скалыванию вдоль волокон при изгибе.

После расчета на прочность изгибаемые элементы, особенно при  малой  ширине  поперечного   сечения,   следует   проверять  на устойчивость плоской формы изгиба по формуле

M

 W

 Rи

M	бр

,	(6.8)

где М – максимальный изгибающий момент на рассматриваемом участке; Wбр – максимальный момент сопротивления брутто на рас-

сматриваемом участке; φМ – коэффициент для изгибаемых элемен- тов прямоугольного поперечного сечения, шарнирно закрепленных от смещения из плоскости изгиба и закрепленных от поворота во- круг продольной оси  в  опорных  сечениях,  следует  определять  по формуле

M 

b2

p

140 l   h kф ,	(6.9)

где kф – коэффициент, зависящий от формы эпюры изгибающих моментов на рассматриваемом участке lp.

Расчет элементов цельного сечения на прочность при косом изгибе следует производить по формуле

Mx   M y

Wx	Wy

 Rи

,	(6.10)

где Мх и Му – составляющие расчетного изгибающего момента для главных осей х и у; Wx и Wу – моменты сопротивлений поперечного сечения нетто относительно главных осей сечения х- х и у- у.

Расчет внецентренно растянутых и растянуто-изгибаемых элементов следует производить по формуле

N	 M Rp

 R  ,	(6.11)

p

Fрасч	Wрасч Rи

где Wрасч – расчетный момент сопротивления поперечного сечения;

Fрасч – площадь расчетного сечения нетто.

Расчет	на	прочность	внецентренно	сжатых	и	сжато- изгибаемых элементов следует производить по формуле

N	 M д

 R ,	(6.12)

с

Fрасч	Wрасч

где Мд – изгибающий момент от действия поперечных и продоль- ных нагрузок.

Справочные данные, необходимые для выполнения задач по данной теме, приведены в прил. 6.

  - ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА

Задача 1

Дано: центрально сжатая колонна сплошного сечения, разме-

рами 300 × 300 мм, длина

l  3800 мм , загруженная расчетной си-

лой

N  280 кН . Конструкция изготовлена из сосны 2-го сорта

и относится к группе Б1. Здание II класса ответственности.

Требуется: определить несущую способность центрально сжатой колонны сплошного сечения.

Решение.

- Определяем характеристики материалов и необходимые данные для расчета:

  - расчетное сопротивление древесины сжатию вдоль волокон

Rc  15 МПа (табл. П.6.2);

  - гибкость    lo  ,

r

где r  0, 29h  0, 29  300  87 мм ;

  3800  44 – элемент относится к стержням средней гибко-

87

сти;

 44 2

	

коэффициент продольного изгиба   1  0,8 100 

 0,845 .

- Определяем прочность центрально сжатого элемента:

N   R ,

F	c

N  280 103

		

F	300  300

3,11 МПа	Rc	15 МПа

- условие выполняет-

ся. Прочность элемента обеспечена.

- Определяем устойчивость центрально сжатого элемента:

N

 Fрасч

 Rc ,

N

 Fрасч

280 103

			

0,845  300  300	3, 68 МПа	Rc	15 МПа

- условие

выполняется, устойчивость элемента обеспечена.

Задача 2

Дано: клееная балка междуэтажного перекрытия цельного  се-

чения размерами: b  250 мм ,  h  450 мм . Конструкция изготовле-

на из сосны 1-го сорта и относится к группе Б1.

Требуется: определить несущую способность (максимальный изгибающий момент М) клееной балки.

Решение.

- Определяем характеристики материалов и необходимые данные для расчета:

  - расчетное сопротивление древесины изгибу (табл. П.6.2);

Ru  16 МПа

  - расчетный момент сопротивления рассматриваемого сечения

(согласно прил. 1) равен

b  h2	250  4502	3

W 		 8437500 мм .

6	6

- Определяем несущую способность клееной балки по фор- муле (6.6):

M  W  Ru  8437500 16  135000000 Н  мм  135 кН  м .

  - ЗАДАНИЯ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К ЗАДАЧАМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

Задание 1. Проверить несущую способность центрально сжа- той колонны сплошного сечения, загруженной расчетной силой N' (рис. 6.1). Здание II класса ответственности. Конструкция изготов- лена из сосны 2-го сорта и относится к группе Б1.

Исходные данные следующие:

| Рис. 6.1. Расчетная схема | № варианта | Длина l, мм | Сила N', кН | Размеры сечения, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2100 | 410 | 200 × 200 |
|  | 2 | 3200 | 300 | 240 × 240 |
|  | 3 | 4300 | 180 | 220 × 220 |
|  | 4 | 4900 | 130 | 250 × 250 |
|  | 5 | 2000 | 420 | 200 × 200 |
|  | 6 | 2500 | 370 | 220 × 220 |
|  | 7 | 3300 | 290 | 240 × 240 |
|  | 8 | 4400 | 180 | 220 × 220 |
|  | 9 | 3600 | 260 | 240 × 240 |
|  | 10 | 4500 | 170 | 250 × 250 |

Задание 2. Определить несущую способность (максимальный изгибающий момент М) клееной балки междуэтажного перекрытия цельного или клееного сечения (рис. 6.2) по заданным размерам сечения h и b. Конструкция изготовлена из сосны 1-го сорта и от- носится к группе Б1.

Исходные данные следующие:

| Рис. 6.2. Расчетная схема |  |  |
| --- | --- | --- |
| № варианта | Размеры сечения, мм |  |
|  | ширина b | высота h |
| 1 | 140 | 200 |
| 2 | 150 | 220 |
| 3 | 160 | 240 |
| 4 | 170 | 260 |
| 5 | 180 | 280 |
| 6 | 190 | 300 |
| 7 | 200 | 320 |
| 8 | 210 | 340 |
| 9 | 220 | 360 |
| 10 | 230 | 380 |

ЛИТЕРАТУРА

- СНиП 2.01.07–85*. Нагрузки и воздействия / Госстрой Рос- сии. – М. : ГУП ЦПП, 2003. – 44 с.

- СНиП 2.03.01–84*. Бетонные и железобетонные конструк- ции / Госстрой СССР. – М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1989. – 80 с.

- СНиП 52-01–2003. Бетонные и железобетонные конструк- ции. Основные положения / Госстрой России. – М. : ГУП ЦПП, 2004. – 25 с.

- СП 52-101–2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры. – М., 2004. – 54 с.

- Пособие к СНиП 52-01–2003 по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предвари- тельного напряжения арматуры [электронный каталог норматив- ных документов «Стройинфо–Эксперт»] – Режим доступа : www. docinfo.ru.

- СНиП II-22–81*. Каменные и армокаменные конструкции / Госстрой России. – М. : ФГУП ЦПП, 2004.

- СНиП II-23–81* Стальные конструкции [электронный ката- лог нормативных документов «Стройинфо–Эксперт»] – Режим до- ступа: www. docinfo.ru.

- СНиП II-25–80 Деревянные конструкции [электронный ка- талог нормативных документов «Стройинфо–Эксперт»] – Режим доступа: www. docinfo.ru.

- Чевская Е.А. Расчет железобетонных конструкций по двум группам предельных состояний : учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Братск : ГОУ ВПО «БрГУ», 2010. – 66 с.

- Маилян Р.Л., Маилян Д.Р., Веселев Ю.А. Строительные конструкции : учеб. пособие. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 880 с. (Серия «Строительство»).