Задание на определение кадастровой стоимости земельного участка

Земли, предоставленные крестьянскому хозяйству во временное возмездное землепользование  на условиях аренды  сроком  на  49  лет,   расположены  на  территории  учетного  квартала  05-079-017 (бывшее СХП «Улан») Уланского района, ВКО и представлены одним участком. Кадастровый номер:   05-079-017-146. Всего земель 103,0 га, в том числе сельхозугодий 102,3 га, из них пашни 11,6 га, сенокосов 3,7 га, пастбища 87,0 га, кроме того, прочие 0,7 га.

Почвы – горные темно-каштановые малоразвитые, темно-каштановые среднемощные, слабощебнистые, неполноразвитые, луговые темно-каштановые, луговые темно-каштановые слабосолонцеватые.

Рынком сбыта и центром сферы обслуживания (материально-техническое снабжение) является г. Усть-Каменогорск. Хозяйственный центр находится в с. Жанузак.

При расчете поправочного коэффициента учитывать: качественное состояние земель, уклон поверхности в градусах,  обводненность пастбищ, культуртехническое состояние сенокосов и пастбищ, местоположение земельного участка по отношению к хозяйственному центру и удаленности земельного участка от центра сферы обслуживания и рынков сбыта.

Расчет поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за землю при определении кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка представлен ниже.

Таблица 1 – Коэффициент к базовым ставкам платы за землю в зависимости от качественного состояния участка (Кс)

| №№ п/п | Наименование с/х угодий, типов, подтипов почв и их мелиоративное состояние | Площадь, га | Кс | гр.3 х гр.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (05-079-017-146) | Пашня |  |  |  |
|  | Темно-каштановые среднемощные, слабощебнистые, неполноразвитые (52тс, 103с) удовлетворительное | 11,6 | 0,9 |  |
|  | Сенокосы |  |  |  |
|  | Темно-каштановые среднемощные, слабощебнистые (52тс) хорошее | 3,7 | 1,2 |  |
|  | Пастбища |  |  |  |
|  | Горные темно-каштановые малоразвитые (закустаренные) удовлетворительное Темно-каштановые слабощебнистые, неполноразвитые луговые темно-каштановые (52тс, 103с, 156тс, 164с) (закустаренные) удовлетворительное | 60,0 27,0 | 0,9 0,9 |  |
|  | Итого по пастбищам: | 87,0 |  |  |
|  | Всего по хозяйству: | 102,3 |  |  |

Таблица 2 – Коэффициент к базовым ставкам платы за землю в зависимости от уклона поверхности в градусах (Ку)

| Пашня |  |  |  | Сенокос |  |  | Пастбища |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площадь, га |  | уклон поверхности | Ку | площадь, га | уклон поверхности | Ку | площадь, га | уклон поверхности | Ку |
|  |  |  |  |  |  |  | горные темно-каштановые |  |  |
| 11,6 | 3-50 |  | 0,96 | 3,7 | 3-60 | 0,95 | 60,0 | 5-100 | 1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | темно-каштановые |  |  |
| - | - |  | - | - | - | - | 27,0 | 3-60 | 1,0 |

Коэффициент к базовым ставкам платы за землю в зависимости от обводненности земельного участка (Ко): Ко = 0,8 (необводнен).

Коэффициент к базовым ставкам платы за землю в зависимости от местоположения участка по отношению к хозяйственному центру (Км) - с.  Жанузак: Км (7 км) = 1,0.

Коэффициент к базовым ставкам платы за землю в зависимости от удаленности земельного участка от рынка сбыта и от центра сферы обслуживания: г.Усть-Каменогорск, с учетом данных схем зонирования (Кs).

Таблица 3 – Рынок сбыта и центр материально-технического снабжения

| Наименование | Расстояние, км | Коэффициент удаленности Кs | % | гр. 3 х гр 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| г. Усть-Каменогорск в том числе: дороги с тв.покрытием дороги с щеб. покрытием дороги грунтовые | 50,0 40,0 3,0 7,0 | 0,91 1,0 0,7 0,5 | 100 | 91,2 |
| Ср.взвешенный коэф.-т: |  | 0,91 | 100 | 91,2 |

Итоговый средневзвешенный коэффициент от удаленности земельного участка от рынка сбыта и от центра сферы обслуживания.

Кs = 0,91.

Итоговый поправочный коэффициент к базовым ставкам платы за землю рассчитывается по формуле:

Кпр. = Кс х Ку х Ко х Км х Кs,                (1)

где  Кс – коэффициент в зависимости от качественного состояния участка;

Ку – коэффициент в зависимости от уклона поверхности;

Ко – коэффициент в зависимости от обводненности земельного участка;

Км – коэффициент в зависимости от месторасположения земельного участка;

Кs – коэффициент в зависимости от удаленности земельного участ    ка от рынка сбыта и центра обслуживания.

Таблица 4 – Расчет итогового поправочного коэффициента

| Наименование с/х угодий, тип, подтип почв | Площадь, га | Кс | Ку | Ко | Км | Кs | Кпр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пашня, темно-каштановые | 11,6 | 0,9 | 0,96 | - | 1,0 | 0,91 | 0,79 |
| Сенокос, темно-каштановые | 3,7 | 1,2 | 0,95 | - | 1,0 | 0,91 | 1,04 |
| Пастбища, предгорные и горные каштановые | 60,0 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,91 | 0,66 |
| Пастбище, темно-каштановые | 27,0 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,91 | 0,66 |
| Итого: | 102,3 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5 - Расчет оценочной стоимости земельного участка

| Номер зоны (для земель населенных пунктов), виды угодий, типы и подтипы почв (для земель сельскохозяйственного использования) | Площадь, га | Базовая ставка платы за землю, тенге | Поправочный коэффициент | Оценочная стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пашня, темно-каштановые | 11,6 | 25 600 | 0,79 | 234 598 |
| Сенокос, темно-каштановые | 3,7 | 11 900 | 1,04 | 45 791 |
| Таблица 6 - Расчет оценочной стоимости земельного участка |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Пастбища, предгорные и горные черноземы | 60,0 | 9 400 | 0,66 | 372 240 |
| Пастбища, темно-каштановые | 27,0 | 8 100 | 0,66 | 144 342 |
| Всего по пастбищам: | 87,0 |  |  |  |
| ИТОГО: | 102,3 |  |  | 796 971 |