10 МОЩНОСТЬ ПРИ ВРАЩАТЕЛЬНОМ ДВИЖЕНИИ

10.1 Постановка задачи

В соответствии с условием задачи (1-10) и данными варианта определить неизвестные характеристики вращательного движения механических передач.

Задача 1 Определить мощность Р на приводном валу ременной передачи, если тяговое усилие в ведущей ветви Ft, диаметр ведущего шкива d1 и его угловая скорость вращения ω1 рад/с.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ft , Н | 2000 | 1000 | 500 | 2500 | 3000 | 1500 | 4000 | 5000 | 6000 | 5500 |
| d1, м | 0,14 | 0,2 | 0,08 | 0,15 | 0,12 | 0,16 | 0,25 | 0,18 | 0,24 | 0,14 |
| ω1, рад/с | 100 | 75 | 150 | 300 | 100 | 150 | 75 | 150 | 100 | 300 |

Задача 2 Определить тяговое усилие в ведущей ветви цепной передачи, если мощность на приводном валу Р, диаметр ведущей звездочки d1 , и ее угловая скорость вращения ω1.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р, кВт | 3 | 2,2 | 4 | 7,5 | 1,8 | 5 | 2,5 | 10 | 3,5 | 1,5 |
| d1, м | 0,2 | 0,08 | 0,15 | 0,12 | 0,16 | 0,25 | 0,18 | 0,24 | 0,14 | 0,1 |
| ω1, рад/с | 20 | 40 | 15 | 30 | 25 | 10 | 35 | 15 | 25 | 50 |

Задача 3 Определить угловую скорость вращения ω1 ведущей шестерни зубчатой передачи, если мощность на приводном валу Р, диаметр ведущей шестерни d1, и окружное усилие Ft .

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р, кВт | 4 | 7,5 | 1,8 | 5 | 2,5 | 10 | 3,5 | 1,5 | 3 | 2,2 |
| d1, м | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,15 | 0,12 | 0,08 | 0,13 | 0,07 |
| Ft, Н | 5500 | 2000 | 1000 | 500 | 2500 | 3000 | 1500 | 4000 | 5000 | 6000 |

Задача 4 Определить диаметр ведущего катка d1 фрикционной передачи, если мощность на приводном валу Р, окружное усилие Ft , и его угловая скорость вращения ω1с.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р, кВт | 2 | 3,5 | 1,5 | 3 | 2,2 | 4 | 5,5 | 1,8 | 2,8 | 3,2 |
| Ft, Н | 750 | 200 | 500 | 2000 | 1000 | 300 | 2500 | 3000 | 1500 | 400 |
| ω1, рад/с | 80 | 100 | 60 | 50 | 40 | 150 | 125 | 30 | 75 | 120 |

Задача 5 Определить частоту вращения n1 червяка червячной передачи, если передаваемые им мощность Р и момент М.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р, кВт | 1,8 | 5 | 2,5 | 10 | 3,5 | 1,5 | 7,5 | 3 | 2,2 | 4 |
| М, Нм | 15 | 40 | 30 | 60 | 25 | 10 | 55 | 35 | 20 | 45 |

Задача 6  Определить мощность Р на приводном валу цепной передачи, если крутящий момент на ведущей звездочке М и частота её вращения п1.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| М, Нм | 10 | 35 | 55 | 20 | 25 | 15 | 10 | 40 | 30 | 60 |
| n1, об/мин | 1500 | 3000 | 750 | 1000 | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 1000 | 750 |

Задача 7 Определить крутящий момент М на валу червячного колеса, если передаваемая мощность Р и частота его вращения п2.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р, кВт | 3,5 | 1,5 | 7,5 | 3 | 2,2 | 4 | 10 | 1,8 | 5 | 2,5 |
| п2, об/мин | 220 | 450 | 100 | 250 | 320 | 120 | 90 | 150 | 240 | 360 |

Задача 8 Определить тяговое усилие в ведущей ветви ременной передачи, если мощность на приводном валу Р, диаметр ведущего шкива d1, и его угловая скорость вращения ω1.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р, кВт | 3 | 2,2 | 4 | 10 | 1,8 | 5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 7,5 |
| d1, м | 0,16 | 0,14 | 0,18 | 0,24 | 0,08 | 0,14 | 0,2 | 0,25 | 0,15 | 0,12 |
| ω1, рад/с | 75 | 100 | 100 | 150 | 300 | 150 | 75 | 150 | 100 | 300 |

Задача 9 Определить угловую скорость вращения ω1 ведущего катка фрикционной передачи, если мощность на приводном валу Р, диаметр ведущего катка d1, и окружное усилие Ft .

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р, кВт | 1,8 | 5 | 2,5 | 10 | 3,5 | 1,5 | 3 | 2,2 | 4 | 7,5 |
| d1, м | 0,06 | 0,15 | 0,12 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | 0,13 | 0,07 | 0,02 | 0,04 |
| Ft, Н | 300 | 2500 | 3000 | 1500 | 400 | 750 | 200 | 500 | 2000 | 1000 |

Задача 10 Определить диаметр ведущей шестерни d1 зубчатой передачи, если мощность на приводном валу Р, окружное усилие Ft, и её частота её вращения п1.

| Величина | Вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Р, кВт | 3 | 2,2 | 4 | 10 | 1,8 | 5 | 2,5 | 3,5 | 1,5 | 3 |
| Ft, Н | 2000 | 1000 | 300 | 2500 | 3000 | 1500 | 4000 | 7500 | 200 | 500 |
| n1, об/мин | 1500 | 1000 | 750 | 1000 | 750 | 1500 | 3000 | 750 | 1000 | 3000 |

10.2 Пример выполнения задания

Определить диаметр ведомой шестерни d2 зубчатой передачи, если мощность на приводном валу Р = 2,8 кВт, окружное усилие Ft = 1250 Н, и её частота её вращения п2 = 250 об/мин.

Решение. Первоначально определяем угловую скорость вращения

Крутящий момент определяем через заданную мощность

Диаметр ведомой шестерни