#### Расчёт расхода воздуха по эффективному выносу пыли

Потребность воздуха для обеспыливающего проветривания рассчитывается по формуле:

Qп = S * Vэф = 13,1 * 0.25*2 = 3.3м3/с.

Qп = S * Vэф = 5.8* 0.25 = 1.45м3/с.

где:	S – сечение выработки, м2;

Vэф – эффективная (оптимальная) скорость воздушной струи, м/с, принимаемая равной 0.25м/с и учитывающая фактор осаждающего действия.

Потребность воздуха для обеспыливающего проветривания для очистных работ подэтажного штрека (2 шт. по S = 13.1м2), и восстающих (S = 5.8м2), составляет соответственно – 3.3м3/с и 1.3м3/с.

#### Расчёт расхода воздуха по минимально допустимой скорости

#### движения воздушной струи

Для выработок, относящихся к поддерживаемым, т.е. в которых не происходит образования и поступления в рудник вредных веществ (компонентов) расчёт выполняется по формуле:

Qмин = Vмин * S =0,1Р = 0,1 * 13,2 = 1,3 м3/с.

где:	S – наибольшая площадь сечения выработки (в зависимости от стадии работ в проходке или в свету), м2

Vмин = 0,1Р/S – минимально допустимая скорость движения воздуха в выработке, м/с, здесь Р – периметр выработки, м.

#### По наибольшему числу людей, занятых в одновременной работе

Норма расхода воздуха по этому фактору составляет 6м3/мин, или 0.1м3/с на 1 человека. Расход воздуха по количеству людей определяется по формуле:

Qn = 0.1 * n = 0.1 * 16 = 1.6м3/с.

где:	n – максимальное количество людей, занятых в одновременной работе в данной выработке.

#### Расчёт воздуха по токсичным газам, образующимся при взрывных

#### работах

# В очистных камерах:

Расчёт расхода воздуха, необходимого для проветривания очистной камеры по токсичным газам, образующимся при взрывании ВВ, производится по формуле:

, м3/с.

где:

VК – объем проветриваемой камеры, VK=8268м3;

kТ – коэффициент турбулентной диффузии, kТ =0.31;

Т – время проветривания, Т=7200с;

IВВ – газовость применяемого ВВ, IВВ=0.04м3/кг

В – количество одновременно взрываемого ВВ, В=1437кг;

СД – предельно допустимая концентрация оксида углерода (СО), СД=0.0017%.

Количество очистных камер – 2, одновременно взрывается не более 1 камеры.

# В тупиковых выработках:

Расчёт расхода воздуха, необходимого для проветривания тупиковых выработок по токсичным газам, образующимся при взрывании ВВ, производится по формуле:

QВВ = (2,25/ T) * , м3/с.

QВВ = (2,25/1800) * = 1.3 м3/с.

где:	Т – время проветривания, Т=1800с;

A – масса взорванного ВВ, А=240кг;

b – удельное  выделение токсичных газов при взрыве 1кг ВВ (газовость ВВ),

b=40л/кг;

V – объем проветриваемой тупиковой выработки (S=13.1м2, L=98м), м3;

Кобв – коэффициент обводненности выработки, для сухих выработок принимается равным 0,8;

Кут – коэффициент утечек воздуха в вентиляционном трубопроводе.

Коэффициент утечек воздуха в вентиляционном трубопроводе.

| Длина трубопровода, м | Kут | Длина трубопровода, м | Кут |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 100 150 200 250 300 400 500 | 1.04 1.07 1.11 1.14 1.16 1.19 1.25 1.30 | 600 700 800 1000 1200 1500 2000 | 1.35 1.39 1.43 1.54 1.76 20.9 2.63 |

Полученные расчётным путём данные количества воздуха сведены в таблицу.