Количество воздуха, необходимое для проветривания по токсичным газам при взрывании ВВ

, м3/с.

КЗ – коэффициент запаса, учитывающий утечки через выработанное пространство и вентиляционные сооружения в пределах выемочного блока (КЗ=1.2);

KРЗ  - коэффициент, учитывающий количество резервных забоев 1.2-1.3;

∑QОЧ – сумма количеств воздуха, необходимых для проветривания очистных забоев выемочных блоков ∑QОЧ = 22.3м3/с.

∑QП - сумма количеств воздуха, необходимых для обособленного проветривания подготовительных и нарезных выработок, проводимых в выемочном блоке ∑QП = 2.0м3/с

Qв.бл.=1.2*1.25*22.3+2.0≅35.5, м3/с.

Полученные расчётным путём данные количества воздуха сведены в таблицу (Таблица 4-19).

Сводная ведомость потребности воздуха, необходимого для проветривания

| № п/п | Расчётные показатели по факторам | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По газам ДВС | м3/с | 49.5* |
| 2 | По скорости струи | м3/с | 1.3 |
| 3 | По числу людей | м3/с | 1.6 |
| 4 | По газам ВВ | м3/с | 35.5 |
| 5 | По пыли | м3/с | 3.3 |
|  | Принимаем максимальное значение (QРАСЧ) |  | 49.5 |

#### Расчёт количества воздуха, необходимого для проветривания выработок находящихся в проходке вне очистных блоков

# Расчёт расхода воздуха по эффективному выносу пыли

Потребность воздуха для обеспыливающего проветривания рассчитывается по формуле:

Qп = S * Vэф = 13.2 * 0.25 = 3.3м3/с.

где:	S – сечение выработки, м2;

Vэф – эффективная (оптимальная) скорость воздушной струи, м/с, принимаемая равной 0.25м/с и учитывающая фактор осаждающего действия.

Расчёт расхода воздуха по минимально допустимой скорости движения воздушной струи

Для выработок, относящихся к поддерживаемым, т.е. в которых не происходит образования и поступления в рудник вредных веществ (компонентов) расчёт выполняется по формуле:

Qмин = Vмин * S =0,1Р = 0,1 * 13,2 = 1,3 м3/с.

где:	S – наибольшая площадь сечения выработки (в зависимости от стадии работ в проходке или в свету), м2

Vмин = 0,1Р/S – минимально допустимая скорость движения воздуха в выработке, м/с, здесь Р – периметр выработки, м.

Расчёт расхода воздуха по наибольшему числу людей, занятых в одновременной работе

Норма расхода воздуха по этому фактору составляет 6м3/мин, или 0.1м3/с на 1 человека. Расход воздуха по количеству людей определяется по формуле:

Qn = 0.1 * n = 0.1 * 3 = 0.3м3/с.

где:	n – максимальное количество людей.

Сводная ведомость потребности воздуха, необходимого для провет                  ривания выработок находящихся в проходке вне очистных блоков

| № п/п | Расчётные показатели по факторам | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По скорости струи | м3/с | 1.3 |
| 2 | По числу людей | м3/с | 0.3 |
| 3 | По газам ВВ | м3/с | 1.3 |
| 4 | По пыли | м3/с | 3.3 |
|  | Принимаем максимальное значение |  | 3.3 |