НАРЕЗАНИЕ ЗУБЬЕВ ЭВОЛЬВЕНТНЫХ КОЛЕС МЕТОДОМ

ОГИБАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ

1. Цель эвольвентных зубчатых колес методом огибания (обкатки), приобретение практических навыков расчета их основных параметров.

2. Исходные данные (номер прибора и значения величин b смещения  рейки задает преподаватель): модуль т = 10 мм; угол профиля рейки  = 20°; диаметр работы: изучение теоретической и  практической основы нарезания

делительного колеса d = 180 мм; смещение рейки b1= 0; b2 = + 3 мм; b3 = - 3 мм.

3. Расчетные зависимости и результаты расчета занесены в таблицу Г1. Здесь коэффициенты х смещения рейки х = b/m: т.е. х1 = 0; х2 = + 0,3; х3 = - 0,3.

Таблица Г1- Расчетные формулы и результаты расчета.

| Определяемые параметры, расчетные формулы | Результаты расчета |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | х1 = 0 | х2 = + 0,3 | х3 = - 0,3 |
| 1. Шаг зацепления Р = m = 3,14.10 = 31,4 мм | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
| 2. Диаметр основной окружности db = dcos = =180cos20°= 169,2 мм. | 169,2 | 169,2 | 169,2 |
| 3. Диаметр окружности вершин зубьев da = d+2m+2xm; при x = 0 da = 200 мм. da = 206 мм (x = + 0,3) и da = 194 мм (x = -0,3) | 200 | 206 | 194 |
| 4. Диаметр окружности впадин зубьев df = d–2,5m+2xm = 180–2,5·10 = 155 мм (x=0) df = 161 мм (x = + 0,3); df = 149 мм (x = -0,3) | 155 | 161 | 149 |
| 5. Толщина зуба по делительной окружности S = m(/2 + 2xtg) = 10(3,14/2 + 0) = 15,7 мм; S = 17,9 мм (x = + 0,3); S = 13,5 мм (x = -0,3) | 15,7 | 17,9 | 13,5 |
| 6. Толщина зуба по основной окружности Sb = db(S/d +inv) = 169,2(15,7/180 + 0,0149) =17,3 мм (x=0); Sb=19,3 мм; Sb = 15,2 (x=-0,3) | 17,3 | 19,3 | 15,2 |

4. Бумажный круг снимается с прибора, из центра круга циркулем наносятся окружности основная и делительная. На этих окружностях замеряется шаг Р, толщина зуба S и Sb. Результаты измерений заносятся в таблицу Г2.