1 Кинематический и силовой анализ плоского рычажного механизма (Лист 1)

Степень подвижности W плоского рычажного механизма определяется по формуле П. Чебышева [6, стр. 25]:

W = 3n - 2P1 – P2	,				(5.1)

где	n – число подвижных звеньев механизма;

P1 – число одноподвижных кинематических пар;

Р2 – число двух подвижных кинематических пар.

Для исследуемого механизма n = 5;  Р1 = 7;  Р2 = 0; следовательно,

W = 3·5 - 2·7=1. Механизм включает начальный механизм первого класса и две группы Ассура 2го класса (рис. 5.3)

Структурная формула механизма

I(1-6) + II(2-3) + II(4-5)

Рисунок 5.3 – Структура рычажного механизма

5.1.1 Планы механизма

Построение планов механизма следует начать с выбора масштабного коэффициента длины:

(5.2)

где   - действительная длина кривошипа ОА в метрах;

ОА – отрезок в миллиметрах, изображающий кривошип на чертеже.

Рекомендуется выполнить отрезок ОА на чертеже в пределах 25…60 мм.

Задавшись μl , определяем размеры отрезков АВ, ВС, СD, DE на чертеже, например, АВ=

Далее, в левой верхней части чертежа (лист 1) по координатам х и у исходных данных находятся положения осей вращения кривошипа и коромысла BD, а также вертикальная линия хода долбяка. За начальное (нулевое) положение кривошипа ОА0 принимается крайнее верхнее положение долбяка (звена 5). При этом кривошип ОА и шатун АВ совпадают по направлению. Для получения точки В0 достаточно на дуге радиуса СВ сделать засечку из точки О радиусом (АВ-ОА). Прямая В0О определит положение исходной точки А0.

От начальной точки А0 в направлении вращения кривошипа строятся 12 равноотстоящих (через 300) положений начального звена – кривошипа ОА. Полученные точки А0, А1, А2, …, А11 на окружности ОА, соединяются с центром О вращения кривошипа. Затем, с помощью циркуля методом засечек определяются соответствующие положения точек В на дуге радиуса                                                                                                           ВС=lВС /μе =0,8/0,01=80 мм. Метод засечек используется и при разметке траектории точки Е долбяка.

Тонкие линии, соединяющие точки О и А, A и В, B и D, D и Е, определят планы рычажного механизма долбяка  в положениях, соответствующих равноотстоящим положениям кривошипа ОА (лист 1). План механизма, соответствующий рабочему ходу долбяка в момент максимальной рабочей нагрузки (при Fc = const выбирается любое из положений кривошипа на рабочем ходе) выполняется основными линиями, возможно другим цветом. В рассматриваемом примере основными линиями выделен план механизма для 3го положения кривошипа ОА3. Для этого же положения построен план ускорений и выполнен силовой расчет рычажного механизма.