ОБМЕР ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРЯМОЗУБЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛЕС С ЭВОЛЬВЕНТНЫМ ПРОФИЛЕМ ЗУБА

1. Цель работы: овладение методикой обмера и расчета геометрических параметров цилиндрических прямозубых эвольвентных колес.

2. Определение шага Рb на основной окружности и модуля т колеса.

а)                                                                        б)

Рисунок Д1 – Схема измерений

Полное число зубьев колеса Z = 20;

Число n зубьев, охватываемых измерением:  n = 3 (см.таблицу 4.1). По трем измерениям подсчитывается среднее значение  = 54,8 мм и =40,1 мм (рис. Д1,а).

2.1 Шаг колеса по основной окружности Pb = п+1 - п = 54,8 – 40,1 = 14,7 мм

2.2 Расчетное значение модуля:    m = Pb/(cos) = 14,7/(3,14.0,94) = 4,98 мм

2.3 Уточненное значение модуля:   m = 5 мм

2.4 Уточненный шаг:   Pb = .m.cos = 3,14. 5.0,94 = 14,76 мм

3. Определение коэффициента х сдвига рейки:

3.1 Диаметр делительной окружности    d = mZ = 5.20 = 100 мм

3.2 Диаметр основной окружности    db = d.cos = 100.0,94 = 94 мм

3.3 Шаг зацепления  Р = .m = 3,14.5 = 15,7 мм

3.4 Расчетная толщина Sb зуба по дуге основной окружности колеса

Sb = db() = 94() = 8,78 мм

3.5 Фактическая толщина зуба по основной окружности

S'b =  – n · Pb = 54,8 - 3·14,76 = 10,52 мм.

3.6 Коэффициент сдвига рейки

x = =

4 Проверка правильности определения модуля т:

4.1 Замеренный диаметр окружности головок зубьев колеса da=111,8 мм

4.2 Расчетная толщина  зуба по дуге делительной окружности:

= 0,5m + 2xmtg = 0,5·3,14.5 + 2·0,185·5·0,3645 = 8,52 мм

4.3 Расчетная толщина Sс зуба по хорде делительной окружности.

Sc = mZsin,               где  =  = ,

oткуда

Sc = mZ.sin = 5.20.sin4,850 = 8,43 мм.

4.4 Расчетная  высота ha замера толщины зуба  по хорде делительной окружности (рис. Д1,б).

ha = 0,5(da - dcos) = 0,5(111,8 – 100.cos4,85) = 6,08 мм.

4.5 Фактическая толщина зуба  по хорде делительной окружности (Принимается среднее значение по 3-м измерениям зубомера, рис. Д1,б):  = 8,37 мм.

4.6 Относительная разность фактической  и расчетной Sс толщины зуба в процентах:

%.