ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ЧЕРВЯЧНОГО РЕДУКТОРА

1. Цель работы: ознакомление с методикой теоретического и экспериментального определения коэффициента полезного действия зубчатых редукторов (на примере червячного редуктора).

2. Схема установки, параметры редуктора, условия испытаний:

|  | 2.1 Параметры редуктора: число заходов червяка Z1 = 2 количество зубьев червячного колеса Z2 = 50 передаточное число механизма U = 25 межосевое расстояние а = 50 2.2 Условия испытаний (заданы преподавателем): а) nдв = 1000 об/мин; Т2 = 50, 100, 150, 200, 250, 300 Н·см б) Т2 = 250 Н·м; n1 = 500, 750, 1000, 1250, 1500 об/мин. |
| --- | --- |

3. Расчетное значение КПД редуктора:

η = 1 – ψ3 – ψу – ψм,

где ψ3, ψу, ψм – относительные потери в зацеплении (ψ3), в уплотнениях (ψу), на перемешивание масла ψм.

В соответствии с рисунком 6.1, при а = 50, ψу = 0,1; ψм = ψ'м·n/1500 = 0,04·1000/1500=0,027; ψ3 = U/200 = 25/200 = 0,125, следовательно

= 1 – 0,125 – 0,1 – 0,027 = 0,745.

4. Результаты испытаний (см. п. 6.4.4, 6.4.5 и 6.4.6) и расчетов КПД редуктора по формуле  = Т2/(Т1·U) занесены в таблицу К1 и таблицу К2.

| Таблица К1. Зависимость от Т2 |  |  |  |  |  |  | Таблица К2. Зависимость от n1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № опыта | n1 об/мин | Т2 Н.см | 1 | Т1 Н·см |  |  | № опыта | n1 об/мин | Т2 Н.см | 1 | Т1 Н·см |  |
| 1 2 3 4 5 6 | 1000 | 50 100 150 200 250 300 | 19,5 32 44,4 57 69 82 | 5,4 9,0 12,5 16,0 19,5 23,0 | 0,37 0,44 0,48 0,50 0,51 0,52 |  | 1 2 3 4 5 | 500 750 1000 1250 1500 | 250 | 74 72,5 70,0 69 68 | 21,0 20,5 19,5 19,2 19,0 | 0,48 0,49 0,51 0,52 0,53 |

5. Графики  = f(Т2) при n = const и  = f(n1) при Т2 = const строятся на миллиметровке и подклеиваются к отчету.

6. Выводы (поясните, какие факторы влияют на  при изменениях n1 и Т2, почему велико отклонение расчетного и фактического значений КПД механизма.