Задание «Расчет производственной мощности предприятия»

1 Теоретические сведения и методика расчета производственной мощности.

Производственная программа предприятия не может быть обоснованной, пока выпуск продукции не увязан с производственной мощностью. Каждая единица производственного оборудования, каждый производственный участок, цех и предприятие в целом обладают потенциальной способностью выпускать продукцию, производить работу. Эту потенциальную способность нужно максимально реализовать.

Производственная мощность предприятия – это максимально возможный годовой объем производства продукции и выполняемых услуг, установленных планом, при полном использовании оборудования и площадей.

С изменением уровня технической оснащенности предприятия, технологии и организации производства меняется и величина производственной мощности.

По отношению к плановому периоду различают входящую, исходящую и среднегодовую мощность.

Среднегодовая мощность:

,                                       (3)

где   Мвх – входная мощность на начало планового периода;

Мв – мощность вводимая в течении планового периода;

Мл – мощность ликвидируемая в течении планового периода;

Тв – время в месяцах с момента ввода мощности и до конца  периода;

Тл – время ликвидируемой мощности с момента выбытия и до конца периода.

Производственная мощность (М)

Мср

(средняя мощность в течении планового периода)

Мисх

(исходящая мощность на конец планового периода)

Мвх

(входная мощность на начало планового периода)

Мл

(мощность ликвидируемая в плановом периоде)

Мв

(мощность вводимая в плановом периоде)

Рисунок 3.1 – Классификация производственной мощности по отношению к плановому периоду

Алгоритм расчета производственной мощности однономенклатурного цеха:

1) Определяется действительный фонд времени работы оборудования (Фд):

,                                                  (4)

где:   К – количество единиц оборудования, ед.;

d – число рабочих дней в плановом периоде, дн.;

s – количество смен работы оборудования в сутки, см/дн.;

q – продолжительность смены, ч;

β – коэффициент простоев оборудования в ремонтах, (норм. – 3-5%).

2) Определяется плановая трудоемкость изготовления одного изделия (Тпл), ч/шт.

3) Определяется мощность на различных участках цеха:

.                                                          (5)

4) Мощность цеха в целом определяется по мощности ведущего участка цеха, на котором выполняются основные технологические операции, сосредоточена основная часть оборудования, значительна часть затрат живого труда. Для того, чтобы мощности остальных участков максимально были приближены к мощности ведущего звена, должны проводится мероприятия по дополнительной загрузке или разгрузки данных участков.

2 Задача (на расчет мощности цеха)

На участках механического цеха последовательно обрабатывается изделие А. Участки работают 256 рабочих дней в году в две смены по 8 ч. Ведущий участок – группа фрезерных станков. Исходные данные для расчета мощности цеха приведены в таблице 1:

Таблица 1 – Исходные данные для расчета производственной мощности однономенклатурного механического цеха.

| Виды оборудования | Количество единиц установленного оборудования (К), ед. | Плановая трудоемкость изготовления изделия (Тпл), ч/шт. | Коэффициент, учитывающий время на ремонт оборудования (β) |
| --- | --- | --- | --- |
| Токарные станки | 5 | 10 | 0,95 |
| Фрезерные станки | 3 | 5 | 0,95 |
| Сверлильные станки | 2 | 2 | 0,95 |

Определить производственную мощность (пропускную способность)  механического цеха.