Инженерные задачи гидростатики

Цель занятия

Уточнить  сущность  основного  уравнения  гидростатики  (закон Паскаля), освоить решение инженерных задач гидростатики.

Вопросы для самоподготовки

1. Дифференциальное уравнение равновесия Эйлера для  покоящейся жидкости, вывод уравнения, интерпретация.

2. Основное уравнение гидростатики в интегральной форме.

3. Основные типы практических задач гидростатики

Задача  1. В  массоподготовительном цехе завода ячеистобетонных  изделий  шламобассейн  для  накопления  и  хранения  песчаного шлама (рис. 1) имеет следующие геометрические размеры: высота Н = 8,0 м; диаметр D = 5 м.

Рисунок 1 – Схема шламбассейна

На расстоянии b = 0,6 м от дна бассейна устроен круглый лаз диаметром d = 0,8 м для  планового осмотра и  обслуживания внутренней мешалки. Крышка лаза крепится к обечайке лаза стальными болтами, располагаемыми по  окружности. Диаметр болта 10 мм. Расчетное сопротивление материала болта на растяжение σр = 180 МПа. Рассчитать необходимое число болтов для восприятия крышкой гидростатического давления шлама плотностью 1600 кг/м, если максимальная высота заполнения шламбассейна Н1 = 7,6 м, избыточное давление над поверхностью шлама отсутствует.

Задача 2. В лаборатории механических испытаний строительных материалов имеется пресс с ручным приводом для испытания прочности материалов на сжатие (рис. 2). Диаметр рабочего поршня 2 D = 300 мм; диаметр поршня гидронасоса 1 d = 40 мм; длина рукояти 3 ручного привода L = 0,6 м. соотношение плеч рычажной системы 10/1.

Рисунок 2 – К решению задачи 2

Рассчитать:

1) силу F2 передаваемую рабочим поршнем пресса на испытуемый образец, если максимальная сила нажатия рукой на рычаг пресса составляет f = 250 Н.

2) определить максимально допускаемый размер ребра (а) испытуемого образца кубической формы, если предполагаемая средняя прочность на сжатие в нем составляет Rcж= 28 МПа.

Задача 3.

Манометр на трубопроводе, заполненном жидкостью, показывает давление p = 0,018 МПа. На какую высоту h над уровнем присоединения манометра поднимется в открытой пьезометрической трубке жидкость, находящаяся в трубопроводе, если эта жидкость:

а) вода

б) 25 % раствор хлористого кальция, ρ = 1195 кг/м3.

Рисунок 3 – К задаче 3