Разработка и установление нормативов допустимого воздействия на водные объекты

Поддержание  поверхностных  и  подземных  вод  в  состоянии, соответствующем требованиям законодательства, обеспечивается путем установления  и  соблюдения нормативов допустимого воздействия на водные  объекты.  Нормативы  допустимого  воздействия  на  водные объекты  разрабатываются  на  основании  предельно  допустимых концентраций  химических  веществ,  радиоактивных  веществ, микроорганизмов  и  других  показателей  качества  воды  в  водных объектах.

Нормативы допустимого воздействия на водные объекты (допустимого совокупного воздействия  всех  источников,  расположенных  в  пределах  речного бассейна  или  его  части,  на  водный  объект  или  его  часть) разрабатываются и утверждаются по водному объекту или его участку в соответствии с гидрографическим и/или водохозяйственным районированием в целях поддержания поверхностных и подземных вод в  состоянии,  соответствующем  требованиям  законодательства,  в  том числе для:

1) обеспечения устойчивого функционирования естественных или сложившихся  экологических  систем,  сохранения   биологического разнообразия и предотвращения негативного воздействия в результате хозяйственной и иной деятельности;

2) сохранения или улучшения состояния экологической системы в пределах водных объектов или их участков;

3) сведения к минимуму последствий антропогенных воздействий, создающих риск возникновения необратимых негативных изменений в экологической системе водного объекта;

4)  обеспечения  устойчивого  и  безопасного  водопользования  в процессе социально -экономического развития территории.

Нормативы  допустимого  воздействия  на  водные  объекты  (НДВ) предназначены  для  установления  безопасных  уровней  содержания загрязняющих веществ, а также других показателей, характеризующих воздействие  на  водные  объекты,  с  учетом  природно-климатических особенностей  водных  объектов  данного  региона  и  сложившейся  в результате  хозяйственной  деятельности  природно-техногенной обстановки.

Нормативы  допустимого  воздействия  на  водные  объекты  для регламентации  видов  воздействия  на  водные  объекты  определяются исходя  из  целевого  назначения  водного  объекта.  Целевое назначение  водного  объекта  или  его  участка  (или  приоритетное использование  водного  объекта)  определяется  действующим законодательством. Основной расчетной территориальной единицей при  разработке  нормативов  допустимого  воздействия  на  водные объекты принимается водохозяйственный участок.

Утвержденные в установленном порядке нормативы допустимого воздействия на водные объекты используются при решении вопросов, связанных  с:   1)  разработкой  схем  комплексного  использования  и охраны водных объектов, водохозяйственных балансов, планированием водохозяйственных и водоохранных мероприятий;   2) установлением и корректировкой  нормативов  допустимых  сбросов  веществ  и микроорганизмов  в  водные  объекты  для  водопользователей;  3) осуществлением  государственного  контроля  и  надзора  за использованием и охраной водных объектов; 4) оценкой воздействия на окружающую среду (ОВОС) при разработке предпроектной и проектной документации;  5)  размещением,  проектированием,  строительством  и реконструкцией хозяйственных и иных объектов, оказывающих влияние на состояние водных объектов;  6) решением других вопросов в области использования и охраны водных объектов.

Нормативы  допустимого  воздействия  на  водный  объект разрабатываются  для  следующих  видов  воздействий:  1)  привнос химических и взвешенных веществ; 2) привнос радиоактивных веществ; 3) привнос микроорганизмов; 4) привнос тепла; 5) сброс воды; 6) забор (изъятие)  водных  ресурсов;  7)  использование  акватории  водных объектов  для  строительства  и размещения причалов, стационарных и (или)  плавучих  платформ,  искусственных  островов  и  других сооружений;  8) изменение водного режима при использовании водных объектов  для  разведки  и  добычи  полезных ископаемых.   Виды воздействия, связанные с привносом веществ, микроорганизмов и тепла, касаются  преимущественно  качественных  показателей  воды  водных объектов  и  состояния  их  экологических  систем,  а  изъятие  водных ресурсов  и  сброс  вод,  использование  акватории,  обуславливающее изменение  водного  режима,  влияют  в  основном  на  количественные показатели водных объектов.

Нормативы  допустимого  воздействия  на  водные  объекты, касающиеся  качественных  показателей,  устанавливаются  на  основе нормативов  качества  воды.  Качество  воды  характеризуется показателями состава и свойств воды, определяющими пригодность ее для  конкретных  целей  водопользования  и/или  устойчивого функционирования экологической системы водного объекта.

Нормативы  качества  воды  устанавливаются  в  соответствии  с физическими,  химическими,  биологическими  (в  том  числе микробиологическими и паразитологическими) и иными показателями.

При  их  соблюдении  удовлетворяются  нормативные  требования использования  по  приоритетным  видам  водопользования, обеспечивается  устойчивое  функционирование  естественных экологических  систем  водного  объекта  и  сохраняется  биологическое разнообразие.

Нормативы  качества  воды  для  поверхностных  водных  объектов устанавливаются  исходя  из:   1)  отнесения  водных  объектов  к определенным группам водных объектов  (природным водным объектам, воздействие  антропогенной  нагрузки  на  которые  не  привели  к изменению  его  основных  гидрологических  и  морфологических характеристик;  природным  водным  объектам,  которые  в  результате человеческой  деятельности  подверглись  физическим  изменениям, приведшим к существенному изменению их основных характеристик  –гидрологических, морфометрических, гидрохимических и др. (русловые водохранилища, озера-водохранилища, спрямленные (канализованные) участки рек,  природные водоемы и водотоки, трансформированные в технологические  водоемы,  и  др.);  водным  объектам,  созданным  в результате деятельности человека там, где ранее естественных водных объектов не существовало; 2) происхождения загрязняющего вещества; 3)  условий  целевого  использования  водных  объектов  и  их приоритетности при комплексном использовании.

В  случае  комплексного  использования  водного  объекта  при отсутствии установленных приоритетов для расчета НДВ принимаются наиболее  жесткие  нормы  качества  воды  для  имеющихся  на  водном объекте  видов  водопользования.   По  происхождению  загрязняющие вещества  могут  быть:   а)  искусственного  происхождения (ксенобиотики);  б)  двойного  генезиса,  т.е.  распространенных  в природных  водах  как  по  естественным  причинам,  так  и  в  результате антропогенного  воздействия.   Для  ксенобиотиков,  а  также высокоопасных  веществ  нормативы  качества  воды  принимаются  в зависимости  от  целевого  использования  водных  объектов  равными рыбохозяйственным  или  гигиеническим  нормативам  предельно допустимых  концентраций  (ПДК).  Для  веществ  двойного  генезиса  в зависимости  от  конкретных  условий  и  наличия  приоритетных  видов использования нормативы качества воды могут приниматься равными нормативам предельно допустимых концентраций химических веществ, которые определяются с учетом регионального естественного (условно -естественного)  гидрохимического  фона  дифференцированно  для конкретных  типов  водных  объектов  в  соответствии  с  настоящим пунктом.

Нормативы  допустимого  воздействия  на  водные  объекты, касающиеся количественных характеристик, устанавливаются исходя из условия предупреждения негативных последствий для водного объекта и  его  экологической  системы,  вызываемых  изменением гидрологического  режима  водного  объекта  и  его  морфометрических характеристик  в  результате  сброса  или  забора  (изъятия)  воды, использованием  акватории  водных  объектов  для  строительства  и размещения  причалов,  стационарных  и  (или)  плавучих  платформ, искусственных  островов  и  других  сооружений,  разведки  и  добычи полезных ископаемых.

Нормативы  допустимого  воздействия  разрабатываются  для водохозяйственных  участков,  которые  подвергаются  или  могут  быть подвергнуты  в  течение  ближайших  5  лет  существенным  нагрузкам  в результате  хозяйственной  и  иной  деятельности  на  соответствующей водосборной площади, включая акваторию водного объекта.

В  пределах  водохозяйственного  участка  нормируются  виды воздействий,  при  которых  в  современных  условиях  или  перспективе развития  хозяйствования:  1)  наблюдается  нарушение  санитарно -гигиенических  требований  на  водных  объектах,  являющихся источниками  питьевого  назначения,  в  том  числе  резервных;   2) оказывается негативное воздействие на особо охраняемые природные территории;  3)  затронуты  интересы  основных  водопользователей, обусловленные ухудшением условий водопользования;  4)  более чем на 5%  площади  акватории  водного  объекта  наблюдается  деградация водного объекта, то есть, ухудшение состава и свойств воды, состояния дна  и  берегов,  видового  состава  животного  и  растительного  мира водного объекта.

Состав  нормируемых  видов  воздействия  на  водные  объекты уточняется для конкретного водного объекта и/или водохозяйственного участка с учетом текущего состояния водного объекта, характеристик современного воздействия на водный объект и перспективных планов развития территории.  Нормативы допустимого воздействия на водные объекты  по  отдельным  видам  воздействия  включают  следующие показатели:

1) показатель А – привнос химических и взвешенных минеральных веществ, характеризующийся общей массой привноса в водный объект или  его  часть  веществ,  включенных  в  перечень   нормируемых,  за расчетный  временной  период,  зависящий  от  условий  формирования качественных  характеристик  (мг/дм3)  и  режима  поступления загрязняющих веществ (г/час, т/год, т/сезон);

2) показатель Б  –  привнос микроорганизмов, характеризующийся общим количеством микробиологических показателей в установленных санитарными  правилами  единицах  (например,  колониеобразующие единицы (КОЕ), бляшкообразующие единицы (БОЕ) и т.д.);

3)  показатель  В  –  привнос  тепла, характеризующийся объемом и температурой теплой воды,  поступающей от антропогенных источников и  вызывающей  допустимое  повышение  температуры  воды  в  водном объекте  относительно  естественного  температурного  режима  (градус м3);

4)  показатель  Г  –  привнос  воды,  характеризующийся  расходами воды  (м3/с)  и  режимом  их  поступления,  вызывающими  негативные последствия:  а) по условиям нереста рыбы на участке, подверженном влиянию  сброса объемов воды; б) по затоплению и/или подтоплению хозяйственных  объектов  и  сельскохозяйственных  угодий,  включая заболачивание;  в)  по  размыву  берегов  и  русла  (изменения  типа руслового процесса и т.д.);

5)  показатель  Д  –  забор  (изъятие)  водных  ресурсов, характеризующийся  общим объемом безвозвратного изъятия воды на участке за определенный временной период (за год, сезоны, месяцы) для наиболее  критических  условий  по  водности  (95%  обеспеченности)  в м3/с,  млн.  м3и  т.д.;  в  зависимости  от  преобладающих  видов использования водных ресурсов (орошение, питьевое водоснабжение, др.).  Использование  акватории  водного  объекта  под  строительство гидротехнических  и  иных  сооружений  с  изъятием  части  водоема  и располагаемых в ней водных ресурсов выражается в единицах площади (га, км2и т.д.), процентах от площади акватории конкретного водного объекта, также могут использоваться другие обоснованные показатели, отражающие значимые изменения в водном режиме, включая русловые процессы.

6) показатель Е –  привнос радиоактивных веществ, определяемый с учетом  положений  законодательных  и  иных  нормативных  правовых актов в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и в области охраны окружающей среды;

Нормативы  допустимого  воздействия  на  водные  объекты устанавливаются  для  критических  условий  водности,  при  которых нормируемый  вид  воздействия  наиболее  сильно  влияет  на  водный объект, за исключением изъятия водных ресурсов.

Нормативы  допустимого  воздействия  на  водные  объекты устанавливаются  на  период  не  менее  15  лет,  исходя  из  состояния каждого конкретного водного объекта, определенного в ходе разработки нормативов  допустимого  воздействия  на  водные  объекты.

Корректировка  нормативов  допустимого  воздействия  на  водные объекты  осуществляется  на  основе  результатов  государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов не чаще одного раза в 5 лет.

Расчет нормативов  допустимого воздействия на водные объекты по нормируемым видам воздействия проводится по схеме, состоящей из десяти этапов.

1.  На  основе  гидрографического  и  водохозяйственного районирования производится выделение водохозяйственных расчетных участков,  отличающихся  приоритетными  видами  использования, определенных  законодательством  (особо  охраняемые  природные территории,  источники  питьевого  водоснабжения,  водные  объекты рыбохозяйственного  значения,  включая  рыбоохранные  и рыбохозяйственные заповедные зоны).

2.  Сбор данных о водном объекте и его водосборной площади в пределах  расчетного   участка,  видах  хозяйственной  деятельности, оказывающих  влияние  на  водный  объект,  определение  видов воздействия, подлежащих нормированию.

3.  Ретроспективный  анализ  результатов  существующего мониторинга  по  гидробиологическим  и  абиотическим (гидрохимическим  и  др.)  показателям;  определение  диапазона региональных  абиотических  фоновых  показателей  или  типовых показателей  (для  природных  водных  объектов,  которые  в  результате человеческой  деятельности  подверглись  физическим  изменениям, приведшим  к  существенному  изменению  их  основных  характеристик (гидрологических,  морфометрических,  гидрохимических  и  др.)  и водных  объектов,  созданных в результате деятельности человека там, где  ранее естественных водных объектов не существовало) состояния водных объектов, чьи экологические системы соответствуют критериям экологического благополучия (нормальное воспроизведение основных звеньев экологической системы водного объекта) или соответствовали им  ранее.  При  отсутствии  мониторинга  по  гидробиологическим характеристикам  указанные  фоновые  показатели  или  типовые показатели  состояния  принимаются  по  участкам  с  наименьшей антропогенной  нагрузкой  или  могут  быть организованы специальные натурные  исследования  для  уточнения  показателей  качества  воды  и состояния экологических систем.

4. Анализ  результатов мониторинга с целью определения перечня веществ,  подлежащих  учету  в  составе  нормативов  допустимого воздействия  на  водные  объекты,  путем  сравнения  с  предельно допустимыми  концентрациями  химических  и  иных  веществ  для приоритетных  видов  использования  водных  объектов  (для высокоопасных  веществ  и  веществ  искусственного  происхождения) и/или  региональных  фоновых  показателей  (для  веществ  двойного генезиса). Ранжирование загрязняющих веществ по степени опасности и значимости  для  экологической  системы  водного  объекта, в  пределах  водохозяйственного  участка  с последующим  составлением  перечня  нормируемых  веществ.  При наличии  опасных  производств  на  водосборной  площади  возможны расширенные  исследования  для  выявления  наиболее  опасных компонентов.

5. Оценка фактического экологического состояния водного объекта на  расчетных  участках  относительно  региональных  фоновых показателей и предельно допустимых концентраций химических и иных веществ для приоритетных целей использования.

6. Отнесение водных объектов к группам водных объектов.

7.  Оценка  лимитирующих  гидрологических  характеристик  для различных  условий  водности,  установление  экологического  расхода гидрографа.

8.  Определение нормативов предельно допустимых концентраций химических веществ с учетом  природных особенностей территорий и акваторий, назначения природных объектов и природно-антропогенных объектов, гарантирующих стабильность экологической системы водного объекта с заданной обеспеченностью, и/или удовлетворения требований приоритетных видов использования воды.

9.  Установление  на  основании  анализа  фактического  состояния водного  объекта,  регионального  фона,  приоритетных  видов использования водных ресурсов и расположения расчетного участка в гидрографической  сети  нормативов  качества  воды  водного   объекта, обеспечивающих  сохранение  экологических  систем  и  удовлетворение социально-экономических  и  санитарно-эпидемиологических потребностей  населения,  в  том  числе  целевое  использование  водных объектов.

10. Расчет нормативов допустимого воздействия на водные объекты для  отдельных  видов  воздействия  в  соответствии  с  принятыми нормативами качества воды водного объекта за характерные временные периоды (год, отдельные сезоны и т.д.).

Общая  масса  привноса  в  водный  объект  или  его  часть загрязняющих  химических  и  иных  веществ  (норматив  допустимого воздействия  по  привносу  химических  веществ)  определяется  на основании  баланса  веществ  с  учетом  всех  источников  воздействия (объекты,  с  которых  осуществляется  сброс  или  иное  поступление  в водные  объекты  веществ,  ухудшающих  качество  поверхностных  и подземных вод, ограничивающих их использование, а также негативно влияющих на состояние дна и берегов водных объектов), особенностей миграции  и  трансформации  веществ,  ассимилирующей  способности водного  объекта  и  его  водосборной  площади,  а  также  транзитного поступления загрязняющих веществ.

Среди  источников  загрязнения  выделяются:   1)  источники, вносящие  неорганизованным  путем  в  поверхностные  или  подземные воды загрязняющие вещества, микроорганизмы или тепло с измененной хозяйственной деятельностью части водосборной площади (источники диффузного загрязнения вод); 2) объекты антропогенной деятельности, сточные  воды  которого  содержат  загрязняющие  вещества, микроорганизмы  или  тепло  и  отводятся  в  водный  объект сосредоточенным потоком с применением специальных сооружений или устройств (источники загрязнения точечные).

При  превышении  фактического  содержания  химических веществ  в  водном  объекте  над  нормативом  качества  воды  норматив допустимого воздействия на водные объекты корректируется в сторону снижения.

В  общей  массе  привноса  в  водный  объект  или  его  часть загрязняющих  химических  и  иных  веществ  выделяются  три составляющие, зависящие от источников загрязнения:  1) природная (не подлежит регулированию, учитывается при установлении допустимого воздействия по видам водопользования без изъятия водных ресурсов из водных  объектов);  2)  неуправляемый  или  слабоуправляемый  привнос (неорганизованные  площадные  диффузные  источники  загрязнения, управление которыми на современном этапе технически неосуществимо или малоэффективно);  3) управляемый или потенциально управляемый привнос загрязняющих веществ (организованные источники загрязнения и  диффузные  источники  загрязнения,  чьи  количественные  и качественные  характеристики  могут  регулироваться  посредством технических средств на современном этапе).

Объем и режим сброса воды (норматив допустимого воздействия по  привносу  воды)  определяется  условиями  предупреждения возникновения  негативных  последствий  на  участке  воздействия в зависимости  от  конкретной  ситуации  на  основании  гидравлических расчетов и прогноза русловых деформаций.

Контрольные вопросы:

1. В каких случаях взимается плата за водопользование?

2. В каких случаях не взимается плата за водопользование?

3. Куда и в каких соотношениях поступает плата за водопользование?

4. Какие показатели включают нормативы допустимого воздействия на водные объекты  по  отдельным  видам  воздействия?

5. По какой схеме проводится расчет нормативов  допустимого воздействия на водные объекты по нормируемым видам воздействия?