ГЛОССАРИЙ

# Физические величины

Физическая величина - характеристика физического объекта (физической системы, явления или процесса), общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.

Размер физической величины - количественная определенность физической величины, присущая конкретному материальному объекту, системе, явлению или процессу.

Значение физической величины - выражение размера физической величины в виде некоторого числа принятых для нее единиц.

Числовое значение физической величины- отлеченное число, входящее в значение величины.

Истинное значение физической величины -значение физической величины, которое, идеальным образом характеризовало, бы в качественном и количественном отношении соответствующую физическую величину.

Действительное значение физической величины - знчение физической величины, полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него.

Влияющая физическая величина - величина, оказывающая влияние на размер измеряемой величины и (или) результат измерений.

Измерения величин

Измерения физической величины - нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств.

Равноточные измерения - ряд измерений какой-либо величины, выполненных одинаковыми по точности средствами измерений в одних и тех же условиях с одинаковой тщательностью.

Неравноточные измерения - ряд измерений какой-либо величины, выполненных различающимися по точности средствами измерений и (или) в разных условиях.

Однократное измерение - измерение, выполненное один раз.

Многократное измерение - измерение физической величины одного и того же размера, результат которого получен из нескольких следующих друг за другом измерений, т.е. состоящее из ряда однократных измерений.

Статическое измерение - измерения физической величины, принимаемой в соответствии с конкретной измерительной задачей за неизменную на протяжении времени измерения.

Динамическое измерение - измерение изменяющейся по размеру физической величины.

Абсолютное измерение - измерение, основанное на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использовании значений физических констант.

Относительное измерение - измерение отношения величины к одноименной величине, играющей роль единицы, или изменения величины по отношению к одноименной величине, принимаемой за исходную.

Прямое измерение - измерение, при котором искомое значение физической величины получают непосредственно.

Косвенное измерение - определение искомого значения физической величины на основании результатов прямых измерений других физических величин, функционально связанных с искомой величиной.

Совокупные измерения - проводимые одновременно измерения нескольких одноименных величин, при которых искомые значения величин определяют путем решения системы уравнений, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин.

Совместные измерения - проводимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для определения зависимости между ними.

Измерительный сигнал - сигнал, содержащий количественную информацию об измеряемой физической величине.

Измерительная информация - информация о значениях физических величин.

Средства измерительной техники

Средства измерительной техники - обобщающее понятие, охватывающее технические средства, специально предназначенные для измерений.

Средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени.

Рабочее средство измерений - средство измерений, предназначенное для измерений, не связанных с передачей размера единицы другим средствам измерений.

Стандартизованное средство измерений – средство измерений, изготовленное и применяемое в соответствии с требованиями стандарта.

Нестандартизованное средство измерений - средство измерений, стандартизация требований, к которому признана нецелесообразной.

Мера физической величины - средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью.

Измерительный прибор - средство измерений, предназначенное для получения значений измеряемой физической величины в установленном диапазоне.

Измерительная установка - совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей и других устройств, предназначенная для измерений одной или нескольких физических величин и расположенная в одном месте.

Измерительная система - совокупность функционально объединенных мер, измерительных приборов, измерительных преобразователей, ЭВМ и других технических средств, размещенных в разных точках контролируемого объекта, с целью измерений одной или нескольких физических величин, свойственных этому пространству и выработки измерительных сигналов в разных целях.

Измерительно-вычислительный комплекс - функционально объединенная совокупность средств измерений, ЭВМ и вспомогательных устройств, предназначенная для выполнения в составе измерительной системы конкретной измерительной задачи.

Стандартный образец - образец вещества (материала) с установленными в результате метрологической аттестации значениями одной или более величин, характеризующими свойство или состав этого вещества (материала).

Измерительный преобразователь - техническое средство, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обработки, хранения, дальнейших преобразований, индикации или передачи и имеющие нормированные метрологические характеристики.

Первичный измерительный преобразователь - измерительный преобразователь, на который непосредственно воздействует измеряемая физическая величина, т.е. первый преобразователь в измерительной цепи измерительного прибора (установки, системы).

Датчик - конструктивно обособленный первичный преобразователь, от которого поступают измерительные сигналы (он "дает" информацию).

Средство сравнения - техническое средство или специально создаваемая среда, дающие возможность выполнять сравнения друг с другом мер однородных величин или же показания измерительных приборов.

Компаратор - средство сравнения, предназначенное для сличения мер однородных величин.

Измерительная цепь - совокупность элементов средств измерений, образующих непрерывный путь прохождения измерительного сигнала одной физической величины от входа до выхода.

Индикатор - техническое средство или вещество, предназначенное для установления наличия какой-либо физической величины или превышения уровня ее порогового значения или применяемое для наблюдения за изменением физических величин без оценки их значений в единицах величин с нормированной точностью.

Чувствительный элемент средства измерений - часть измерительного преобразователя в измерительной цепи, воспринимающая входной измерительный сигнал.

Метрологическая характеристика средства измерений - характеристика одного из свойств средства измерений, влияющая на результат измерений и на его погрешность.

Показание средства измерений - значение величины или число на показывающем устройстве средства измерений.

Вариация показаний измерительного прибора - разность показаний прибора в одной и той же точке диапазона измерений при плавном подходе к этой точке со стороны меньших и больших значений измеряемой величины.

Диапазон показаний средства измерений - область значений шкалы прибора, ограниченная начальным и конечным значениями шкалы.

Диапазон измерений средства измерений - область значений величины, в пределах которой нормированы допускаемые пределы погрешности средства измерений.

Номинальное значение меры - значение величины, приписанное мере или партии мер при изготовлении.

Действительное значение меры - действительное значение величины, воспроизводимой мерой.

Чувствительность средства измерений - свойство средства измерений, определяемое отношением изменения выходного сигнала этого средства к вызывающему его изменению измеряемой величины.

Порог чувствительности средства измерений - характеристика средства измерений в виде наименьшего значения изменения физической величины, начиная с которого может осуществляться ее измерение данным средством.

Разрешение средства измерений - характеристика средства измерений, выражаемая наименьшим интервалом времени между отдельными импульсами или наименьшим расстоянием между объектами, которые фиксируются прибором раздельно.

Градуировочная характеристика средств измерений - зависимость между значениями величин на входе и выходе средства измерений, полученная экспериментально.

Смещение нуля - показание средства измерений, отличное от нуля, при входном сигнале, равном нулю.

Дрейф показаний средства измерений - изменение показания средства измерений во времени, обусловленное изменением влияющих величин или других факторов.

Зона нечувствительности средства измерений - диапазон значения измеряемой величины, в пределах которого ее изменения не вызывают выходного сигнала средства измерений.

Тип средства измерений - совокупность средств измерений одного и того же назначения, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации.

Принципы, методы и методики измерений

Принцип измерений - физическое явление или эффект, положенное в основу измерений.

Метод измерений - прием или совокупность приемов сравнения измеряемой физической величины с ее единицей в соответствия с реализованным принципом измерений.

Метод непосредственной оценки - метод измерений, при котором значение величины определяют непосредственно, по показывающему средству измерений.

Метод сравнения с мерой - метод измерений, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой.

Нулевой метод измерений - метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и меры на прибор сравнения доводят до нуля.

Метод измерений замещением - метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину замещают мерой с известным значением величины.

Метод измерений дополнением - метод сравнения с мерой, в котором значение измеряемой величины дополняется мерой этой же величины с таким расчетом, чтобы на прибор сравнения воздействовала их сумма, равная заранее заданному значению.

Дифференциальный метод измерений - метод измерений, при котором измеряемая величина сравнивается с однородной величиной, имеющей известное значение, незначительно отличающееся от значения измеряемой величины, при котором измеряется разность между этими двумя величинами.

Контактный метод измерений -метод измерений, основанный на том, что чувствительный элемент прибора приводится в контакт с объектом измерения.

Бесконтактный метод измерений - метод измерений, основанный на том, что чувствительный элемент средства измерений не приводится в контакт с объектом измерения.

Методика выполнения измерений - установленная совокупность операций и правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение необходимых результатов измерений с гарантированной точностью в соответствии с принятым методом.

Результаты измерений величин

Результат измерения физической величины - значение величины, полученное путем ее измерения.

Неисправленный результат измерения - значение величины, полученное при измерении до введения в него поправок, учитывающих систематические погрешности.

Исправленный результат измерения - полученное при измерении значение величины и уточненное путем введения в него необходимых поправок на действие систематических погрешностей.

Сходимость результатов измерений - близость друг к другу результатов измерений одной и той же величины, выполненных повторно одними и теме же средствами, одним и теми же методом в одинаковых условиях и с одинаковой тщательностью.

Воспроизводимость результатов измерений - близость результатов измерений одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами, разными средствами, разными операторами, в разное время, но приведенных к одним и тем же условиям измерений (температуре, давлению, влажности и др.).

Ряд результатов измерений - значения одной и той же величины, последовательно полученные из следующих друг за другом измерений.

Погрешности измерений

Погрешность результата измерения - отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины.

Систематическая погрешность измерения - составляющая погрешности результата измерения, остающаяся постоянной или же закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же физической величины.

Инструментальная погрешность измерения - составляющая погрешности измерений, обусловленная погрешностью применяемого средства измерений.

Погрешность метода измерений - составляющая систематической погрешности измерений, обусловленная несовершенством принятого метода измерений.

Погрешность (измерения) из-за изменений условий измерения - составляющая погрешности измерения, являющаяся следствием неучтенного влияния отклонения в одну сторону какого-либо из параметров, характеризующих условия измерений, от установленного значения

Субъективная погрешность измерения - составляющая погрешность измерений, обусловленная индивидуальными особенностями оператора.

Неисключенная систематическая погрешность - составляющая погрешности результата измерений, обусловленная погрешностями вычисления и введения поправок на влияние систематических погрешностей или же систематической погрешностью, поправка на действие которой не введена вследствие малости.

Случайная погрешность измерения - составляющая погрешности результата измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при повторных измерениях, проведенных с одинаковой тщательностью, одной и той же физической величины.

Абсолютная погрешность измерения - погрешность измерения, выраженная в единицах измеряемой величины и определяемой разностью между значением, полученным при измерений и истинным (действительным) значением измеряемой величины.

Абсолютное значение погрешности - значение погрешности без учета ее знака (модуль погрешности).

Относительная погрешность измерения - погрешность измерения, выраженная отношением абсолютной погрешности измерения к действительному или измеренному значению измеряемой величины.

Средняя квадратическая погрешность результатов единичных измерений (в ряду измерений) - оценка рассеяния единичных результатов измерений в ряду равноточных измерений одной и той же физической величины около среднего их значения.

Средняя квадратическая погрешность результата измерений (среднего арифметического) - оценка случайной погрешности среднего арифметического значения результата измерений одной и той же величины в данном ряду измерений.

Доверительные границы погрешности результата измерений - наибольшее и наименьшее значения погрешности измерений, ограничивающие интервал, внутри которого с заданной вероятностью находится искомое (истинное) значение погрешности результата измерений.

Поправка - значение величины, вводимое в неисправленный результат измерения с целью исключения составляющих систематической погрешности.

Точность результата измерений - характеристика качества измерения, отражающая близость к нулю погрешности результата измерения.

Неопределенность измерений - параметр, связанный с результатом измерений и характеризующий рассеяние значений, которые можно приписать измеряемой величине.

Статическая погрешность измерений - погрешность результата измерений, свойственная условиям статического измерения.

Динамическая погрешность измерений - погрешность результата измерений, свойственная условиям динамического измерения.

Промах - случайная погрешность результата отдельного измерения, входящего в ряд измерений, которая для данных условий резко отличается от остальных результатов этого ряда.

Погрешности средств измерений

Погрешность средства измерений - разность между показанием средств измерений и истинным (действительным) значением измеряемой физической величины.

Систематическая погрешность средства измерений - составляющая погрешности средства измерений, принимаемая постоянной или закономерно изменяющаяся.

Случайная погрешность средства измерений - составляющая погрешности средства измерений, изменяющаяся случайным образом.

Абсолютная погрешность средства измерений - погрешность средства измерений, выраженная в единицах измеряемой физической величины.

Относительная погрешность средства измерений - погрешность средства измерений, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к результату измерений или к действительному значению измеренной физической величины.

Приведенная погрешность средства измерений - относительная погрешность, выраженная отношением абсолютной погрешности средства измерений к условно принятому значению величины, постоянному во всем диапазоне измерений или в части диапазона.

Основная погрешность средства измерений - погрешность средства измерений, применяемого в нормальных условиях.

Дополнительная погрешность средства измерений - составляющая погрешности средства измерений, возникающая дополнительно к основной погрешности вследствие отклонения какой-либо из влияющих величин от нормального ее значения или вследствие ее выхода за пределы нормальной области значений.

Статическая погрешность средств измерений - погрешность средства измерений, применяемого при измерении физической величины, принимаемой за неизменную.

Динамическая погрешность средства измерений - погрешность средства измерений, возникающая при измерении изменяющейся (в процессе измерений) физической величины.

Погрешность меры - разность между номинальным значением меры и действительным значением воспроизводимой ею величины.

Стабильность средства измерений - качественная характеристика средства измерений, отражающая неизменность во времени его метрологических характеристик.

Нестабильность средства измерений - изменение метрологических характеристик средства измерений за установленный интервал времени.

Точность средства измерений - характеристика качества средства измерений, отражающая близость его погрешности к нулю.

Класс точности - обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей, а также другими свойствами, влияющими на точность значение которых устанавливают в стандартах на отдельные виды средств измерений.

Предел допускаемой погрешности средства измерений - наибольшее значение погрешности средств измерений, устанавливаемое нормативным документом для данного типа средств измерений, при котором оно еще признается годным к применению.

Нормируемые метрологические характеристики типа средства измерений - совокупность метрологических характеристик данного типа средств измерений, устанавливаемая нормативными документами на средства измерений.

Точностные характеристики средства измерений - совокупность метрологических характеристик средства измерений, влияющих на погрешность измерений.

Условия измерений

Нормальные условия измерений - условия измерений, характеризуемые совокупностью значений или областей значений влияющих величин, при которых изменением результата измерений пренебрегают вследствие малости.

Нормальное значение влияющей величины - значение влияющей величины, установленное в качестве номинального.

Нормальная область значений влияющей величины - область значений влияющей величины, в пределах которой изменением результата измерений под ее воздействием можно пренебречь в соответствии с установленными нормами точности.

Рабочая область значений влияющей величины - область значений влияющей величины, в пределах которой нормируют дополнительную погрешность или изменение показаний средства измерений.

Рабочие условия измерений - условия измерений, при которых значения влияющих величин находятся в пределах рабочих областей.

Предельные условия измерений - условия измерений, характеризуемые экстремальными значениями измеряемой и влияющей величин, которые средство измерений может выдержать без разрушений и ухудшения его метрологических характеристик.