С каким сопротивлением должен быть амперметр, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -1%, если сопротивление цепи 2 кОм?

Егер 2 кОм тізбектің кедергісі болса, токты өлшеудің салыстырмалы әдістемелік қателігі -1% аспайтындай амперметр қандай кедергімен болуы тиіс?

#

Определить относительную методическую погрешность измерения тока амперметром с сопротивлением 20 Ом в цепи с сопротивлением 2 кОм.

2 кОм кедергісі бар тізбекте 20 Ом кедергісімен амперметрмен токты өлшеудің салыстырмалы әдістемелік қателігін анықтау.

#

Получить исправленный результат измерения тока, если показание амперметра 10,65 А и относительная методическая погрешность равна -2%.

Егер 10,65 А амперметрінің көрсеткіші және салыстырмалы әдістемелік қателік -2% тең болса, токты өлшеудің түзетілген нәтижесін алу.

#

Какое сопротивление цепи должно быть, чтобы при измерении тока амперметром с сопротивлением 20 Ом относительная методическая погрешность не превышала -1%?

20 Ом кедергісі бар амперметрмен токты өлшеу кезінде салыстырмалы әдістемелік қателік -1% аспауы тиіс.

#

Какое отношение сопротивлений амперметра и цепи должно быть, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -1%?

Амперметр және тізбек кедергілерінің қандай қатынасы токты өлшеудің салыстырмалы әдістемелік қателігі -1% аспайтындай болуы тиіс?

#

С каким сопротивлением должен быть амперметр, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -1%, если сопротивление цепи 3 кОм?

Егер 3 кОм тізбектің кедергісі болса, токты өлшеудің салыстырмалы әдістемелік қателігі -1% аспау үшін амперметр қандай кедергімен болуы тиіс?

#

Определить относительную методическую погрешность измерения тока амперметром с сопротивлением 10 Ом в цепи с сопротивлением 20 кОм.

20 кОм кедергісі бар тізбекте 10 Ом кедергісімен амперметрмен токты өлшеудің салыстырмалы әдістемелік қателігін анықтау.

#

Какое сопротивление цепи должно быть, чтобы при измерении тока амперметром с сопротивлением 40 Ом относительная методическая погрешность не превышала -0,1%?

Токты 40 Ом кедергісімен амперметрмен өлшеу кезінде салыстырмалы әдістемелік қателік -0,1% аспауы тиіс.

#

Какое отношение сопротивлений цепи и амперметра должно быть, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -1%?

Токты өлшеудің салыстырмалы әдістемелік қателігі -1% аспау үшін тізбек пен амперметр кедергілерінің қандай қатынасы болуы тиіс?

#

С каким сопротивлением должен быть амперметр, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -1%, если сопротивление цепи 2 кОм?

Электр тізбегінің кедергісі 2 кОм болса, ток өлшеуінің салыстырмалы әдіснамалық қателігі -1% аспайтындай амперметр қандай болуы керек?

#

Определить относительную методическую погрешность измерения тока амперметром с сопротивлением 20 Ом в цепи с сопротивлением 2 кОм.

2 кОм кедергісі бар тізбекте кедергісі 20 Ом болатын амперметрмен ток өлшеуінің салыстырмалы әдіснамалық қателігін анықтаңыз.

#

Получить исправленный результат измерения тока, если показание амперметра 10,65 А и относительная методическая погрешность равна -2%.

Егер амперметр 10,65 А оқса және салыстырмалы әдіснамалық қателік -2% болса, түзетілген ток нәтижесін алыңыз.

#

Какое сопротивление цепи должно быть, чтобы при измерении тока амперметром с сопротивлением 20 Ом относительная методическая погрешность не превышала -1%?

Кедергісі 20 Ом болатын амперметрмен ток өлшеу кезінде салыстырмалы әдіснамалық қателік -1% аспайтындай тізбектің қандай кедергісі болуы керек?

#

Какое отношение сопротивлений амперметра и цепи должно быть, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -1%?

Ағымдағы өлшеудің салыстырмалы әдіснамалық қателігі -1% аспайтындай амперметр мен тізбектің кедергісі қандай болуы керек?

#

С каким сопротивлением должен быть амперметр, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -1%, если сопротивление цепи 3 кОм?

Егер ток тізбегінің кедергісі 3 кОм болса, ток өлшеуінің салыстырмалы әдіснамалық қателігі -1% аспайтын амперметр қандай кедергімен болуы керек?

#

Определить относительную методическую погрешность измерения тока амперметром с сопротивлением 10 Ом в цепи с сопротивлением 20 кОм.

20 кОм кедергісі бар тізбекте кедергісі 10 Ом болатын амперметрмен өлшеу тогының салыстырмалы әдіснамалық қателігін анықтаңыз.

#

Какое сопротивление цепи должно быть, чтобы при измерении тока амперметром с сопротивлением 40 Ом относительная методическая погрешность не превышала -0,1%?

Кедергісі 40 Ом болатын амперметрмен ток өлшеу кезінде салыстырмалы әдіснамалық қателік -0,1% аспайтындай тізбектің қандай кедергісі болуы керек?

#

Какое отношение сопротивлений цепи и амперметра должно быть, чтобы относительная методическая погрешность измерения тока не превышала -1%?

Ағымдағы өлшеудің салыстырмалы әдіснамалық қателігі -1% аспайтындай тізбек пен амперметрдің кедергісі қандай болуы керек?

#

Получить исправленный результат измерения тока, если показание амперметра 6,15 А и относительная методическая погрешность равна -2%.

Егер амперметрдің оқылуы 6,15 А болса, ал салыстырмалы әдіснамалық қателік -2% болса, токты өлшеу кезінде түзетілген нәтиже алу үшін.

#

Определить относительную методическую погрешность измерения тока амперметром с сопротивлением 40 Ом в цепи с сопротивлением 20 кОм.

Кедергісі 20 кОм болатын тізбектегі кедергісі 40 Ом болатын амперметрмен өлшеу тогының салыстырмалы әдіснамалық қателігін анықтаңыз.