1

Напряжение измеряется вольтметром класса точности 1,5 с пределом измерения 100 В. Показание вольтметра 29,2 В. Найти предел допускаемой основной относительной погрешности.

Кернеу 1,5 В вольтметрімен өлшенеді, өлшеу шегі 100 В. Вольтметрдің көрсеткіші - 29,2 В. Рұқсат етілетін негізгі салыстырмалы қателіктің шегін табыңыз.

#2

Сила тока измеряется амперметром класса точности 1,5 с пределом измерения 10А. Показание прибора 2,9 А. Найти предел допускаемой основной относительной погрешности.

Ток күші 10А өлшеу шегі бар 1.5 дәлдік класындағы амперметрмен өлшенеді. Аспаптың оқылуы - 2,9 А. Рұқсат етілетін негізгі салыстырмалы қателіктің шегін табыңыз.

#3

Сила тока измеряется амперметром класса точности  1,5  Показание прибора 85,5 А. Найти предел допускаемой основной абсолютной погрешности.

Ток күші 1,5 кластың амперметрімен өлшенеді.Құрылғының оқылуы 85,5 А. рұқсат етілген негізгі абсолютті қатенің шегін табыңыз.

#4

Сила тока измеряется амперметром класса точности  2,5  Показание прибора 65,5 А. Найти предел допускаемой основной абсолютной погрешности.

Ток күші 2,5 класты дәлдіктің амперметрімен өлшенеді. Аспапты оқу 65,5 А рұқсат етілген негізгі абсолютті қателіктің шегін табыңыз

#5

Напряжение измеряется вольтметром класса точности 1,0/0,5 с пределом измерения 100В. Показание вольтметра 33,3 В. Найти предел допускаемой основной абсолютной погрешности.

Кернеу өлшеу шегі 100 В болатын 1.0 / 0.5 дәлдік класындағы вольтметрмен өлшенеді. Вольтметрдің көрсеткіші 33,3 В. рұқсат етілген негізгі абсолютті қателіктің шегін табыңыз.

#6

Напряжение измеряется вольтметром класса точности 1,0/0,2 с пределом измерения 100В. Показание вольтметра 50 В. Найти предел допускаемой основной абсолютной погрешности.

Кернеу 100 В өлшеу диапазонымен 1.0 / 0.2 дәлдік класындағы вольтметрмен өлшенеді. Вольтметрдің көрсеткіші - 50 В. Рұқсат етілетін негізгі абсолютті қатенің шегін табыңыз.

#7

Погрешность термометра сопротивления нормируется формулой ±(0,3+0,005|t|). Определите относительную погрешность при измеренной температуре 1500С.

Қарсылық термометрінің қателігі ± (0.3 + 0.005 | t |) формуласымен қалыпқа келтіріледі. 1500С өлшенген температурада салыстырмалы қатені анықтаңыз.

#8

Сила тока измеряется амперметром класса точности 1,5 с пределом измерения 15А. Показание прибора 10 А. Найти предел допускаемой основной относительной погрешности.

Ток күші 15А өлшеу шегі бар 1.5 дәлдік класындағы амперметрмен өлшенеді. Құрылғының оқылуы - 10 А. Рұқсат етілетін негізгі салыстырмалы қателіктің шегін табыңыз.

#9

Сила тока измеряется амперметром класса точности 2 с пределом измерения 150А. Показание прибора 100 А. Найти предел допускаемой основной относительной погрешности.

Ток күші өлшеу шегі 150А болатын дәлдік класы 2 дәлдіктің амперметрімен өлшенеді. Құрылғының оқылуы - 100 А. Рұқсат етілетін негізгі салыстырмалы қателіктің шегін табыңыз.

#10

Погрешность термометра сопротивления нормируется формулой ±(0,4+0,008|t|). Определите относительную погрешность при измеренной температуре 2000С.

Қарсылық термометрінің қателігі ± (0.4 + 0.008 | t |) формуласымен қалыпқа келтіріледі. 2000С өлшенген температурадағы салыстырмалы қатені анықтаңыз.

#11

Класс точности магазина сопротивлений 0,05/0,004. Определите предел допускаемой основной абсолютной погрешности выставленного сопротивления 50 кОм, если верхний предел магазина сопротивлений  100 кОм.

Қарсыласу дүкенінің дәлдік класы - 0,05 / 0,004. Егер кедергі қоймасының жоғарғы шегі  100 кОм болса, орнатылған кедергінің рұқсат етілген негізгі абсолюттік қателігінің шегін анықтаңыз.

#12

Погрешность термопары нормируется формулой ±(0,7+0,01|t-1000|). Определите относительную погрешность при измеренной температуре 16000С.

Термопараның қателігі ± (0.7 + 0.01 | t-1000 |) формуласымен қалыпқа келтіріледі. 16000С өлшенген температурада салыстырмалы қатені анықтаңыз.

#13

Сила тока измеряется амперметром класса точности  2,5  Показание прибора 80 А. Найти предел допускаемой основной абсолютной погрешности.

Токтың күші дәлдік класының амперметрімен өлшенеді 2.5 Аспапты оқу 80 А. Рұқсат етілген негізгі абсолютті қатенің шегін табыңыз.

#14

Класс точности магазина сопротивлений 0,02/0,005. Определите предел допускаемой основной абсолютной погрешности выставленного сопротивления 50 кОм, если верхний предел магазина сопротивлений  500 кОм.

Қарсыласу дүкенінің дәлдік класы - 0,02 / 0,005. Егер кедергі қоймасының жоғарғы шегі  500 кОм болса, орнатылған кедергі келтірілген рұқсат етілген негізгі абсолюттік қателіктің шегін анықтаңыз.

#15

Погрешность термопары нормируется формулой ±(0,5+0,005|t-1000|). Определите относительную погрешность при измеренной температуре 15000С.

Термопараның қателігі ± (0,5 + 0.005 | t-1000 |) формуласымен қалыпқа келтіріледі. 15000С өлшенген температурада салыстырмалы қатені анықтаңыз.

#16

Погрешность термометра сопротивления нормируется формулой ±(0,5+0,002|t|). Определите относительную погрешность при измеренной температуре 5000С.

Қарсыласу термометрінің қателігі ± (0,5 + 0.002 | t |) формуласымен қалыпқа келтіріледі. Өлшенген 5000С температурадағы салыстырмалы қатені анықтаңыз.