1

Определить класс точности амперметра по приведенной погрешности с пределом измерения 10А, поверяемого с помощью компенсатора постоянного тока. Поверяемым точкам амперметра 2; 4; 6; 8; 10А соответствуют следующие значения токов, измеренные компенсатором: 2,038; 3,976; 5,984; 8,021; 9,982А.

Тұрақты ток компенсаторының көмегімен тексерілген 10А өлшеу шектерімен келтірілген қателік бойынша амперметрдің дәлдік класын анықтау. 2; 4; 6; 8; 10А амперметрдің тексерілген нүктелеріне компенсатормен өлшенген токтардың келесі мәндері сәйкес келеді: 2,038; 3,976; 5,984; 8,021; 9,982 А.

2

Определить класс точности амперметра по приведенной погрешности с пределом измерения 1А, поверяемого с помощью компенсатора постоянного тока. Поверяемым точкам амперметра 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0А соответствуют следующие значения тока, измеренные компенсатором: 0,2038; 0,3976; 0,5984; 0,8021; 0,9982А.

Тұрақты ток компенсаторының көмегімен тексерілген, 1А өлшеу шектерімен келтірілген қателік бойынша амперметрдің дәлдік класын анықтау. Амперметрдің тексерілетін нүктелеріне 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 А компенсатормен өлшенген токтың мынадай мәндері сәйкес келеді: 0,2038; 0,3976; 0,5984; 0,8021; 0,9982 А.

3

При поверке амперметра с верхним пределом измерений 5А в точках шкалы 1; 2; 3; 4; 5А получены соответственно следующие показания образцового прибора: 0,95; 2,07; 3,045; 4,075; 4,95А. Какому классу точности (по приведенной погрешности) соответствует амперметр?

Өлшеудің жоғарғы шегі 5А амперметрді тексеру кезінде 1; 2; 3; 4; 5А шкала нүктелерінде тиісінше үлгілік аспаптың мынадай көрсеткіштері алынды: 0,95; 2,07; 3,045; 4,075; 4,95 А. қандай дәлдік класына (келтірілген қателік бойынша) амперметрге сәйкес келеді?

4

Определить класс точности амперметра по приведенной погрешности с пределом измерения 100А, поверяемого с помощью компенсатора постоянного тока. Поверяемым точкам амперметра 20; 40; 60; 80; 100 А соответствуют следующие значения токов, измеренные компенсатором: 20,03; 39,97; 50,98; 80,02; 90,98А.

Тұрақты ток компенсаторының көмегімен тексерілген, өлшеу шегі 100А келтірілген қателік бойынша амперметрдің дәлдік класын анықтау. 20; 40; 60; 80; 100 А амперметрдің тексерілетін нүктелеріне компенсатормен өлшенген токтардың келесі мәндері сәйкес келеді: 20,03; 39,97; 50,98; 80,02; 90,98 А.

5

Определить класс точности амперметра по приведенной погрешности с пределом измерения 2А, поверяемого с помощью компенсатора постоянного тока. Поверяемым точкам амперметра 0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0А соответствуют следующие значения тока, измеренные компенсатором: 0,4038; 0,7976; 1,1984; 1,6021; 1,9982А.

Тұрақты ток компенсаторының көмегімен тексерілетін 2А өлшеу шектерімен келтірілген қателік бойынша амперметрдің дәлдік класын анықтау. Амперметрдің тексерілген нүктелеріне 0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 А компенсатормен өлшенген токтың келесі мәндері сәйкес келеді: 0,4038; 0,7976; 1,1984; 1,6021; 1,9982 А.

6

При поверке амперметра с верхним пределом измерений 50А в точках шкалы 10; 20; 30; 40; 50А получены соответственно следующие показания образцового прибора: 9,95; 20,07; 39,04; 40,07; 49,95А. Какому классу точности (по приведенной погрешности) соответствует амперметр?

10; 20; 30; 40; 50А шкаласы нүктелерінде өлшеудің жоғарғы шегі 50А амперметрді тексеру кезінде үлгілік аспаптың тиісінше мынадай көрсеткіштері алынды: 9,95; 20,07; 39,04; 40,07; 49,95 А. қандай дәлдік класына (келтірілген қателік бойынша) амперметрге сәйкес келеді?

7

Определить класс точности амперметра по приведенной погрешности с пределом измерения 20А, поверяемого с помощью компенсатора постоянного тока. Поверяемым точкам амперметра 4; 8; 12; 16; 20А соответствуют следующие значения токов, измеренные компенсатором: 4,038; 7,976; 11,984; 16,021;19,982А.

Тұрақты ток компенсаторының көмегімен тексерілген 20A өлшеу шектерімен келтірілген қателік бойынша амперметрдің дәлдік класын анықтау. 4; 8; 12; 16; 20А амперметрдің тексерілген нүктелеріне компенсатормен өлшенген токтардың келесі мәндері сәйкес келеді: 4,038; 7,976; 11,984; 16,021;19,982 А.

8

Определить класс точности вольтметра по приведенной погрешности с пределом измерения 1В, поверяемого с помощью эталона. Поверяемым точкам вольтметра 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0В соответствуют следующие значения напряжения, измеренные эталоном: 0,2038; 0,3976; 0,5984; 0,8021; 0,9982А.

Эталон көмегімен тексерілетін 1в өлшеу шектерімен келтірілген қателік бойынша вольтметрдің дәлдік класын анықтау. Вольтметрдің тексерілетін нүктелеріне 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 В эталонмен өлшенген кернеудің мынадай мәндері сәйкес келеді: 0,2038; 0,3976; 0,5984; 0,8021; 0,9982 А

9

При поверке вольтметра с верхним пределом измерений 5В в точках шкалы 1; 2; 3; 4; 5В получены соответственно следующие показания эталонного прибора: 0,95; 2,07; 3,045; 4,075; 4,95В. Какому классу точности (по приведенной погрешности) соответствует вольтметр?

Өлшеудің жоғарғы шегі 5 в вольтметрді тексеру кезінде 1; 2; 3; 4; 5В шкала нүктелерінде тиісінше эталондық аспаптың мынадай көрсеткіштері алынды: 0,95; 2,07; 3,045; 4,075; 4,95 В. қандай дәлдік класына (келтірілген қателік бойынша) вольтметрге сәйкес келеді?

10

Определить класс точности манометра по приведенной погрешности с пределом измерения 10МПа. Поверяемым точкам манометра 2; 4; 6; 8; 10 МПа соответствуют следующие значения, измеренные эталоном: 2,038; 3,976; 5,984; 8,021; 9,982 МПа.

10 МПа өлшеу шектерімен келтірілген қателік бойынша манометрдің дәлдік класын анықтау. 2; 4; 6; 8; 10 МПа манометрдің тексерілетін нүктелеріне эталонмен өлшенген мынадай мәндер сәйкес келеді: 2,038; 3,976; 5,984; 8,021; 9,982 МПа.

11

Определить класс точности манометра по приведенной погрешности с пределом измерения 1 МПа. Поверяемым точкам манометра 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 МПа соответствуют следующие значения тока, измеренные эталоном: 0,2038; 0,3976; 0,5984; 0,8021; 0,9982 МПа.

1 МПа өлшеу шектерімен келтірілген қателік бойынша манометр дәлдік класын анықтау. 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 МПа манометрдің тексерілетін нүктелеріне эталонмен өлшенген токтың мынадай мәндері сәйкес келеді: 0,2038; 0,3976; 0,5984; 0,8021; 0,9982 МПа.

12

При поверке манометра с верхним пределом измерений 5 МПа в точках шкалы 1; 2; 3; 4; 5 МПа получены соответственно следующие показания образцового прибора: 0,95; 2,07; 3,045; 4,075; 4,95 МПа. Какому классу точности (по приведенной погрешности) соответствует амперметр?

1; 2; 3; 4; 5 МПа шкала нүктелерінде өлшеудің жоғарғы шегі 5 МПа Манометрді тексеру кезінде үлгілік аспаптың тиісінше мынадай көрсеткіштері алынды: 0,95; 2,07; 3,045; 4,075; 4,95 МПа. Қандай дәлдік класына (келтірілген қателік бойынша) амперметр сәйкес келеді?

13

Определить класс точности манометра по приведенной погрешности с пределом измерения 100 МПа. Поверяемым точкам манометра 20; 40; 60; 80; 100 МПа соответствуют следующие значения токов, измеренные эталоном: 20,03; 39,97; 50,98; 80,02; 90,98 МПа.

Манометрдің дәлдік класын келтірілген қателік бойынша өлшеу шегі 100 МПа. 20; 40; 60; 80; 100 МПа манометрдің тексерілетін нүктелеріне эталонмен өлшенген токтардың мынадай мәндері сәйкес келеді: 20,03; 39,97; 50,98; 80,02; 90,98 МПа.

14

Определить класс точности манометра по приведенной погрешности с пределом измерения 2 МПа. Поверяемым точкам манометра 0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 МПа соответствуют следующие значения давления, измеренные эталоном: 0,4038; 0,7976; 1,1984; 1,6021; 1,9982 МПа.

2 МПа өлшеу шектерімен келтірілген қателік бойынша манометр дәлдік класын анықтау. Манометрдің тексерілетін нүктелеріне 0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 МПа эталонмен өлшенген қысымның мынадай мәндері сәйкес келеді: 0,4038; 0,7976; 1,1984; 1,6021; 1,9982 МПа.

15

При поверке манометра с верхним пределом измерений 50 МПа в точках шкалы 10; 20; 30; 40; 50 МПа получены соответственно следующие показания образцового прибора: 9,95; 20,07; 30,04; 40,07; 49,95 МПа. Какому классу точности (по приведенной погрешности) соответствует манометр?

10; 20; 30; 40; 50 МПа шкала нүктелерінде өлшеудің жоғарғы шегі 50 МПа Манометрді тексеру кезінде үлгілік аспаптың тиісінше мынадай көрсеткіштері алынды: 9,95; 20,07; 30,04; 40,07; 49,95 МПа. Манометр дәлдіктің қандай класына (келтірілген қателік бойынша) сәйкес келеді?

16

Определить класс точности амперметра по приведенной погрешности с пределом измерения 20А, поверяемого с помощью компенсатора постоянного тока. Поверяемым точкам амперметра 4; 8; 12; 16; 20А соответствуют следующие значения токов, измеренные компенсатором: 3,9038; 8,0976; 11,991; 16,051;19,993А.

Тұрақты ток компенсаторының көмегімен тексерілген 20а өлшеу шектерімен келтірілген қателік бойынша амперметрдің дәлдік класын анықтау. 4; 8; 12; 16; 20 А амперметрдің тексерілген нүктелеріне компенсатормен өлшенген токтардың келесі мәндері сәйкес келеді: 3,9038; 8,0976; 11,991; 16,051;19,993А.

17

Определить класс точности вольтметра по приведенной погрешности с пределом измерения 1В, поверяемого с помощью эталона. Поверяемым точкам вольтметра 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0В соответствуют следующие значения напряжения, измеренные эталоном: 0,1998; 0,4076; 0,5984; 0,8021; 0,9982А.

Эталон көмегімен тексерілетін 1в өлшеу шектерімен келтірілген қателік бойынша вольтметрдің дәлдік класын анықтау. Вольтметрдің тексерілетін нүктелеріне 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 В эталонмен өлшенген кернеудің мынадай мәндері сәйкес келеді: 0,1998; 0,4076; 0,5984; 0,8021; 0,9982 А.

18

При поверке вольтметра с верхним пределом измерений 5В в точках шкалы 1; 2; 3; 4; 5В получены соответственно следующие показания эталонного прибора: 0,96; 2,06; 3,046; 4,065; 4,96В. Какому классу точности (по приведенной погрешности) соответствует вольтметр?

Өлшеудің жоғарғы шегі 5 в вольтметрді тексеру кезінде 1; 2; 3; 4; 5В шкала нүктелерінде тиісінше эталондық аспаптың мынадай көрсеткіштері алынды: 0,96; 2,06; 3,046; 4,065; 4,96 В. қандай дәлдік класына (келтірілген қателік бойынша) вольтметрге сәйкес келеді?

19

Определить класс точности вольтметра по приведенной погрешности с пределом измерения 1В, поверяемого с помощью эталона. Поверяемым точкам вольтметра 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0В соответствуют следующие значения напряжения, измеренные эталоном: 0,2021; 0,3981; 0,5994; 0,8011; 0,9982А.

Эталон көмегімен тексерілетін 1в өлшеу шектерімен келтірілген қателік бойынша вольтметрдің дәлдік класын анықтау. Вольтметрдің тексерілетін нүктелеріне 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 В эталонмен өлшенген кернеудің мынадай мәндері сәйкес келеді: 0,2021; 0,3981; 0,5994; 0,8011; 0,9982 А.

20

При поверке вольтметра с верхним пределом измерений 5В в точках шкалы 1; 2; 3; 4; 5В получены соответственно следующие показания эталонного прибора: 0,96; 2,06; 3,04; 4,07; 4,95В. Какому классу точности (по приведенной погрешности) соответствует вольтметр?

Өлшеудің жоғарғы шегі 5 в вольтметрді тексеру кезінде 1; 2; 3; 4; 5В шкала нүктелерінде тиісінше эталондық аспаптың мынадай көрсеткіштері алынды: 0,96; 2,06; 3,04; 4,07; 4,95 В. қандай дәлдік класына (келтірілген қателік бойынша) вольтметрге сәйкес келеді?