СЛУЧАЙНЫЕ ПОГРЕШНОСТИ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

3. 1 В результате поверки амперметра установлено, что 80% погрешностей результатов измерений, произведенных с его помощью, не превосходит 20 мА. Считая, что погрешности подчиняются нормальному закону с нулевым математическим ожиданием, найти вероятность того, что погрешность результата измерения превзойдет 40 мА.

Решение.

Условие задачи можно записать как вероятность того, что погрешность измерения  Δ не превысит  ±20 мА, равна 0,8.

Р(|Δ|< 20 мА)=0,8.

Значение этой вероятности равно нормированному интегралу 
Лапласа

при z=.

По таблице приложения А находим для Ф(z)=0,8 значение аргумента z=1,28.

Следовательно, среднеквадратическая погрешность измерений этим амперметром равна σ =Δ/z= 20/1,28=15,6 мА.

Вероятность того, погрешность измерения не превысит 40 мА, равна     Р(|Δ|< 40 мА)=Ф(z)=Ф()=Ф(40/15,6)=Ф(2,55).

По таблице /1/ находим для z=2,55 значение Ф(2,55)=0,989.

Вероятность того, что погрешность результата измерения 	будет больше 
40 мА  равна 
                                               1-0,989=0,011.

Ответ: 1,1%.

3.2 Завод изготавливает детали. Номинальный размер детали R0=5 см. Вследствие неточности изготовления фактический размер деталей – случайная величина, распределенная по нормальному закону со средним значением R0 и среднеквадратическим отклонением 0,05 см. При контроле бракуются все детали, размер которых отличается от номинального больше чем на 0,1 см. Определить, какой процент деталей будет отбраковываться?

Решение.

По условию σ=0,05 см, Δ=0,1 см. Задача решается с использованием

нормированного интеграла Лапласа

при z=.

Вероятность того, что фактический размер детали будет отличаться от номинала не более чем на 0,1 см,  равна

Р(|Δ|< 0,1 см)=Ф(z)=Ф()=Ф(0,1/0,05)=Ф(2).

По таблице нормированного интеграла /1/ для аргумента z=2 находим значение самой функции Ф= 0,955.

Это значит, что при данной точности изготовления, процент годных деталей равен 95,5%, а 4,5% деталей будут отбраковываться.

Ответ: 4,5% брака.

3.3 Случайная погрешность измерения сопротивления распределена по нормальному закону. Оценка СКП  Ом. Определить границы симметричного доверительного интервала, за которые с вероятностью  не выйдет случайная погрешность отдельного результата измерений.

Решение.

Границы симметричного доверительного интервала определяется формулой.

(Ом).

Для  значение безразмерного коэффициента .

Следовательно,

(Ом).

Ответ: С доверительной вероятностью  погрешность отдельного результата измерения не выйдет за границы  Ом.