ҚОЛМЕН ДОҒАЛЫ ПІСІРУ КЕЗІНДЕГІ ӨНІМДІЛІК, балқу ЖӘНЕ балқытып қаптастыру,  Күю ЖӘНЕ  шашырау шығындық коэффициенттерін анықтау.

№ 5 Зертханалық жұмыс

# 5.1 Жұмыстың мақсаты

- трминдер мен негізгі түсініктемелерді игеру;

- есептеу әдістерімен танысу;

- шығын шамасы мен өнімділік коэффициенттерін тәжірибе жүзінде анықтау.

# 5.2 Жабдықтар, айлабұйымдар мен құралдар

- ток және кернеу схемаларымен жабдықталған пісіру орны;

- секундомер;

- сапалы  электродтардың екі маркасы;

- екі болат тілімшелер;

- штангенциркуль;

- сызғыш;

- гірлер жинағы мен таразы;

- сынаманы суытуға арналған шан;

- металл сыпырғыш;

- балға.

# 5.3 Теориялық мәліметтер

Электродтармен балқытып және балқытып қаптастырып пісіру кезінде электрод өзегі ретінде топтары мен маркалары кластарға жіктелген  2246-70 МСТ-қа сәйкес  пісіру сымы пайдаланылады. МСТ үш топты қарастырады;

көміртекті – 5 марка;

легірленген – 23 марка;

жоғарылегірленген – 28 марка.

Пісіру электродтары келесідей негізгі талаптарға сай болу керек:

- доғаның жануын тұрақты ұстау;

- қажетті химиялық құрамдағы және қасиеттегі металл жігін алу;

- электрод өзегінің және қаптамасының тынық және біргелкі балқуы;

- жіктің қуыссыз, қождық кірмелерсіз жақсы қалыптасуы ж.т.б.;

- жіктің суығаннан кейінгі беткі қабатындағы қождың оңай бөлінуі.

Көрсетілген талаптар электрод өзегінің материалы мен қаптамасының құрамы арқылы іске асырылады. Электродтың қаптамасының құрамындағы компоненттердің барлығы қолданылуы бойынша келесі топтарға бірігеді: тұрақтандырушы, газтүзуші, қожтүзуші, тотықсыздандырушы, легірлеуші және байланыстырушы.

Қаптаманың құрамын пісіру тогінің тегі және полярлығы, кеңістіктің әр жағында пісіру мүмкіншілігі ж.т.б. сияқты электродтардың маңызы зор технологиялық сипаттамалары анықтайды.

Электродпен балқытудың технологиялық сипаттамасы экспериментті жолмен анықталып, электродтың қандай маркасымен пісіру өнімді және үнемді болатынына баға беріледі.

Электрдоғалы пісіру процесінің өнімділігіне келесі факторлар әсерін тигізеді: 1) пісіру тогі; 2) балқу коэффициенті, αп; 3) балқытып қаптастыру коэффициенті αн, әдетте αп коэффициентінен төмен, себебі біразы күйіп, біразы шашырауының салдарынан электродтың балқыған металы түгел жікке енбейді.

Металдың күюі мен шашырауы, сонымен қатар балқу және балқытып қаптастыру коэффициенттерінің мөлшері пісіру тогіне байланысты. Токтың ұлғаюы доғаның температурасын көтереді, демек элетродтың балқу қарқыны мен химиялық реакциялардың жүруін шапшаңдатады.    Сонымен, токтің ұлғаюы αп және αн коэффициенттері әртүрлі мөлшерге көтереді, себебі доғаның температурасының көтерілуі, пайда болатын газдардың көлемін ұлғайтады және олардың тамшыдағы қысымын көтереді, демек күю мен шашырау шығынын көтеруге әкеліп соғады.

αп мен αн мөлшеріне, күю мен шашырау шығынына, электродтың металы мен электродтың қаптамасындағы кірмелердің мөлшері, сонымен қатар электродтың  өзегінің температурасы әсерін тигізеді. Пісіру басталғандағы электродтың металының балқу жылдамдығы төмен болады, бірақ одан өтетін токтағы джоуль жылулығы әсерінен қыза түсіп, оның балқу жылдамдығы  екі есе немесе токтың тығыздығы елеулі болса, одан астам артады. Бұл кезде αп және αн көтеріледі, күю мен шашырау шығыны өзгере қоймайды. Балқытып қаптастыру мен жіктің сапасы жақсы болу үшін, электродтың бастапқы кездегі балқу жылдамдығы соңғы кездегі жылдамдығынан 30%-дан аспау керек.

Қалың қаптамамен сыланған электродтардың балқу коэффициенті жалаңаш және жұқа қаптамамен сыланған электродтармен салыстырғанда әжептәуір төмендейді, себебі доға жылуының біраз мөлшері балқытуға, булануға және қаптаманы жаюға жұмсалады, бірақ қаптаманың қалыңдығына αп  тікелей тәуелді емес.

Қалың қаптамамен сыланған электродтардың шығындық коэффициенті φ, жалаңаш электродтардың коэффициентімен салыстырғанда азайады, себебі, қаптаманың материалы булану кезінде өзімен қатар металл булары мен ұсақ тамшыларды жіктің ішіне ендіріп әкететін қосымша газ бөліп шығарады.

Қалың қаптамамен сыланған электродтардың балқытып  қаптастыру коэффициенті  αн, қаптаманың құрамындағы металдық құраушылардың мөлшері басым түспеген жағдайларда балқу коэффициентінен әдетте төмен болады.

αп және αн коэффициенттеріне токтің полярлығы, қосылыс типі, жіктің кеңістіктегі орны әсерін тигізеді, пісіру тогінің тегі елеулі әсерін тигізе қоймайтындығы  белгілі. Айнымалы токқа ауысқанда φ біразырақ төмендейді, бірақ өнімділігі өзгере  қоймайды.

Электродтардың әртүрлі маркаларымен пісіру кезінде αп, αн және φ мағыналарының әртүрлі екені зерттеулер арқылы анықталған (шарттары бірдей жағдайда). Мұндай мәліметтерді анықтамалық әдебиеттерден алуға болады.

Балқу коэффициенті αп бір ампер токқа 1 сағат ішінде неше грамм электродтың өзегі балқитынын көрсетеді, өлшем бірлігі г/А·сағ.

αп коэффициентін экспериментті түрде анықтау үшін келесі формула қолданылады:

, г/А·сағ.                                           (11)

мұнда Gп – электрод өзегінің балқыған металының салмағы, г;

J – пісіру тогі, А;

t – электродтың балқу уақыты, с.

Балқытып қаптастыру коэффициентін αн балқытып қаптастыру өнімділігі сипаттайды, демек электродтағы қанша металл 1 сағат ішінде  бір ампер токқа шаққанда жіктің ішіне өтетінін көрсетеді.

αн коэффициентін экспериментті түрде анықтау үшін келесі формула қолданылады:

, г/А·сағ.                                            (12)

мұнда Gн – жіктегі балқытып қаптастырылған металдың мөлшері, г;

J – пісіру тогі, А;

t – балқытып қаптастыру уақыты, с.

Пісіру процесі кезінде тотығудың, буланудың және шашыраудың салдарынан электродтағы металдың біраз бөлігі жіктің құрылуына қатыспайды. Мұндай шығындар келесі формула арқылы есептеліп шығын коэффициентімен φ ескеріледі:

(13)

Бұдан басқа электродтағы металдың біраз бөлігі (10-15%) күйіп кетеді. Балқу, балқытып қаптастыру коэффициенттері және шығындар өзара келесі ара қатысымен байланысты:

(14)

Балқытып қаптастыру коэффициентін көтеру үшін кейбір кезде электродтардың қаптамасына темір ұнтақтарын енгізеді. Мұндай жағдайда электродтың өзегінің еруін ғана есепке алатын   тұрақты күйін сақтайды, ал , жікке электродтың өзектік металынан басқа электродтың қаптамалық металы енетіндіктен елеулі көтеріледі.  Мұндай электродтардағы  коэффициенті  коэффициентінен үлкен.  Пісіру тогінің мәні мен пісіру уақыты бірдей кезде  үлкен болса, электродтан жікке өтетін металл мөлшері басым түседі. Демек,  коэффициенті көтерілсе балқытып қаптастыру процесінің өнімділігі артады. Электрод металының жікке өтетін мөлшері келесідей анықталады:

, г                                       (15)

мұнда  – балқытып қаптастыру коэфициенті, г/А·ч;

J – пісіру тогі, А;

t – доғаның жануының таза уақыты, ч.

Біздің өнеркәсіпте шығарылатын электродтардың сипаттамалары:

= 8 – 14 г/А·ч;    φ = 5 – 10%

Мысалы: Диаметрі 4 мм, пісіру тогі 160А, пісіру уақыты 1 сағат және  = 9,0 г/А·ч (анықтама бойынша) УОНИ – 13/45 электродтарының қажетті мөлшерін анықтау.

1) Балқытып қаптастырылған металдың мөлшерін анықтау:

г.

2) Балқыған металдың (металл өзектері) мөлшерін шашырау (15%) және булануға (10%) кеткен шығынды ескеріп анықтау:

г.

3) Электродұстатқышта қалған күйеге шыққан шығыны (15%) мен металл өзегінің қаптамасының қосымша салмағын (40%) ескере отырып электродтың қажетті мөлшерін анықтау:

г.

Электродтың қажетті мөлшері 2,790 кг. Сонымен қатар бұл шама таңдаған пісіру процесінің теория жүзіндегі сағаттық өнімділігін сипаттайды.

## 5.4 Жұмыстың реті

Айнымалы токпен сапалы электрод арқылы пісіру кезіндегі балқу, балқытып қаптастыру және күю, шашырау шығындық коэффициенттерін анықтау.

5.4.1 Тілімше табақты тазарту.

5.4.2 Тілімше табақтың  дәлдігін 1г дейін етіп өлшеу.

5.4.3 Электродтың металл өзегінің массасын формула бойынша анықтау

г.                                       (16)

Мұнда  d – өзектің диаметрі, см;

γ – болаттың тығыздығы, 7,8 г/см3;

- электродтың ұзындығы, см.

5.4.4 Токтің күшін белгілеп бір минут ішінде тілімшені балқытып қаптастырады. Пісіру тогінің шамасы амперметрмен, балқытып қаптастыру уақыты секундомермен анықталады.

5.4.5 Өзектің күйігінің массасы формуламен (16) есептеледі.

5.4.6 Балқытып қаптастырылған сынама суытылады, кептіріледі, қож бен шашырамалардан мұқият тазартылады.

5.4.7 Балқытып қаптастырылған тілімше табақ дәлдігі 1г дейін етіп өлшенеді.

5.4.8 Өлшеу нәтижесі (п.п.5.4.2 –5.4.7) кестеге толтырылады.

5.4.9 Қажетті есептер жүргізіліп, нәтижесі кестеге толтырылады.

5.4.10 Теориялық өнімділігін анықтау, кг/ч:

.                                   (17)

8 – кесте. Жұмыстың қорытындысы

| Электрод маркасы, диаметр Эдектрод маркасы, диаметр маркасыэлектрода, диаметр | ## Өлшеу нәтижелері |  |  |  |  |  |  | Есеп нәтижелері |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Массасы, г |  |  |  | Режімі |  |  | Массасы, г |  | Коэффициенттер |  |  | өнімділігі, кг/ч |
|  | Электрод өзегі |  | тілімше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Балқытып қаптастырылғанға дейін | Балқытып қаптастырылғаннан кейін | Балқытып қаптастырылғанға дейін | Балқытып қаптастырылғаннан кейін | Токтің тегі | Токтің күші, А | Доғаның жану уақыты, с | балқыған металлдікі | Балқытып қаптастырылған металдікі | балқу, г/А·ч | Балқытып қаптастырылған, г/А·ч | шығыны, % |  |

# 5.5 Есеп мазмұны

- мақсаты;

- қысқаша теориялық мәлімет;

- есеп кестелері мен нәтижелері;

- жұмыс қорытындысы.

# 5.6 Өзіндік дайындыққа сұрақтар

- Қолмен доғалы пісірудің өнімділігіне әсер ететін факторлар қандай?

-  Балқу, балқытып қаптастыру және шығындық коэффициенттер нені сипаттайды?

- Пісіру процесі кезінде балқу коэффициенті қалай өзгереді?

- Токтің тығыздығы шығын шамасына қалай әсерін тигізеді?

- Қандай жағдайда балқытып қаптастыру коэффициенті балқу коэффициентінен үлкен болуы мүмкін?

- Электрод қаптамасының қолданылуы.