3.5 АВН-1М сутөкпе қондырғыларын автоматтандыру аппаратурасы

3.5.1 Жұмыстың мақсаты

3.5.1.1 Су бұруды автоматтандырудың жалпы принципін және датчиктердің құрылымдарын зерттеу.

3.5.1.2 АВН-1М аппаратурасының жұмыс істеу принципі мен құрылымын зерттеу.

3.5.1.3 Схеманы құрастыру және аппаратураны сынау.

3.5.2 Негізгі ережелер

Автоматтандырылған сутөкпе қондырғылары су жинағыштың су деңгейіне байланысты сорғылардың Автоматты жұмысын қамтамасыз етеді. Әрбір сорғы агрегатын іске қосу және жұмыс істеу барысында сорғыға уақыт бойынша құю жүзеге асырылуы тиіс. Автоматтандыру схемасында келесі қорғаныс түрлері көзделеді:

- агрегаттың іске қосу құрылғыларымен қамтамасыз етілетін максималды;

- нөлдік-іске қосу құрылғыларын немесе арнайы автоматика релесін қолдана отырып;

- мойынтіректердің қызуынан;

- гидравликалық және т. б.

Сорғы қондырғыларын автоматтандыру кезінде көп жағдайда батырмалы сорғымен құю қолданылады. Сорғы су жинағышта ілінеді. Сорғының айдау ставасы негізгі сорғының сорғыш құбырына пісіріледі. Негізгі сорғыны автоматика жүйесімен іске қосар алдында батырмалы сорғыны қосады және құю жүргізеді.

Батырмалы сорғы ретінде үш сорғыға дейін бір мезгілде құюға есептелген ЗПН сорғысы қолданылады.

Сорғы агрегаттарының өнімділігін бақылау сору құбырында Орнатылатын РПФВ немесе РПН өнімділігінің жалаушалық релесі жүзеге асырылады. Реле жұмысы соратын судың қысымынан жалаушаға әсер ететін күштің өзгеруіне негізделген.

Автоматтандырылған сорғы қондырғыларында қысым бойынша құюды бақылау қысым релесінің көмегімен жүргізіледі.

Су жинағыштағы су деңгейін бақылау Көп жағдайда ЭД датчиктерімен жүзеге асырылады.

Мойынтіректердің қызуын бақылау үшін ТДЛ датчиктері қолданылады.

Сутөкпе қондырғыларын автоматтандырудың жалпы принципі мыналардан тұрады: Су жинағыштағы судың жоғарғы деңгейі кезінде жоғарғы деңгейдегі датчигі құю сорғысының қосылуын қамтамасыз ететін автоматика жүйесіне сигнал береді. Құюға қажетті уақыт өткеннен кейін Автоматика жүйесі негізгі сорғы агрегатын қосуға және кейбір уақыт ұстанымымен құю сорғысын өшіруге сигнал береді.

Негізгі сорғы агрегаты су жинағыштан суды төменгі деңгейдегі датчиктің орналасқан жерінен төмен сорған кезде автоматика жүйесіне негізгі сорғы агрегатын ажыратуға сигнал беріледі. Сорғылардың саны көп болған кезде жұмыс істейтін бірқатар жауапты қондырғыларда уақыт бойынша кейбір қосу аралығымен жоғарғы немесе жоғары деңгейде бірнеше сорғыларды бір мезгілде қосу көзделеді. Сорғыны іске қосу немесе айдау ставында тоқтату кезінде гидравликалық соққы беруді төмендету үшін мотор ысырмасын орнату көзделеді. Бұл жағдайда негізгі сорғыны іске қосу ысырманы біртіндеп ашқан кезде жүргізіледі, бұл сорғы өнімділігінің бірқалыпты өсуін қамтамасыз етеді. Сол сияқты негізгі сорғы агрегаты ажыратылған кезде алдымен Ысырма жабылады, содан кейін агрегат өшіріледі.

АВН-1м типті төмен вольтты электр қозғалтқыштары бар сутөкпе қондырғыларын автоматтандыру аппаратурасы:

1) су жинағыштағы су деңгейіне байланысты сорғы агрегаттарының Автоматты жұмысы.

2) сорғылардың Кезекпен жұмысы.

3) жұмыс істеушінің ақауы кезінде резервтік сорғыны автоматты түрде қосу.

4) қосалқы сорғымен құю:

5) сорғы агрегаттарын жергілікті басқару.

6) жұмыс істеп тұрған сорғы агрегатын мойынтіректердің қызып кетуінен қорғау, гидравликалық қорғау және ең жоғары немесе нөлдік қорғаныс іске қосылған кезде автоматты түрде ажырату.

7) Қызмет көрсетуші персоналдың алдын ала араласуынсыз ақаулы сорғыны қайта қосудың мүмкін еместігі.

8) авариялық деңгей туралы (дыбыстық және жарықтық), сорғылардың ақауы туралы (жарықтық және дыбыстық), қоректендірудің болуы туралы (жарықтық), сигнал беру тізбектерінің ақауы туралы (жарықтық және дыбыстық), сорғылардың жұмысы туралы (жарықтық) сигнал беру.

АВН-1М аппаратурасының жиынтығына кіреді (54-сурет):

1) АУН-1М басқару аппараты.

2) ТСМ-1М диспетчерінің сигналдық таблосы.

3) рпфв-1 өнімділігінің релесі.

4) ЭД типті электродты датчиктер.

5) ТДЛ типті Термодатчиктер.

6) ЗПН батыру сорғысы.

7) сигнал беру блогы.

Барлық негізгі операциялар уақыт бойынша схемада 10 профилденген КД дискілері және ДК синхронды қозғалтқышы бар моторлы коммутатор орындайды.

БР ажыратқышы қосылған кезде, Егер моторлы коммутатор бастапқы позицияда болмаса, ток тізбегі құрылады:

Тр1 (12В) → 10КД — 13 → р. РН → СД → П1а → Тр1 (12В).

Коммутатордың СД қозғалтқышы коммутаторды 10кд-13 түйіспелерін ажыратқан сәтке дейін бастапқы күйге келтіреді.

Су жинағышта су деңгейі ВУ датчигіне дейін көтерілген кезде (жоғарғы деңгей) ток тізбегі құрылады:

Тр2 (W3) → В3 (РУ) → 20 → ВУ → Вода → з → П1д → Тр2 (W5).

В3 түзеткіш көпірінің диагоналінде реле іске қосылады, ол НУ (төменгі деңгей) сенсоры арқылы өздігінен блоктау тізбегіне өтеді

Тр2 (W3) → В3 (РУ) → з. РУ → 21 → НУ → Су → з → П1д→Тр2 W3).

Реле РН релесін қамтиды, ол өздігінен блоктау тізбегіне өтеді

РН релесі, жұмыс істеп, схемадағы бірқатар дайындық операцияларын контактімен жүргізеді және тізбек бойынша моторлы коммутаторды қосады:

Тр1 → з. РН → 1КД-1 → 2КД-2 → 3КД-3 → СД → П1а → Тр1.

Моторлы коммутатор контактілі дискілерді белгілі бір бұрышқа бұрған кезде келесі ауыстырып қосады:

1) 5°—4кд-7 контактісі тұйықталады, бұл ретте ПМВИ1 іске қосқышы қосылады (уақыт бойынша құю сорғысы);

2) 70°—7кд-10 контактісі тұйықталады және ПМВИ2 іске қосқышы қосылады (бірінші сорғы);

3) 80°—4кд-7 байланысы бұзылады және құю сорғысы өшіріледі;

4) 100°—1кд-1 контактісі бұзылады, бұл ретте моторлы коммутатор ажыратылады және 1КД-4 контактісі тұйықталады, бұл РГ1 гидравликалық қорғаныс релесінің іске қосылуына себепші болады.

Осы сәтте бірінші сорғы қалыпты өнімділікті дамытуы тиіс (РПФВ1 өнімділігінің релесі тұйықталуы тиіс). Ток тізбегі құрылады:

Тр2 (W4) → ТДЛ-1 → РПФВ1 → В4 (Р3) → Тр2 (W4).

Р3 релесі іске қосылады және Р1 реле тізбегіндегі ажыратқыш түйіспені ажыратады, оның іске қосылуын болдырмайды.

Егер осы уақыт мезетіне сорғы қажетті өнімділікті дамытпаса, онда Р3 релесінің іске қосылуы болмайды және Р1 релесінің іске қосылу тізбегі және оның схемалар бойынша өздігінен блоктауға көшуі жасалады.:

Жұмыс істеген реле:

1) ажыратқыш контактімен ПМВИ2 іске қосқышты басқару тізбегін ажыратады—жарамсыз бірінші сорғы ажыратылады;

2) АУН-1м аппаратында Л1 шамы—бірінші сорғының ақаулы күйі туралы сигнал қосылады;

3) схема бойынша моторлы коммутатордың жұмыс тізбегі құрылады:

Тр1 → з. РН → з. РГ1 → 2КД-2 → 3КД-3 → СД → П1а → Тр1.