Чему равен средний температурный напор в прямоточном теплообменнике, если известны: температура нагревающей воды на входе в теплообменник 120 0С, на выходе – 80 0С, температура нагреваемой воды на входе -10 0С, на выходе -600С. Потери в окружающую среду составляют 2%:

#

Определить расход нагреваемой воды, если известно количество теплоты равное 2463,7 кДж/с, температура нагреваемой воды на входе 10°С, на выходе 60°С, теплоемкость воды 4,19, коэффициент теплопередачи равен 2.

#

Определить количество теплоты, воспринятое нагреваемой водой в прямоточном водо-водяном теплообменнике, если известны расход нагреваемой воды 15 кг/с, температура нагревающей воды на входе в теплообменник 120 0С, температура нагревающей воды на выходе из теплообменника 80 0С и коэффициент, учитывающий потери теплоты теплообменником в окружающую среду равный 0,98 (теплоемкость воды равна 4,19 кДж/кг).

#

Определить поверхность нагрева прямоточного водяного теплообменника если известно количество теплоты равное 2463,7 кДж/с, коэффициент теплопередачи равный 1,9 кВт/(м2 К), средний температурный напор для прямотока равный 53 °С.

#

В воздухоподогревателе воздух нагревается от температуры t2/=200C до t2//=210 0C, а горячие газы охлаждаются от температуры t1/=410 0C до t1//. Определить средний логарифмический температурный напор для прямоточного движения:

#

Чему равен средний температурный напор в прямоточном теплообменнике, если известны: температура нагревающей воды на входе в теплообменник 150 0С, на выходе – 70 0С, температура нагреваемой воды на входе – 10 0 C, на выходе – 700С. Потери в окружающую среду составляют 2 %.

#

Определить расход нагреваемой воды, если известно количество теплоты, равное 2323 кДж/с, температура нагреваемой воды на входе 10 0С, на выходе – 50 0С, теплоемкость воды 4,19 кВт/(м2*К), коэффициент теплопередачи равен 3.

#

Определить поверхность нагрева прямоточного водяного теплообменника, если известно количество тепла, равное 2363 кДж/с, коэффициент теплопередачи, равный 2 кВт/(м2*К), средний температурный напор для прямотока, равный 55 0С.

#

Определить площадь поверхности нагрева водяного экономайзера, в котором теплоносители движутся по прямоточной схеме. Для расчета принять следующие величины: температура газов на входе 450 ºC, расход газов 220 т/ч, теплоемкость газов 1,05 кДж/кгºC, температура воды на выходе 108 ºC, расход воды 35 кг/с, количество передаваемой теплоты 13,5 МВт, коэффициент теплопередачи от газов к воде 79 Вт/м2ºC.

#